设备材料表

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
编制日期： 2026年3月27日

一、暖通空调系统设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机室外机 | MDV-560W | 制冷量56.0kW，制热量63.0kW，APF=4.0 | 台 | 4 | 屋面 | 系统分区独立控制 |
| 2 | 多联机室内机 | MDV-28Q4 | 制冷量2.8kW，风量450m³/h | 台 | 32 | 会议室、健身房等 | 嵌入式 |
| 3 | 单元式空调室外机 | KFR-120W | 制冷量12.0kW，制热量14.0kW，APF=4.0 | 台 | 12 | 屋面、设备平台 | 客房区 |
| 4 | 风机盘管 | FP-102 | 制冷量5.4kW，风量1020m³/h，三速调节 | 台 | 94 | 客房、休息室等 | 卧式暗装 |
| 5 | 新风机组 | XF-5000 | 风量5000m³/h，机外余压300Pa | 台 | 2 | 屋面 | 带全热回收 |
| 6 | 排风机 | PF-3000 | 风量3000m³/h，功率1.5kW | 台 | 6 | 卫生间、厨房 | 变频控制 |
| 7 | 全热交换器 | HRV-2500 | 风量2500m³/h，全热效率≥55% | 台 | 4 | 屋面 | 与新风机组联动 |

二、电气系统设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 0.5S级，3×220/380V，RS485 | 只 | 1 | 总配电室 | 建筑总用电 |
| 2 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 1.0级，3×220/380V，RS485 | 只 | 12 | 各楼层配电间 | 分项计量 |
| 3 | 单相智能电能表 | DDZY666 | 1.0级，220V，RS485 | 只 | 1 | 光伏并网柜 | 光伏发电量 |
| 4 | LED平板灯 | 49446 | 38W，3000K，Ra≥80 | 套 | 320 | 客房、走道 | 嵌入式 |
| 5 | LED筒灯 | TD-12W | 12W，4000K，Ra≥80 | 套 | 180 | 走廊、卫生间 | 嵌入式 |
| 6 | 高天棚LED灯 | GD-80W | 80W，5000K，Ra≥80 | 套 | 25 | 大堂、多功能厅 | 吊装 |
| 7 | 红外感应开关 | IR-360 | 感应距离6m，延时30s | 个 | 65 | 楼梯间、卫生间 | 吸顶安装 |
| 8 | 光伏组件 | 550Wp | 单晶硅，转换效率21.2% | 块 | 60 | 屋面 | 总装机33kWp |
| 9 | 光伏逆变器 | 33kW | 三相并网，MPPT效率≥98% | 台 | 1 | 屋面 | 与电网并网 |

三、给排水及节水系统设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传水表 | LXSY-50 | DN50，2级，RS485 | 只 | 1 | 市政进水总管 | 建筑总用水 |
| 2 | 远传水表 | LXSY-25 | DN25，2级，RS485 | 只 | 2 | 客房区、厨房 | 分区计量 |
| 3 | 远传水表 | LXSY-20 | DN20，2级，RS485 | 只 | 1 | 绿化给水支管 | 绿化用水 |
| 4 | 两档式节水坐便器 | CT-3046 | 大档≤6L，小档≤3.5L | 套 | 94 | 客房、公共卫生间 | 水封≥50mm |
| 5 | 节水型水嘴 | F-9101 | 流量≤9L/min，带起泡器 | 个 | 120 | 洗手盆 | 陶瓷阀芯 |
| 6 | 节水型淋浴器 | S-5202 | 流量≤9L/min，空气注入 | 套 | 94 | 客房浴室 | 节水花洒 |
| 7 | 感应式小便器 | U-3136 | 冲水量≤3L，红外感应 | 个 | 15 | 公共卫生间 | 自动冲洗 |
| 8 | 减压阀 | YZ-25 | DN25，出口压力0.2MPa | 个 | 8 | 各楼层配水支管 | 防止超压 |
| 9 | 微喷灌系统 | MP-1000 | 工作压力0.2~0.4MPa，射程3~5m | 套 | 1 | 绿化区域 | 覆盖面积约2000㎡ |
| 10 | 雨水收集池 | RC-150 | 有效容积150m³，地下式 | 座 | 1 | 场地西南角 | 配套水泵及处理装置 |

四、电梯及智能化系统设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯 | 直梯1 | 载重1350kg，速度1.75m/s，群控变频 | 台 | 2 | 电梯机房 | 无障碍电梯1部 |
| 2 | 数据采集器 | EC-3000 | 4路RS485，以太网，存储90天 | 台 | 3 | 弱电间 | 能耗数据采集 |
| 3 | 通信网关 | EG-2000 | 数据集中上传，支持MODBUS | 台 | 1 | 弱电机房 | 与监控平台对接 |
| 4 | 交换机 | S1700-8G | 8口千兆，PoE供电 | 台 | 3 | 弱电间 | 计量网络 |
| 5 | 核心交换机 | S5700-24G | 24口千兆，冗余电源 | 台 | 2 | 弱电机房 | 网络核心 |
| 6 | 无线AP | AP-303 | 双频，支持802.11ac，PoE供电 | 台 | 60 | 各楼层 | 吸顶/面板式 |

五、设备材料汇总

| 系统类别 | 设备材料主要类型 | 数量（主要） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暖通空调 | 多联机室外机、室内机、单元式空调、风机盘管、新风机 | 约180台 | 含全热回收新风机组 |
| 电气 | 智能电表、LED灯具、感应开关、光伏组件 | 约700件 | 光伏总装机33kWp |
| 给排水 | 水表、节水器具、减压阀、雨水收集系统 | 约350件 | 节水器具100% |
| 智能化 | 电梯、数据采集器、交换机、无线AP | 约70件 | 能耗监控全覆盖 |