环境卫生专业设计说明

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
工程地点： 湖南-长沙
编制日期： 2026年3月27日

一、设计依据

《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337-2018

《生活垃圾收集站技术规程》CJJ 179-2012

《长沙市生活垃圾管理条例》

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

项目总平面图、景观设计图

二、设计目标

实现生活垃圾源头分类收集，分类投放、分类运输、分类处理。

垃圾容器及收集点设置合理，与周边景观协调，不影响建筑及场地美观。

满足项目日常运营需求，保障环境卫生。

三、垃圾产生量估算

根据项目功能及规模，估算日均垃圾产生量如下：

| 垃圾类别 | 产生源 | 日产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他垃圾 | 客房、办公、公共区域 | 120 | 43.8 |
| 厨余垃圾 | 厨房、餐厅 | 50 | 18.3 |
| 可回收物 | 客房、公共区域 | 30 | 11.0 |
| 有害垃圾 | 客房、办公 | 2 | 0.7 |
| 合计 |  | 202 | 73.8 |

四、垃圾分类方式

按照长沙市生活垃圾四分类标准设置：

可回收物：纸类、塑料、玻璃、金属、织物等

有害垃圾：废电池、废灯管、废药品、废杀虫剂等

厨余垃圾：剩菜剩饭、瓜果皮核、茶叶渣等

其他垃圾：受污染纸张、一次性餐具、尘土等

五、垃圾收集容器与收集点设置

室内收集点

每层楼梯间前室设置一组四分类垃圾桶（可回收物、其他垃圾），采用不锈钢材质，加盖设计，容量120L/个。

厨房设置专用厨余垃圾桶（240L），并设置其他垃圾桶。

各房间内设小型其他垃圾桶，客房内可增设可回收物收集袋。

室外收集点

在场地东北角设一处封闭式垃圾收集站，面积约15㎡，与周边绿化隔离，外饰面采用木格栅装饰，与景观协调。

收集站内设240L标准垃圾桶4~6个，分类存放，每日清运。

容器选型

室内垃圾桶采用不锈钢材质，表面光滑易清洁；室外垃圾桶采用玻璃钢或高密度聚乙烯材质，耐腐蚀、抗老化。

所有垃圾桶均设置清晰分类标识及文字说明。

六、与景观协调措施

室外收集站采用木格栅或绿植围挡，与场地绿化融为一体。

垃圾桶颜色选用灰色、绿色等低饱和度色系，避免视觉突兀。

收集点周边种植灌木或花卉，形成视觉缓冲。

七、清运与管理

每日清运一次（厨余垃圾每日清运两次），由物业委托有资质的环卫单位统一收运。

收集站内定期清洗、消毒，防止异味及蚊虫滋生