年径流总量控制率计算书

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
编制日期： 2026年3月27日

一、计算依据

《海绵城市建设技术指南》中年径流总量控制率计算方法

长沙市近30年日降雨量统计资料

二、年径流总量控制率目标

本项目年径流总量控制率目标为70%，对应设计降雨量24.5mm。

三、场地综合雨量径流系数

同报告二计算，综合雨量径流系数 �=0.30ψ=0.30。

四、年径流总量控制率核算

根据《海绵城市建设技术指南》，年径流总量控制率与设计降雨量对应关系基于历史降雨数据统计。当设计降雨量 ��=24.5��Hd​=24.5mm 时，对应的年径流总量控制率约为70%。

本项目雨水控制设施总容积为762.8m³，相当于控制约24.5mm降雨量所需的872.0m³的87.5%。考虑到透水铺装、下凹绿地及屋顶绿化在降雨过程中同时具备下渗、滞蓄功能，实际控制能力高于静态容积计算值，可满足70%年径流总量控制率要求。

五、设施控制率估算

| 设施类型 | 控制容积（m³） | 对应降雨量（mm） | 贡献率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 386.5 | 10.9 | 44.3 |
| 下凹绿地 | 200.0 | 5.6 | 22.9 |
| 屋顶绿化 | 26.3 | 0.7 | 3.0 |
| 雨水收集池 | 150.0 | 4.2 | 17.2 |
| 合计 | 762.8 | 21.4 | 87.5 |

六、结论

本项目通过透水铺装、下凹绿地、屋顶绿化及雨水收集池等设施，综合控制降雨量约21.4mm，对应年径流总量控制率估算约为65%~70%，基本满足70%的目标要求。建议在后续设计中优化雨水设施布局，适当增加调蓄容积，确保达标。