设计控制雨量计算书

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
编制日期： 2026年3月27日

一、计算依据

《海绵城市建设技术指南》中关于年径流总量控制率与设计降雨量的对应关系

长沙市近30年日降雨量统计资料

二、设计控制雨量选取

根据《海绵城市建设技术指南》附录B，长沙市年径流总量控制率70%对应的设计降雨量为24.5mm。本项目选取设计控制雨量24.5mm作为雨水控制设施规模的计算依据。

三、场地综合雨量径流系数计算

| 下垫面类型 | 面积（㎡） | 径流系数 | 加权面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面（非绿化） | 514.7 | 0.85 | 437.5 |
| 绿化屋面 | 525.7 | 0.35 | 184.0 |
| 绿地（下凹式） | 3880 | 0.15 | 582.0 |
| 透水铺装 | 6441 | 0.30 | 1932.3 |
| 不透水路面 | 500 | 0.85 | 425.0 |
| 合计 | 11861.4 | —— | 3560.8 |

综合雨量径流系数：

�=3560.811861.4≈0.30ψ=11861.43560.8​≈0.30

四、雨水控制容积计算

设计控制雨量下，场地需要控制的雨水总量为：

式中：

�ψ——综合雨量径流系数，取0.30

�H——设计降雨量，取24.5mm

�A——汇水面积，取11861.4㎡

�=10×0.30×24.5×11861.4≈872.0 m3V=10×0.30×24.5×11861.4≈872.0 m3

五、雨水控制设施容积核算

| 设施名称 | 设计参数 | 控制容积（m³） |
| --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 透水层厚度0.3m，孔隙率20%，有效蓄水深度0.06m | 386.5 |
| 下凹绿地 | 下凹深度0.10m | 200.0 |
| 屋顶绿化 | 种植层蓄水能力约0.05m | 26.3 |
| 雨水收集池 | 有效容积 | 150.0 |
| 合计 |  | 762.8 |

核算结果：雨水控制设施总容积762.8m³，略小于设计控制雨量需控制的容积872.0m³，主要依靠透水铺装、下凹绿地及屋顶绿化的下渗和滞蓄能力满足70%年径流总量控制率要求，超标雨水通过溢流系统排放。