[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	亲亲园养老护理康复中心改造设计

	工程地点
	吉林-长春

	设计编号
	BKA80764

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2026年1月3日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240615(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17382685056 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

7

8 采暖空调

8

9 照明

8

10 插座设备

8

11 炊事

8

12 排风机

8

13 生活热水

8

13.1 热水需求

9

13.2 太阳能集热

9

13.3 热水设备

9

14 电梯

9

14.1 直梯

9

14.2 电梯碳排放

9

15 光伏发电

10

16 计算结果

10

16.1 建材生产运输碳排放

10

16.1.1 建材生产阶段

10

16.1.2 建材运输阶段

11

16.2 建筑建造拆除碳排放

11

16.2.1 建筑建造

11

16.2.2 建筑拆除

11

16.3 碳汇

12

16.4 建筑运行碳排放

12

16.5 全生命周期

12

16.5.1 单位面积指标

13

16.5.2 总碳排放量

15

17 附录

15

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

15

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

15

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	吉林-长春

	地理位置
	北纬：44.00°
	东经：125.21°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上9643    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	31821.88

	建筑外表面积(m2)
	9040.99

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-9.30,供暖期:11.15-3.30


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]SFZFRFEIEE(C)

AR

Fi9E

=®IME

30

20

10

-10

-20

-30

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1





逐月辐照量表
[image: image3.png]BREREM)/m) WKFEDES B AaEsT
700

600

500
400
300
200
100 :II II h
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月20日14时
	31.1
	17.2
	6.9
	48.9

	最冷
	01月13日07时
	-32.8
	-33.3
	-0.1
	-33.2


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.774,D=3.691)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.192,D=2.146)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

6. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=4.988,D=1.431)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.28

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.77
3.69

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	1.13
2.94

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.19

2.15

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.37
	3.90

	
	北向
	北-默认立面
	0.34
	3.90

	
	东向
	东-默认立面
	0.06
	3.90

	
	西向
	西-默认立面
	0.18
	3.90


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

采暖空调

	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	202272
	3.5
	57792
	0.7769
	44.899


	类别
	燃料
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
效率
	碳排放因子
(kgCO2/TJ)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	煤
	1509696
	0.81
	89
	597.169


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	普通办公室
	13.44
	346
	9202
	123671
	0.7769
	96.080

	总计
	96.080


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	普通办公室
	35.25
	346
	9202
	324360
	0.7769
	251.995

	总计
	251.995


炊事

	燃气用量指标
(m3/m2·a)
	燃气消耗
(m3/a)
	燃气热值
(kWh/m3)
	碳排放因子
(tCO2/TJ)
	碳排放量
(tCO2/a)

	0.22
	2121
	9.87
	56
	4.187


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	1
	34
	0.8
	5
	365
	49640
	0.7769
	38.565

	总计
	38.565


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	25
	365
	4695

	普通住房
	80
	45
	200
	365
	300455

	理疗室
	120
	45
	32
	365
	72109

	总计
	377259


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	13572
	256
	0.42
	0.25
	30401

	总计
	30401


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	346857
	电
	0.9
	385397

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	385397
	0.7769
	299.415


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	150
	24
	365
	28
	2628494

	总计
	2628494


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	2628494
	0.7769
	2042.077

	合计
	2042.077


光伏发电

	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	50
	0.7769
	0.038845

	2
	70
	
	0.054383

	3
	90
	
	0.069921

	4
	110
	
	0.085459

	5
	115
	
	0.0893435

	6
	112
	
	0.0870128

	7
	120
	
	0.093228

	8
	110
	
	0.085459

	9
	100
	
	0.07769

	10
	90
	
	0.069921

	11
	70
	
	0.054383

	12
	50
	
	0.038845

	总计
	0.844


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	6152.23
	0
	全生命周期
	340
	2091.758

	钢筋
	t
	887.15
	0.9
	全生命周期
	2340
	1141.762

	型钢
	t
	28.93
	0.9
	全生命周期
	2365
	37.631

	水泥
	t
	241.07
	0
	全生命周期
	735
	177.186

	预拌砂浆
	t
	1629.67
	0
	全生命周期
	370
	602.978

	砂
	m3
	192.86
	0
	全生命周期
	3
	0.579

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	142.33
	0.8
	全生命周期
	534
	45.603

	砌块
	m3
	1080.02
	0
	全生命周期
	349
	376.927

	砖
	m3
	636.44
	0
	全生命周期
	336
	213.844

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	m2
	1723.74
	0.85
	全生命周期
	129.5
	128.354

	保温门（多功能门）
	m2
	78.72
	0.6
	全生命周期
	48.3
	2.662

	内门
	m2
	567.58
	0.5
	全生命周期
	48.3
	20.561

	陶瓷
	m2
	8350.83
	0
	全生命周期
	19.5
	162.841

	涂料
	t
	48.22
	0
	全生命周期
	6550
	315.841

	电缆
	kg
	1523.59
	0.9
	全生命周期
	94.1
	78.853

	管材
	kg
	28929.00
	0.8
	全生命周期
	3.6
	62.487

	合计
	5459.867


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	14519.30
	40
	全生命周期
	0.115
	66.789

	钢筋
	887.15
	500
	全生命周期
	0.115
	51.011

	型钢
	28.93
	500
	全生命周期
	0.115
	1.663

	水泥
	241.07
	500
	全生命周期
	0.115
	13.862

	预拌砂浆
	1629.67
	40
	全生命周期
	0.115
	7.496

	砂
	308.58
	500
	全生命周期
	0.115
	17.743

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	4.98
	500
	全生命周期
	0.115
	0.286

	砌块
	1080.02
	500
	全生命周期
	0.115
	62.101

	砖
	922.84
	500
	全生命周期
	0.115
	53.063

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	34.47
	500
	全生命周期
	0.115
	1.982

	保温门（多功能门）
	2.36
	500
	全生命周期
	0.115
	0.136

	内门
	17.03
	500
	全生命周期
	0.115
	0.979

	陶瓷
	250.53
	500
	全生命周期
	0.115
	14.405

	涂料
	48.22
	500
	全生命周期
	0.115
	2.773

	电缆
	1.52
	500
	全生命周期
	0.115
	0.087

	管材
	28.93
	500
	全生命周期
	0.115
	1.663

	总计
	296.039


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	9642.99
	6
	7.99
	77.048


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	9642.99
	6
	7.99
	77.048


碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	休闲绿地
	0.6
	2.9628
	10900
	50
	968.836

	道路绿地
	0.6
	3.4127
	499.5
	
	51.139

	合计
	1019.975


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷(Ec)
	299.66
	0.7769
	2244.930

	供暖(Eh)
	0.00
	0.7769
	0.000

	照明
	641.25
	0.7769
	4803.993

	插座设备
	1681.84
	0.7769
	12599.751

	其他(Eo)
	电梯
	13629.03
	0.7769
	119002.868

	
	排风机
	257.39
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	1998.33
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	15884.75
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	煤
	供暖系统
	9664.126
	89
	29858.431

	无
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	11.00(m³/㎡)
	55.54
	209.329

	汽油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	67.91
	0.000

	柴油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	72.59
	0.000

	煤炭
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	2.66(kgCO2/kg)
	0.000

	燃气
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	55.54
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	5.64
	0.7769
	42.223

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	168677.076


全生命周期

单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	11.32
	566.20

	建筑材料运输
	0.61
	30.70

	建筑建造
	0.16
	7.99

	建筑拆除
	0.16
	7.99

	建筑运行
	349.84
	17492.19

	碳汇
	-2.12
	-105.77

	合计
	359.97
	17999.30


总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	109.197
	5459.867

	建筑材料运输
	5.921
	296.039

	建筑建造
	1.541
	77.048

	建筑拆除
	1.541
	77.048

	建筑运行
	3373.542
	168677.076

	碳汇
	-20.400
	-1019.975

	合计
	3471.342
	173567.103


[image: image4.png]SR 4 i A SR HR TR A
0%
EHEAT
W b

HF A SRR

97%




[image: image5.png]EBUIBAT B A 1
A
1%

m {its

BB g

’ = e
B

oAl

T %
7%

Hofb
71%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]