养老建筑卫生器具产品说明报告

一、报告概述

本报告针对养老建筑专用卫生器具产品进行全面说明，聚焦老年人身体机能、行动特点与养老建筑的使用场景，严格遵循《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450-2018）、《养老机构设施设备配置》（MZ/T 215—2024）等国家及行业规范，详细阐述产品的设计理念、核心品类、性能参数、功能特点、安装维护及应用优势，旨在为养老机构、老年社区、适老化改造项目等提供安全、便捷、舒适、人性化的卫生器具解决方案，满足老年人日常盥洗、如厕、洗浴等核心生活需求，保障老年人使用过程中的安全性与便利性，提升养老居住空间的品质与适老化水平。

二、产品设计核心理念

养老建筑卫生器具以**“安全优先、适老适配、便捷易用、健康环保、护理兼容”**为核心设计理念，充分考虑老年人肢体灵活性下降、视力衰退、平衡力弱、易发生磕碰滑倒等生理特点，摒弃传统卫生器具的生硬设计，全方位优化尺寸、操作方式、防滑性能、安全防护等细节，同时兼顾护理人员辅助操作的便利性，实现自主使用与护理辅助的双重适配，打造贴合老年人群体需求的专属卫生器具产品体系。

三、核心卫生器具产品详情

（一）适老化坐便器

1. 产品规格

- 高度：标准高度45-50cm，契合老年人坐姿高度，避免弯腰起身费力，减少膝关节压力；

- 尺寸：坐圈宽度适中，前后深度适配老年人体型，两侧预留≥80cm助厕操作空间，方便轮椅靠近与护理人员辅助；

- 水封深度：≥50mm，防臭防返溢，符合卫生标准。

2. 核心功能与特点

- 安全防滑：坐圈采用防滑抗菌材质，表面磨砂处理，避免老人久坐滑落；底座加固设计，承重≥150kg，稳定性强，防止倾倒。

- 便捷操作：配备感应式/触摸式/长柄杠杆式冲水装置，无需弯腰用力，轻触或感应即可完成冲水，同时保留手动冲水备用功能，适配不同身体状况老人；盖板采用缓降设计，静音闭合，避免夹手与噪音干扰。

- 适老辅助：标配可拆卸助力扶手，扶手直径35-40mm，防滑材质，承重≥100kg，安装高度距地面70-75cm，与墙面保留5cm间隙，方便老人抓握起身；可升级智能款，具备温水冲洗、暖风烘干、离座自动冲水、座圈加温等功能，减少老人擦拭动作，适配失能半失能老人。

- 卫生健康：釉面采用抗菌易洁材质，不易挂污，便于清洁消毒；内置防堵塞管道，适配养老建筑高频使用场景，减少维修频次。

3. 适用场景：养老机构居室卫生间、公共卫生间、老年社区住宅、护理院病房卫生间等，兼顾自理、半失能、失能老年人使用。

（二）无障碍洗面盆（洗手盆）

1. 产品规格

- 台面高度：75-80cm，轮椅老人可无障碍靠近，腿部可自由伸入，无挤压感；

- 尺寸：盆体深度适中，边缘圆润无棱角，宽度≥60cm，满足单人盥洗需求，公共区域可定制长条盥洗槽；

- 底部空间：无遮挡设计，净空高度≥65cm，适配轮椅通行与使用。

2. 核心功能与特点

- 无障碍设计：台下式安装，台面无突出部件，避免老人磕碰；边缘做圆角处理，消除安全隐患；下方预留充足空间，轮椅可直接推入，实现坐姿盥洗。

- 便捷水龙头：选用光电感应式、长柄杠杆式、触摸式水龙头，无需旋转拧动，老人轻抬手臂或触摸即可出水，冷热水标识清晰醒目，采用大字体、对比色标注，方便视力衰退老人识别；出水柔和，防溅水，避免老人被热水烫伤。

- 安全防护：盆体与台面衔接处密封处理，防水渗漏；配备防溢水装置，避免积水滑倒；可搭配墙面折叠扶手，辅助老人站立洗漱。

- 实用配套：可加装放大镜面，高度适配老人坐姿与站姿视角，镜面防雾；下方可设置简易收纳柜，放置洗漱用品，取用便捷。

3. 适用场景：养老建筑居室卫生间、公共盥洗室、浴室、护理站辅助盥洗区等。

（三）适老化淋浴器具

1. 产品组成：淋浴花洒、淋浴椅、防滑地漏、安全扶手、恒温控水阀

2. 各部件详情

- 恒温淋浴花洒：恒温控制水温38-40℃，内置防烫伤装置，水温波动≤±1℃，避免老人因调节不当被烫伤；花洒高度可调节，站姿、坐姿均可使用，出水柔和，配备手持花洒，方便老人自主操控或护理人员辅助洗浴；开关采用长柄式，操作省力。

- 无障碍淋浴椅：折叠式/固定式设计，折叠款不占用空间，承重≥120kg；椅面防滑抗菌，靠背贴合人体曲线，扶手加固，方便老人起身落座；高度可调节，适配不同身高老人。

- 防滑地漏：采用条形平地漏，与地面平齐，无高度差，不影响轮椅通行；排水速度快，防返溢、防堵塞、防异味，安装于卫生间角落最低处，避免踩踏，有效拦截毛发与杂物。

- 安全扶手：淋浴区墙面安装L型、一字型防滑扶手，分布于花洒两侧、淋浴椅旁，材质防滑耐磨，承重≥100kg，辅助老人保持平衡，防止滑倒。

3. 核心特点：整体淋浴区无门槛设计，地面高差≤15mm，斜坡过渡，轮椅可直接进入；墙面与地面采用防滑材质，摩擦系数≥0.8，湿水后仍具备良好防滑性；配备紧急呼叫按钮与拉绳，高度适配老人坐姿，遇突发情况可快速求助。

4. 适用场景：养老建筑公共浴室、居室独立淋浴间、护理院助浴区等。

（四）辅助卫生器具

1. 无障碍小便器：专为老年男性设计，高度降低至55-60cm，两侧配备扶手，方便站立支撑，感应式冲水，无需手动操作，清洁卫生，适用于养老建筑公共卫生间。

2. 污洗清洁池：设置于养老建筑污物间，深度≥40cm，边缘圆润，配备长柄水龙头与防滑扶手，方便护理人员清洗污物、消毒器具，池体抗菌耐磨损，易清洁。

3. 紧急呼叫装置：配套所有卫生空间安装，采用按钮+拉绳双模式，拉绳底部距地面≤20cm，老人坐卧均可触及，与养老机构护理站联动，响应时间≤5秒，保障突发状况下快速救援。

四、产品通用技术标准与规范

1. 安全标准：所有产品均符合GB 38600《养老机构服务安全基本规范》、GB 50763《无障碍设计规范》，防滑、承重、抗菌、防烫伤等指标均达标，无尖锐棱角、无突出隐患，电气类产品具备防水防漏电保护。

2. 材质标准：主体采用优质陶瓷、不锈钢、抗菌ABS塑料等环保材质，无甲醛、无异味，耐老化、耐磨损、易清洁消毒，符合国家卫生建材环保标准，适配养老建筑潮湿使用环境。

3. 尺寸规范：严格遵循JGJ450-2018标准，各类器具高度、间距、操作空间均满足老年人行动与轮椅通行需求，地面高差、扶手高度、回转空间等参数符合无障碍设计要求。

4. 功能规范：操作方式简化，一键式、感应式为主，减少复杂操作步骤；具备防滑、防磕碰、防烫伤、防堵塞、防异味等基础功能，智能款产品操作界面简洁，大字体、大按键，适配老年人视力与操作能力。

五、产品安装与维护说明

（一）安装要求

1. 安装团队需具备养老建筑适老化施工资质，严格按照设计图纸与国家规范施工，确保器具安装牢固、位置精准，扶手、地漏、呼叫装置等配套设施同步安装到位。

2. 卫生间地面施工做到无高差或微高差斜坡处理，防水工程达标，避免渗漏；给排水管道布局合理，便于检修，不影响轮椅通行与器具使用。

3. 电气类智能卫生器具安装需做好防水绝缘处理，电路连接规范，配备漏电保护装置，确保用电安全。

（二）日常维护

1. 清洁保养：采用中性清洁剂擦拭，避免强酸强碱腐蚀釉面与材质；定期清理地漏、管道杂物，防止堵塞；每周消毒杀菌，保持卫生器具洁净，预防细菌滋生。

2. 功能检查：每日检查冲水、出水、恒温、感应等功能是否正常，扶手、淋浴椅等部件是否牢固；每月全面检修，及时更换老化配件，确保产品正常使用。

3. 故障处理：配备专业维修人员，建立故障快速响应机制，简单故障即时处理，复杂故障24小时内修复，不影响老年人正常使用。

六、产品核心优势

1. 适老性强：全方位贴合老年人生理特点，从尺寸、操作、安全等多维度优化，解决老人弯腰费力、行动不便、易滑倒等痛点，提升使用舒适度。

2. 安全性高：多重安全防护设计，防滑、防磕碰、防烫伤、防漏电，配套紧急呼叫系统，全方位保障老年人使用安全，降低意外风险。

3. 护理兼容：预留充足护理操作空间，器具操作简便，既满足老人自主使用，也方便护理人员辅助照料，适配自理、半失能、失能全类型老年人群。

4. 耐用易洁：优质环保材质，耐磨损、抗老化，适配养老建筑高频次、长时间使用场景；抗菌易洁釉面与材质，清洁维护简单，降低运营成本。

5. 合规达标：完全符合国家养老建筑设计与设施设备配置规范，可直接用于新建养老机构、老年社区及既有建筑适老化改造项目，通过验收无忧。

七、应用场景

本系列养老建筑卫生器具广泛适用于各类养老机构、护理院、康复中心、老年公寓、社区日间照料中心、居家适老化改造、医养结合综合体等场景，可根据不同场景的使用需求，灵活搭配组合产品品类，满足多样化养老卫生空间需求。

八、结语

养老建筑卫生器具是保障老年人日常生活品质的核心设施，本系列产品始终以老年人需求为核心，坚守安全、适老、便捷的设计原则，融合人性化设计与专业技术标准，打造适配养老建筑的高品质卫生器具解决方案。未来，产品将持续优化升级，紧跟养老建筑发展趋势，不断提升适老化性能与智能化水平，为老年人群体营造更安全、舒适、便捷的居住环境，助力养老服务行业高质量发展。