围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 浙江-湖州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月22日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19012767487 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	5

4.1 普通材料	5

4.2 其他材料	6

5	围护结构做法简要说明	6

6	体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7	窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	7

8	天窗	8

8.1 天窗屋顶比	8

8.2 天窗类型	8

9	屋顶	8

9.1 瓦屋面	8

10	外墙	9

10.1 外墙相关构造	9

10.2 外墙线性热桥	9

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	11

10.4 外墙平均热工特性	12

11	外窗	13

11.1 外窗构造	13

11.2 外遮阳类型	13

11.3 平均传热系数	13

11.4 综合太阳得热系数	14

11.5 总体热工	15

12	规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-湖州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上621㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 6.0m |
| 计算建筑体积 | 2901.27 |
| 计算建筑外表面积 | 1209.93 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 单层铝板 | － | 191.495 | － | － | － | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆(1) | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0021 | DB23-T120-2001 |
| C15混凝土垫层 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 碎石 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0140 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |
| 小青瓦（黏土瓦类） | 0.850 | 10.500 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | GB50176 |
| 欧松板（定向刨花板） | 0.200 | 5.200 | 650.0 | 2510.0 | 0.0001 | GB50176 |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 0.800 | 10.500 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0210 | GB50176 |
| 真空绝热板II型 | 0.008 | 0.073 | 180.0 | 910.0 | 0.0000 | 《建筑用真空绝热板应用技术规程》JGJ/T416-2017 |
| 实心砖墙（普通黏土砖） | 0.810 | 10.500 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | GB50176 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：瓦屋面 (K=0.339,D=1.673)：（由上到下）

小青瓦（黏土瓦类） 20mm＋水泥砂浆找平 20mm＋欧松板（定向刨花板） 20mm＋水泥砂浆找平 20mm＋真空绝热板II型 25mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) 10mm＋石灰粉刷层（粉刷白） 5mm

2. 外墙（填充墙）：采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） (K=0.384,D=4.037)：（由外到内）

石灰粉刷层（粉刷白） 5mm＋水泥砂浆找平 20mm＋实心砖墙（普通黏土砖） 240mm＋水泥砂浆找平 20mm＋真空绝热板II型 20mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) 10mm＋石灰粉刷层（粉刷白） 5mm

3. 热桥柱：铝板热桥柱 (K=0.954,D=2.842)：（由外到内）

单层铝板 20mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 20mm＋聚合物水泥砂浆(1) 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 外窗构造：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 1209.93 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 2901.27 |
| 体形系数 | 0.42 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 620.87 | 494.44 | 1862.62 |
| 2 | 3.000 | 0.00 | 715.49 | 1038.65 |
| 合计 | 6.00 | 620.87 | 1209.93 | 2901.27 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 18.95 | 96.95 | 0.20 |
| 北向 | 立面2 | 17.85 | 97.10 | 0.18 |
| 东向 | 立面3 | 26.01 | 151.10 | 0.17 |
| 西向 | 立面4 | 6.30 | 145.95 | 0.04 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0921 | 0.90×2.10 | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 | 18.95 |
|  |  | C1521 | 7.23×2.10 | 1 | 1 | 15.17 | 15.17 |  |
| 北向 | 立面2 | C1521 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 17.85 |
|  |  | C3521 | 3.50×2.10 | 1 | 2 | 7.35 | 14.70 |  |
| 东向 | 立面3 | C3021 | 2.98×2.10 | 1 | 2 | 6.26 | 12.52 | 26.01 |
|  |  | C6421 | 6.43×2.10 | 1 | 1 | 13.49 | 13.49 |  |
| 西向 | 立面4 | C1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 6.30 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

瓦屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 小青瓦（黏土瓦类） | 20 | 0.850 | 10.500 | 1.00 | 0.024 | 0.247 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 欧松板（定向刨花板） | 20 | 0.200 | 5.200 | 1.00 | 0.100 | 0.520 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 真空绝热板II型 | 25 | 0.008 | 0.073 | 1.20 | 2.604 | 0.228 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 5 | 0.800 | 10.500 | 1.00 | 0.006 | 0.066 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 2.788 | 1.673 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高15% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 5 | 0.800 | 10.500 | 1.00 | 0.006 | 0.066 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 实心砖墙（普通黏土砖） | 240 | 0.810 | 10.500 | 1.00 | 0.296 | 3.111 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 真空绝热板II型 | 20 | 0.008 | 0.073 | 1.20 | 2.083 | 0.183 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 5 | 0.800 | 10.500 | 1.00 | 0.006 | 0.066 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.447 | 4.037 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 38.67/405.29 = 0.48 |  |  |  |  |  |

铝板热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 单层铝板 | 20 | － | 191.495 | － | 0.000 | 0.000 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 20 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆(1) | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 0.889 | 2.842 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.214 | 14.38 | 3.07 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 20.80 | 2.29 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 9.23 | 1.01 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 10.03 | 1.10 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 3.00 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 7.49 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.214 | 14.73 | 3.15 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 25.20 | 2.77 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 10.40 | 1.14 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 8.50 | 0.94 |
|  | 合计 |  |  |  | 8.00 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.214 | 41.59 | 8.88 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 16.80 | 1.85 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 1.60 | 0.18 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 12.39 | 1.36 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 3.00 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 12.28 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.214 | 42.45 | 9.07 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 12.60 | 1.39 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 1.00 | 0.11 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 3.00 | 0.33 |
|  | 合计 |  |  |  | 10.89 |
| 总计 |  |  |  |  | 38.67 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 73.89 | 1.000 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 7.49/73.89 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 72.11 | 1.000 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 8.00/72.11 = 0.49 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 121.73 | 1.000 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 12.28/121.73 = 0.48 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 137.55 | 1.000 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 10.89/137.55 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 405.29 | 1.000 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 38.67/405.29 = 0.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E) | 25 | 1.80 | 0.30 | 0.510 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C3021，C6421，C1521，C0921，C3521 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.8~2.0 太阳得热系数：0.30~0.37 来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0921 | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 | 25 | 1.800 |
| 2 | C1521 | 1 | 1 | 15.17 | 15.17 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 18.95 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 25 | 1.800 |
| 2 | C3521 | 1 | 2 | 7.35 | 14.70 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 17.85 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3021 | 1 | 2 | 6.26 | 12.52 | 25 | 1.800 |
| 2 | C6421 | 1 | 1 | 13.49 | 13.49 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 26.01 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 6.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0921 | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 | 25 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C1521 | 1 | 1 | 15.17 | 15.17 | 25 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 18.95 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 25 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C3521 | 1 | 2 | 7.35 | 14.70 | 25 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 17.85 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3021 | 1 | 2 | 6.26 | 12.52 | 25 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C6421 | 1 | 1 | 13.49 | 13.49 | 25 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 26.01 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 25 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 6.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 18.95 | 1.80 | 0.30 | 0.20 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 17.85 | 1.80 | 0.30 | 0.18 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 26.01 | 1.80 | 0.30 | 0.17 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 6.30 | 1.80 | 0.30 | 0.04 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 69.11 | 1.80 | 0.30 | 0.14 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高15% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高15%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高15%的要求，得10分，满足三星级要求。