建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 湖北-武汉 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18780755159 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 可见光透射比	8

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗热工	11

4.10 非中空窗面积比	15

4.11 外窗气密性	16

4.12 幕墙气密性	16

4.13 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3297㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 23.0m |
| 计算建筑体积 | 16565.25 |
| 计算建筑外表面积 | 7332.03 |
| 北向角度 | 112.5 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.29 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) | 0.090 | 0.950 | 400.0 | 344.7 | 0.1910 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 高性能蒸压砂加气混凝土砌块B03级（屋面） | 0.120 | 1.890 | 300.0 | 1364.4 | 0.1110 | 《高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T743-2016 |
| 陶瓷地面砖、墙面砖 | 1.100 | 12.720 | 2000.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 高性能蒸压砂加气混凝土保温板B03级 | 0.090 | 1.890 | 300.0 | 1819.3 | 0.1110 | 《高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T743-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.391,D=4.294)：（由上到下）

陶瓷地面砖、墙面砖 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋高性能蒸压砂加气混凝土砌块B03级（屋面） 120mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.312,D=5.113)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋高性能蒸压砂加气混凝土保温板B03级 200mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.378,D=4.063)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋高性能蒸压砂加气混凝土砌块B03级（屋面） 200mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.562,D=2.837)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋高性能蒸压砂加气混凝土砌块B03级（屋面） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：75系列隔热铝合金平开窗(遮阳型6Low-E双银+12Ar+6+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽34mm)(玻窗比0.75) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.225

6. 外窗：70断桥铝衬平开系列(高透Ⅱ型6Low-E单银+9Ar+6+9Ar+6 充氩气 暖边)(塑料发泡层厚度4mm)(玻窗比0.70) (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.347

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 7332.03 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 16565.25 |
| 体形系数 | 0.44 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | 287.47 | 579.15 | 1437.37 |
| 2 | 5.000 | 2382.13 | 3714.74 | 11990.71 |
| 3 | 5.000 | 627.43 | 2410.71 | 3137.17 |
| 4 | 8.000 | 0.00 | 627.43 | 0.00 |
| 合计 | 23.00 | 3297.04 | 7332.03 | 16565.25 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.42 |  | 0.50 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 0.48 |  | 0.50 | 0.40 |
| 东向 | 立面3 | 0.55 |  | 0.50 | 0.40 |
| 西向 | 立面4 | 0.46 |  | 0.50 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.6；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.4 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 陶瓷地面砖、墙面砖 | 40 | 1.100 | 12.720 | 1.00 | 0.036 | 0.463 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) | 20 | 0.090 | 0.950 | 1.00 | 0.222 | 0.211 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 高性能蒸压砂加气混凝土砌块B03级（屋面） | 120 | 0.120 | 1.890 | 1.00 | 1.000 | 1.890 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) | 20 | 0.090 | 0.950 | 1.00 | 0.222 | 0.211 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.400 | 4.294 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 高性能蒸压砂加气混凝土保温板B03级 | 200 | 0.090 | 1.890 | 1.00 | 2.222 | 4.200 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) | 20 | 0.090 | 0.950 | 1.00 | 0.222 | 0.211 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 3.043 | 5.113 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 高性能蒸压砂加气混凝土砌块B03级（屋面） | 200 | 0.120 | 1.890 | 1.00 | 1.667 | 3.150 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400) | 20 | 0.090 | 0.950 | 1.00 | 0.222 | 0.211 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.487 | 4.063 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 243.88 | 1.000 | 0.31 | 5.11 | 0.29 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.10 = 0.34 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 218.55 | 1.000 | 0.31 | 5.11 | 0.29 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.10 = 0.34 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 418.32 | 1.000 | 0.31 | 5.11 | 0.29 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.10 = 0.34 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 481.84 | 1.000 | 0.31 | 5.11 | 0.29 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.10 = 0.34 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1362.59 | 1.000 | 0.31 | 5.11 | 0.29 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.10 = 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 高性能蒸压砂加气混凝土砌块B03级（屋面） | 120 | 0.120 | 1.890 | 1.00 | 1.000 | 1.890 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.620 | 2.837 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75系列隔热铝合金平开窗(遮阳型6Low-E双银+12Ar+6+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽34mm)(玻窗比0.75) | 57 | 1.50 | 0.23 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《鄂建文[2024]4号》 |  |  |  |  |
| 2 | 70断桥铝衬平开系列(高透Ⅱ型6Low-E单银+9Ar+6+9Ar+6 充氩气 暖边)(塑料发泡层厚度4mm)(玻窗比0.70) | 18 | 1.60 | 0.35 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗工程技术标准》 DB42/T1770-2021 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 77.75 | 57 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 104.00 | 57 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 181.75 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 8 | 2.70 | 21.60 | 18 | 1.600 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 55.44 | 57 | 1.500 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 129.80 | 57 | 1.500 |
| 4 |  | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 209.98 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.512 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 183.02 | 57 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 267.51 | 57 | 1.500 |
| 3 |  | 2 | 10 | 4.05 | 40.50 | 18 | 1.600 |
| 4 |  | 2~3 | 10 | 2.70 | 27.00 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 518.03 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.513 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 180.59 | 57 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 237.15 | 57 | 1.500 |
| 3 |  | 2~3 | 7 | 2.70 | 18.90 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 436.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.504 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 77.75 | 57 | 0.225 |  | 1.000 | 0.225 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 104.00 | 57 | 0.225 | 百叶遮阳0 | 1.000 | 0.225 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 181.75 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.225 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 8 | 2.70 | 21.60 | 18 | 0.347 |  | 1.000 | 0.347 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 55.44 | 57 | 0.225 |  | 1.000 | 0.225 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 129.80 | 57 | 0.225 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.225 |
| 4 |  | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 0.347 |  | 1.000 | 0.347 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 209.98 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.239 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 183.02 | 57 | 0.225 |  | 1.000 | 0.225 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 267.51 | 57 | 0.225 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.225 |
| 3 |  | 2 | 10 | 4.05 | 40.50 | 18 | 0.347 |  | 1.000 | 0.347 |
| 4 |  | 2~3 | 10 | 2.70 | 27.00 | 18 | 0.347 |  | 1.000 | 0.347 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 518.03 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.241 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 180.59 | 57 | 0.225 |  | 1.000 | 0.225 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 237.15 | 57 | 0.225 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.225 |
| 3 |  | 2~3 | 7 | 2.70 | 18.90 | 18 | 0.347 |  | 1.000 | 0.347 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 436.64 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.230 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 181.75 | 1.50 | 0.23 | 0.42 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 209.98 | 1.51 | 0.24 | 0.48 | K≤2.40, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 518.03 | 1.51 | 0.24 | 0.55 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 436.64 | 1.50 | 0.23 | 0.46 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1346.41 | 1.51 | 0.24 | 0.49 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.3.1-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 181.75 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 209.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 518.03 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 436.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） | － |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性≥6级 | 10层及以上外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | ≥3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 9 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。