建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 安徽-六安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15395648566 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 可见光透射比	9

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	12

4.9 外窗热工	12

4.10 非中空窗面积比	18

4.11 外窗气密性	18

4.12 幕墙气密性	18

4.13 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-六安 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5146㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 10.2m |
| 计算建筑体积 | 17424.93 |
| 计算建筑外表面积 | 3872.71 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 0.046 | 0.700 | 120.0 | 1220.6 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板XPS(整浇墙体)（B1级)(W300,034级） | 0.034 | 0.360 | 30.0 | 1747.2 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 煤矸石空心砖 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0900 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 0.060 | 0.800 | 155.0 | 3683.3 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.281,D=3.958)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板XPS(整浇墙体)（B1级)(W300,034级） 130mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.602,D=4.289)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 80mm＋煤矸石空心砖 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.699,D=3.535)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 80mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.657,D=2.685)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） 15mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋岩棉条复合板（tr10,0,a级） 40mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗构造：6高透光Low-E+12A(空气)+6(窗框比0.30)塑料双腔 (K=2.400)：

传热系数2.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3872.71 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 17424.93 |
| 体形系数 | 0.22 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.300 | 1832.41 | 586.93 | 6046.96 |
| 2 | 3.300 | 1832.41 | 586.93 | 6046.96 |
| 3 | 3.600 | 1480.84 | 1218.02 | 5331.01 |
| 屋顶 | － | － | 1480.83 | － |
| 合计 | 10.20 | 5145.66 | 3872.71 | 17424.93 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.15 | C2115 | 0.67 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.14 | C2115 | 0.67 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.19 | HC3615 | 0.67 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.15 | C3615 | 0.67 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.6；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.4 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板XPS(整浇墙体)（B1级)(W300,034级） | 130 | 0.034 | 0.360 | 1.20 | 3.186 | 1.376 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 3.393 | 3.958 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 80 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 1.111 | 1.067 |
| 煤矸石空心砖 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.500 | 4.289 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 80 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 1.111 | 1.067 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.271 | 3.535 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 311.98 | 1.000 | 0.60 | 4.29 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 458.22 | 1.000 | 0.60 | 4.29 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 367.29 | 1.000 | 0.60 | 4.29 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 334.35 | 1.000 | 0.60 | 4.29 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1471.84 | 1.000 | 0.60 | 4.29 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 15 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.357 | 0.154 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 40 | 0.046 | 0.700 | 1.00 | 0.870 | 0.609 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.362 | 2.685 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光Low-E+12A(空气)+6(窗框比0.30)塑料双腔 | 18 | 2.40 | 0.41 | 0.670 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1815，HC1815，HC20015，HC2115，HC3615，C1215，C1515，C3615，，C2115，HC1515，HC12115 |  |  |  |
|  | 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019 |  |  |  |  |

外遮阳类型

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.500 | 0.750 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 4.05 | 4.05 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1515 | 2 | 3 | 2.25 | 6.75 | 18 | 2.400 |
| 3 | C2115 | 2~3 | 3 | 3.15 | 9.45 | 18 | 2.400 |
| 4 | C3615 | 1 | 3 | 5.40 | 16.20 | 18 | 2.400 |
| 5 | HC1515 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.400 |
| 6 | HC20015 | 2 | 1 | 7.25 | 7.25 | 18 | 2.400 |
| 7 | HC20015 | 2 | 1 | 7.72 | 7.72 | 18 | 2.400 |
| 8 | HC2115 | 3 | 1 | 1.56 | 1.56 | 18 | 2.400 |
| 9 | HC2115 | 3 | 1 | 1.58 | 1.58 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 56.82 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.400 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1215 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.400 |
| 4 | C1215 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 2.400 |
| 5 | C1515 | 2~3 | 4 | 2.25 | 9.00 | 18 | 2.400 |
| 6 | C1815 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 2.400 |
| 7 | C2115 | 3 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 2.400 |
| 8 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 2.400 |
| 9 | C3615 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 2.400 |
| 10 | HC12115 | 3 | 2 | 9.06 | 18.13 | 18 | 2.400 |
| 11 | HC3615 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 2.400 |
| 12 | HC3615 | 3 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 2.400 |
| 13 | HC3615 | 3 | 1 | 1.79 | 1.79 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 72.12 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 2.400 |
| 2 | HC1815 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 2.400 |
| 3 | HC1815 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 2.400 |
| 4 | HC20015 | 2 | 1 | 7.72 | 7.72 | 18 | 2.400 |
| 5 | HC20015 | 2 | 1 | 7.25 | 7.25 | 18 | 2.400 |
| 6 | HC2115 | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 2.400 |
| 7 | HC3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 2.400 |
| 8 | HC3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 2.400 |
| 9 | HC3615 | 1 | 1 | 5.11 | 5.11 | 18 | 2.400 |
| 10 | HC3615 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 18 | 2.400 |
| 11 | HC3615 | 1 | 1 | 4.85 | 4.85 | 18 | 2.400 |
| 12 | HC3615 | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 18 | 2.400 |
| 13 | HC3615 | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 | 18 | 2.400 |
| 14 | HC3615 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 18 | 2.400 |
| 15 | HC3615 | 2 | 1 | 2.39 | 2.39 | 18 | 2.400 |
| 16 | HC3615 | 2 | 1 | 3.01 | 3.01 | 18 | 2.400 |
| 17 | HC3615 | 2 | 1 | 2.38 | 2.38 | 18 | 2.400 |
| 18 | HC3615 | 2 | 1 | 3.02 | 3.02 | 18 | 2.400 |
| 19 | HC3615 | 2 | 1 | 3.36 | 3.36 | 18 | 2.400 |
| 20 | HC3615 | 2 | 1 | 2.03 | 2.03 | 18 | 2.400 |
| 21 | HC3615 | 3 | 1 | 3.13 | 3.13 | 18 | 2.400 |
| 22 | HC3615 | 3 | 1 | 2.26 | 2.26 | 18 | 2.400 |
| 23 | HC3615 | 3 | 1 | 3.87 | 3.87 | 18 | 2.400 |
| 24 | HC3615 | 3 | 1 | 1.52 | 1.52 | 18 | 2.400 |
| 25 | HC3615 | 3 | 1 | 4.12 | 4.12 | 18 | 2.400 |
| 26 | HC3615 | 3 | 1 | 1.27 | 1.27 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 85.53 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1515 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 2.400 |
| 4 | C1515 | 2 | 9 | 2.25 | 20.25 | 18 | 2.400 |
| 5 | C1815 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 2.400 |
| 6 | C3615 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 2.400 |
| 7 | C3615 | 3 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 59.85 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 4.05 | 4.05 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | C1515 | 2 | 3 | 2.25 | 6.75 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C2115 | 2~3 | 3 | 3.15 | 9.45 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | C3615 | 1 | 3 | 5.40 | 16.20 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 5 | HC1515 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | HC20015 | 2 | 1 | 7.25 | 7.25 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 | HC20015 | 2 | 1 | 7.72 | 7.72 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 8 | HC2115 | 3 | 1 | 1.56 | 1.56 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 9 | HC2115 | 3 | 1 | 1.58 | 1.58 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 56.82 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.382 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 3 | C1215 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 4 | C1215 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C1515 | 2~3 | 4 | 2.25 | 9.00 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | C1815 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 7 | C2115 | 3 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 8 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 9 | C3615 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 10 | HC12115 | 3 | 2 | 9.06 | 18.13 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 11 | HC3615 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 12 | HC3615 | 3 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 13 | HC3615 | 3 | 1 | 1.79 | 1.79 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 72.12 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.384 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | HC1815 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 3 | HC1815 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | HC20015 | 2 | 1 | 7.72 | 7.72 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | HC20015 | 2 | 1 | 7.25 | 7.25 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | HC2115 | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 | HC3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 8 | HC3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 9 | HC3615 | 1 | 1 | 5.11 | 5.11 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 10 | HC3615 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 11 | HC3615 | 1 | 1 | 4.85 | 4.85 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 12 | HC3615 | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 13 | HC3615 | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 14 | HC3615 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 15 | HC3615 | 2 | 1 | 2.39 | 2.39 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 16 | HC3615 | 2 | 1 | 3.01 | 3.01 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 17 | HC3615 | 2 | 1 | 2.38 | 2.38 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 18 | HC3615 | 2 | 1 | 3.02 | 3.02 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 19 | HC3615 | 2 | 1 | 3.36 | 3.36 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 20 | HC3615 | 2 | 1 | 2.03 | 2.03 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 21 | HC3615 | 3 | 1 | 3.13 | 3.13 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 22 | HC3615 | 3 | 1 | 2.26 | 2.26 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 23 | HC3615 | 3 | 1 | 3.87 | 3.87 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 24 | HC3615 | 3 | 1 | 1.52 | 1.52 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 25 | HC3615 | 3 | 1 | 4.12 | 4.12 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 26 | HC3615 | 3 | 1 | 1.27 | 1.27 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 85.53 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.375 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 2 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C1515 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 4 | C1515 | 2 | 9 | 2.25 | 20.25 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C1815 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 6 | C3615 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.411 | 自定义外遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 7 | C3615 | 3 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 59.85 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.365 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 56.82 | 2.40 | 0.38 | 0.15 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 72.12 | 2.40 | 0.38 | 0.14 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 85.53 | 2.40 | 0.38 | 0.19 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 59.85 | 2.40 | 0.36 | 0.15 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 274.32 | 2.40 | 0.38 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.3.1-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 56.82 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 85.53 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 59.85 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） | － |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性≥6级 | 10层及以上外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | ≥3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 9 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。