住区热环境设计报告书 （规定性设计）

设计编号：

| 工程地点 | ： | 淮北 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 住区热环境TERA2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13222213090 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 住区概况	3

2 设计依据	4

3 计算规定	4

3.1 规定性设计	4

4 计算参数	5

4.1 典型气象日气象参数	5

4.2 渗透面夏季逐时蒸发量	6

5 住区指标概览	6

6 规定性设计指标	7

6.1 底层通风架空率	7

6.2 绿化遮阳体叶面积指数	10

6.3 渗透蒸发指标	10

6.4 屋面绿化率	10

7 结论	13

住区概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 南京 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.05° | 东经：118.77° |
| 建筑气候区 | IIIB |  |
| 主导风向 | 东南偏南 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013
3. 《住宅项目规范》GB 55038–2025

计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括规定性设计和评价性设计，当不满足规定性指标时可进行性能设计指标评价。

规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I、II、VI、VII气候区 |  |  | III、IV、V气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26.0 | 91 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 东南偏南 |
| 1 | 25.9 | 90 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 2 | 25.8 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 3 | 25.8 | 88 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 4 | 25.9 | 87 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 5 | 26.0 | 86 | 19.44 | 19.44 | 1.0 |  |
| 6 | 26.3 | 84 | 111.11 | 75.00 | 1.0 |  |
| 7 | 26.7 | 82 | 222.22 | 130.56 | 1.0 |  |
| 8 | 27.3 | 80 | 338.89 | 180.56 | 1.0 |  |
| 9 | 27.9 | 77 | 450.00 | 225.00 | 2.0 |  |
| 10 | 28.5 | 75 | 536.11 | 255.56 | 2.0 |  |
| 11 | 29.1 | 74 | 586.11 | 272.22 | 2.0 |  |
| 12 | 29.5 | 72 | 594.44 | 275.00 | 3.0 |  |
| 13 | 29.6 | 72 | 558.33 | 261.11 | 3.0 |  |
| 14 | 29.4 | 73 | 483.33 | 236.11 | 3.0 |  |
| 15 | 28.9 | 74 | 380.56 | 197.22 | 3.0 |  |
| 16 | 28.3 | 76 | 266.67 | 150.00 | 3.0 |  |
| 17 | 27.5 | 78 | 150.00 | 91.67 | 3.0 |  |
| 18 | 26.7 | 81 | 50.00 | 33.33 | 3.0 |  |
| 19 | 25.9 | 84 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |  |
| 20 | 25.2 | 87 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |  |
| 21 | 24.6 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 22 | 24.2 | 91 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 23 | 23.8 | 93 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 日平均 | 26.9 | 82 | 197.80 | 100.12 | 2.2 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0.89 | 0.55 | 0.10 | 0.44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 95228.88 |
| 建筑密度 | 0.19 |
| 室外面积(㎡) | 76960.72 |
| 广场面积(㎡) | 18332.75 |
| 游憩场面积(㎡) | 19828.29 |
| 人行道面积(㎡) | 20273.20 |
| 停车场面积(㎡) | 3332.56 |
| 草地面积(㎡) | 14948.24 |
| 水面面积(㎡) | 0.00 |
| 乔木面积(㎡) | 20458.05 |
| 亭廊面积(㎡) | 1768.68 |
| 爬藤棚架面积(㎡) | 3113.52 |
| 屋顶绿化面积(㎡) | 18193.34 |
| 渗透性硬地面积(㎡) | 61544.46 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 30.63 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 2.30 |

规定性设计指标

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未命名 | 0.0 | 6808.8 | 0.0 | 0 |
| 类型 甲8-3 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 户型丁1# | 0.0 | 215.8 | 21.7 | 0 |
| 户型丁2# | 0.0 | 215.8 | 21.7 | 0 |
| 户型丁3# | 0.0 | 215.8 | 21.7 | 0 |
| 户型丁4# | 0.0 | 215.8 | 21.7 | 0 |
| 户型丙1# | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙2# | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙3 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙4 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙5 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙6 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙7 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙8 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙9 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙10 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙11 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙12 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙13 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙14 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙15 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙16 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙17# | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型丙18 | 0.0 | 81.8 | 10.2 | 0 |
| 户型乙1# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙2# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙3# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙4# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙5# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙6# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙7# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙8# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙9# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙10# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙11# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙12# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙13# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙14# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙15# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙16# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙17# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙18# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙19# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙20# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙21 | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙22 | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙23# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙24# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙25# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙26# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙27# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙28 | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙29 | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙30 | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙31# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙32# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙33# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙34# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙35# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙36# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙37# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙38# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙39# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙40# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙41# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙42# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙43# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 户型乙44# | 0.1 | 132.3 | 16.2 | 0 |
| 类型甲1-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲1-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲1-3 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲1-4 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲1-5 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲1-6 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲2-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲2-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲3-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲3-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲3-3 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲3-4 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲4-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲4-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲4-3 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲5-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲5-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲5-3 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲5-4 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲6-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲6-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲6-3 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲6-4 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲6-5 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲7-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲7-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲7-3 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲8-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲8-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲8-4 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲8-5 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲9-1 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲9-2 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲9-3 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 类型甲9-4 | 0.0 | 96.9 | 11.9 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI >= 3 | 15256 |
|  | LAI < 3 | 1403 |
| 爬藤棚架 | LAI >= 3 | 3114 |
|  | LAI < 3 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |  |
| 结论 | 满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 18333 | 0.297 | 4.94 | 1.31 |
| 游憩场 | 19828 | 0.321 | 4.69 | 1.32 |
| 人行道 | 20273 | 0.328 | 3.28 | 1.32 |
| 停车场 | 3333 | 0.054 | 4.00 | 1.32 |
| 合计 | 61767 | 1.0 | 4.26 | 1.32 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 广场 | 99 | 50 |
| 游憩场 | 100 | 60 |
| 人行道 | 100 | 60 |
| 停车场 | 100 | 70 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 4.26 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.32 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未命名 | 6808.8 | 4051.6 | 6808.8 | 60 |
| 类型 甲8-3 | 96.9 | 87.4 | 96.9 | 90 |
| 户型丁1# | 215.8 | 188.2 | 215.8 | 87 |
| 户型丁2# | 215.8 | 188.2 | 215.8 | 87 |
| 户型丁3# | 215.8 | 188.2 | 215.8 | 87 |
| 户型丁4# | 215.8 | 214.7 | 215.8 | 99 |
| 户型丙1# | 81.8 | 70.2 | 81.8 | 86 |
| 户型丙2# | 81.8 | 70.2 | 81.8 | 86 |
| 户型丙3 | 81.8 | 70.5 | 81.8 | 86 |
| 户型丙4 | 81.8 | 70.6 | 81.8 | 86 |
| 户型丙5 | 81.8 | 69.6 | 81.8 | 85 |
| 户型丙6 | 81.8 | 69.6 | 81.8 | 85 |
| 户型丙7 | 81.8 | 76.6 | 81.8 | 94 |
| 户型丙8 | 81.8 | 76.6 | 81.8 | 94 |
| 户型丙9 | 81.8 | 70.6 | 81.8 | 86 |
| 户型丙10 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 100 |
| 户型丙11 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 100 |
| 户型丙12 | 81.8 | 80.0 | 81.8 | 98 |
| 户型丙13 | 81.8 | 74.2 | 81.8 | 91 |
| 户型丙14 | 81.8 | 74.7 | 81.8 | 91 |
| 户型丙15 | 81.8 | 74.7 | 81.8 | 91 |
| 户型丙16 | 81.8 | 70.8 | 81.8 | 87 |
| 户型丙17# | 81.8 | 65.0 | 81.8 | 79 |
| 户型丙18 | 81.8 | 74.0 | 81.8 | 90 |
| 户型乙1# | 132.3 | 111.1 | 132.3 | 84 |
| 户型乙2# | 132.3 | 111.1 | 132.3 | 84 |
| 户型乙3# | 132.3 | 110.9 | 132.3 | 84 |
| 户型乙4# | 132.3 | 128.9 | 132.3 | 97 |
| 户型乙5# | 132.3 | 128.9 | 132.3 | 97 |
| 户型乙6# | 132.3 | 128.9 | 132.3 | 97 |
| 户型乙7# | 132.3 | 103.3 | 132.3 | 78 |
| 户型乙8# | 132.3 | 110.2 | 132.3 | 83 |
| 户型乙9# | 132.3 | 109.8 | 132.3 | 83 |
| 户型乙10# | 132.3 | 128.7 | 132.3 | 97 |
| 户型乙11# | 132.3 | 128.7 | 132.3 | 97 |
| 户型乙12# | 132.3 | 128.7 | 132.3 | 97 |
| 户型乙13# | 132.3 | 116.3 | 132.3 | 88 |
| 户型乙14# | 132.3 | 118.3 | 132.3 | 89 |
| 户型乙15# | 132.3 | 118.1 | 132.3 | 89 |
| 户型乙16# | 132.3 | 127.8 | 132.3 | 97 |
| 户型乙17# | 132.3 | 127.8 | 132.3 | 97 |
| 户型乙18# | 132.3 | 127.8 | 132.3 | 97 |
| 户型乙19# | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙20# | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙21 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙22 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙23# | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙24# | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙25# | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙26# | 132.3 | 127.8 | 132.3 | 97 |
| 户型乙27# | 132.3 | 127.1 | 132.3 | 96 |
| 户型乙28 | 132.3 | 131.4 | 132.3 | 99 |
| 户型乙29 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙30 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 100 |
| 户型乙31# | 132.3 | 120.7 | 132.3 | 91 |
| 户型乙32# | 132.3 | 122.4 | 132.3 | 93 |
| 户型乙33# | 132.3 | 131.3 | 132.3 | 99 |
| 户型乙34# | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 100 |
| 户型乙35# | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 100 |
| 户型乙36# | 132.3 | 128.0 | 132.3 | 97 |
| 户型乙37# | 132.3 | 127.3 | 132.3 | 96 |
| 户型乙38# | 132.3 | 130.1 | 132.3 | 98 |
| 户型乙39# | 132.3 | 130.1 | 132.3 | 98 |
| 户型乙40# | 132.3 | 130.1 | 132.3 | 98 |
| 户型乙41# | 132.3 | 123.1 | 132.3 | 93 |
| 户型乙42# | 132.3 | 123.7 | 132.3 | 93 |
| 户型乙43# | 132.3 | 107.1 | 132.3 | 81 |
| 户型乙44# | 132.3 | 114.6 | 132.3 | 87 |
| 类型甲1-1 | 96.9 | 90.4 | 96.9 | 93 |
| 类型甲1-2 | 96.9 | 90.4 | 96.9 | 93 |
| 类型甲1-3 | 96.9 | 90.4 | 96.9 | 93 |
| 类型甲1-4 | 96.9 | 88.8 | 96.9 | 92 |
| 类型甲1-5 | 96.9 | 89.0 | 96.9 | 92 |
| 类型甲1-6 | 96.9 | 88.8 | 96.9 | 92 |
| 类型甲2-1 | 96.9 | 90.4 | 96.9 | 93 |
| 类型甲2-2 | 96.9 | 89.3 | 96.9 | 92 |
| 类型甲3-1 | 96.9 | 86.2 | 96.9 | 89 |
| 类型甲3-2 | 96.9 | 88.0 | 96.9 | 91 |
| 类型甲3-3 | 96.9 | 88.1 | 96.9 | 91 |
| 类型甲3-4 | 96.9 | 88.1 | 96.9 | 91 |
| 类型甲4-1 | 96.9 | 94.6 | 96.9 | 98 |
| 类型甲4-2 | 96.9 | 94.6 | 96.9 | 98 |
| 类型甲4-3 | 96.9 | 94.6 | 96.9 | 98 |
| 类型甲5-1 | 96.9 | 94.5 | 96.9 | 98 |
| 类型甲5-2 | 96.9 | 93.3 | 96.9 | 96 |
| 类型甲5-3 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 100 |
| 类型甲5-4 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 100 |
| 类型甲6-1 | 96.9 | 88.7 | 96.9 | 92 |
| 类型甲6-2 | 96.9 | 87.7 | 96.9 | 91 |
| 类型甲6-3 | 96.9 | 87.6 | 96.9 | 90 |
| 类型甲6-4 | 96.9 | 95.6 | 96.9 | 99 |
| 类型甲6-5 | 96.9 | 95.5 | 96.9 | 99 |
| 类型甲7-1 | 96.9 | 81.5 | 96.9 | 84 |
| 类型甲7-2 | 96.9 | 80.5 | 96.9 | 83 |
| 类型甲7-3 | 96.9 | 95.5 | 96.9 | 99 |
| 类型甲8-1 | 96.9 | 88.8 | 96.9 | 92 |
| 类型甲8-2 | 96.9 | 88.0 | 96.9 | 91 |
| 类型甲8-4 | 96.9 | 93.1 | 96.9 | 96 |
| 类型甲8-5 | 96.9 | 93.1 | 96.9 | 96 |
| 类型甲9-1 | 96.9 | 94.2 | 96.9 | 97 |
| 类型甲9-2 | 96.9 | 89.5 | 96.9 | 92 |
| 类型甲9-3 | 96.9 | 89.5 | 96.9 | 92 |
| 类型甲9-4 | 96.9 | 89.3 | 96.9 | 92 |
| 合计 | 18453.7 | 14906.4 | 18453.7 | 81 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |