居住建筑通风开口面积

计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 淮北 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | ： |  |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13222213090 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 淮北 |
| 建筑热工设计分区 | 夏热冬冷 |
| 建筑面积 | 419 m2 |
| 建筑层数 | 地上2层 |
| 建筑高度 | 5.4m |

计算依据

1. 《住宅项目规范》GB 55038—2025

2. 《住宅设计规范》GB50096—2011

3.  项目相关建筑图纸

参考标准

《住宅项目规范》GB 55038-2025中第6.3节针对自然通风开口面积提出明确要求。

6.3.3	每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。卧室、起居室、厨房应能自然通风，并符合下列规定：

1	卧室、起居室的直接自然通风开口面积不应小于该房间地面面积的5%；当房间外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积不应小于房间和阳台地面面积总和的5%。

2	厨房的自然通风开口面积不应小于该房间地面面积的10%，且不应小于0.60㎡；当厨房外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积不应小于厨房和阳台地面面积总和的10%，且不应小于0.60㎡。

计算内容和方法

本项目统计了建筑主要功能房间以及每套住宅的通风开口面积与地板面积比例，并且考虑了门窗开启对通风开口面积的的影响。通风开口面积的确定，参考绿标条文说明进行。

通风开口面积统计

本项目统计出每套住宅的通风开口面积与地板面积的比例，见下表。

建筑主要功能房间以及每套住宅通风开口面积统计表

| 层号 | 户型 | 房间 | 门窗编号 | 门窗类型 | 门窗面积(㎡) | 通风开口面积(㎡) | 阳台面积(㎡) | 地板面积(㎡) | 开地比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 丁-1 | 1001[起居室] | M1821 | 推拉窗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 31.17 | 12.13 |
|  |  | 1002[起居室] | M1821 | 推拉窗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 27.45 | 13.77 |
|  |  | 1003[餐厅] | C1815 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 22.14 | 12.19 |
|  |  | 1004[卧室] | C1815 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 19.25 | 14.02 |
|  |  | 1005[厨房] | C1815 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 12.06 | 22.40 |
|  |  | 1008[厨房] | C1815 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 9.04 | 29.85 |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 174.78 | 10.50 |
| 2层 | 丁-1 | 2001[卧室]+阳台 | C2415 | 推拉窗 | 3.60 | 3.60 | 7.22 | 28.12 | 12.80 |
|  |  | 2002[卧室] | C1815 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 19.25 | 14.02 |
|  |  | 2003[卧室]+阳台 | C2415 | 推拉窗 | 3.60 | 7.20 | 11.69 | 29.62 | 24.31 |
|  |  |  | C2415 | 推拉窗 | 3.60 |  |  |  |  |
|  |  | 2004[卧室] | C1815 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 17.39 | 15.52 |
|  |  | 2005[卧室] | C1815 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 16.52 | 16.35 |
|  |  | 2006[卧室] | C1815 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 13.90 | 19.42 |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 21.60 | 21.60 | 18.91 | 183.96 | 11.74 |

注：通风开口面积与地板面积的比例在表中简称开地比。

结论

该项目套内自然通风开口面积与地面面积之比最小值为10.5%，满足《住宅项目规范》标准6.3.3条中每套住宅自然通风开口面积不小于地面面积的5%的要求。且该项目卧室、起居室的自然通风开口面积与房间地面面积之比，最小值为12.1%，满足标准6.3.3第1条的要求；厨房的自然通风开口面积与房间地面面积之比的最小值为22.4%，且面积最小值为2.7㎡，不小于0.60㎡。满足标准6.3.3第2条要求。

综上所述，本项目满足《住宅项目规范》标准中对自然通风开口面积提出的要求。

来源：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文说明第5.2.10条。