
8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	0

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	8

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	5

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	7

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	2

	合计
	
	
	100.0
	62.0


	建筑采光分析报告书

	图书馆

	设计编号：


	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	南京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	：采光分析DALI2025
	[image: image2.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	：20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	：T15638093360
	

	研发单位
	：北京绿建软件股份有限公司
	


目录

3

1. 建筑概况

32. 设计依据


33. 标准要求


44. 采光分析概述


44.1 基本原理


54.2 分析软件


54.3 计算方法


65. 采光计算参数取值


65.1 模拟分析条件说明


65.2 建筑饰面材料参数


75.3 门窗类型参数


75.3.1 普通窗


75.3.2 玻璃幕墙


76. 房间模拟结果


87. 采光效果分析彩图


128. 结论




1. 建筑概况
	项目所在地
	南京

	光气候分区
	IV
	光气候系数K
	1.10

	建筑面积
	地上  7844.98㎡    地下  0.00㎡

	建筑层数
	地上  4          地下0

	建筑高度
	地上 16.80 m     地下  0.00m

	备注
	


2. 设计依据
1） 《建筑采光设计标准》 ( GB50033-2013) 
2）  《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
3）  《采光测量方法》GB/T 5699-2017

4）  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

3. 标准要求
本项目为图书馆建筑、学校建筑，《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》GB50033-2013中对各建筑类型的采光标准值做出了明确要求，同时根据标准确定光气候分区、光气候系数K值、室外天然光设计照度值Es值。
· 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021相关条文
3.2.3 对天然采光需求较高的场所、应符合下列规定：

1卧室、起居室和一般病房的采光等级不应低于Ⅳ级的要求；
2普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求；

3普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5

· 《建筑采光设计标准》GB50033-2013条文要求
3.0.4  光气候分区应按本标准附录A确定。各光气候区的室外天然光设计照度值应按表3.0.4采用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。

表3.0.4  光气候系数K值

	光气候区
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	K值
	0.85
	0.90
	1.00
	1.10
	1.20

	室外天然光设计照度值Es （lx）
	18000
	16500
	15000
	13500
	12000


4.0.5  教育建筑的采光标准值不应低于表4.0.5的规定。
表4.0.5  教育建筑的采光标准值
	采光等级
	场所名称
	侧面采光

	
	
	采光系数标准值
（%）
	室内天然光照度标准值（lx）

	Ⅲ
	专用教室、实验室、阶梯教室、教师办公室
	3.0
	450

	Ⅴ
	走道、楼梯间、卫生间
	1.0

	150


4.0.9  图书馆建筑的采光标准值不应低于表4.0.9的规定。
表4.0.9  图书馆建筑的采光标准值
	采光等级
	场所名称
	侧面采光
	顶部采光

	
	
	采光系数标准值（%）
	室内天然光
照度标准值（lx）
	采光系数标准值（%）
	室内天然光
照度标准值（lx）

	Ⅲ
	阅览室、开架书库
	3.0
	450
	2.0
	300

	Ⅳ
	目录室
	2.0
	300
	1.0
	150

	Ⅴ
	书库、走道、楼梯间、
卫生间
	1.0
	150
	0.5
	75


4. 采光分析概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。
4.1 基本原理
《建筑采光设计标准》GB50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。
1. 采光系数
在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。
室内某一点的采光系数C，计算公式为：
[image: image3.wmf]%

100

´

=

w

n

E

E

C


式中：En—室内照度，lx；
Ew—室外照度，lx。
2. 平均采光系数
通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。
3. 采光系数标准值
在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。

4.2 分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali进行模拟分析。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB 50033-2013配套的软件，同时也支持《绿色建筑评价标准》的采光指标要求，可对达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成分析报告书。软件以国际上广泛认可的Radiance为计算核心。
Dali已通过《建筑采光设计标准》GB50033-2013编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。
4.3 计算方法
《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.3条明确指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能房间（场所）的采光品质和状况。
在Dali中，模拟法就是调用计算工具Radiance进行采光模拟计算，最后将计算结果返回到Dali进行处理分析，这是最真实、最常用的方法。Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于精确的建筑采光分析。
[image: image4.png]WU >

Lynes AR HHL:
B FHRERICS

0 1 2 3 ) 5 % 0

o1 2 3 4 3 6
Radiance il it H#0-F- 2R R¥U(%) Radiance BBl HH LG 1R Y E M%)




图5.3 模拟值与理论计算的关系
经过大量的理论计算和软件模拟对比，Radiance软件模拟出的数值与理论计算的结果基本吻合，说明Radiance软件可以提供高精确度的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都采用Radiance进行模拟，国际上大部分商用采光分析软件也都基于Radiance程序内核开发，该程序的分析计算结果受到广泛认可。
5. 采光计算参数取值
5.1 模拟分析条件说明
天空模型：CIE全阴天天空；
计算光线反射次数：3次；
分析参考平面：功能房间取距地面0.75m，公共空间取地面；
计算网格划分：根据房间面积的情况对网格进行合理划分，如下表所示；
	房间面积(m2)
	网格大小（m）

	≤10
	0.25

	10~100
	0.50

	≥100
	1.00


周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。
室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。
5.2 建筑饰面材料参数
室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部重要影响因素之一，外部因素除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料，如顶棚、墙面、地面、建筑外表面，其材质、颜色对应不同的反射比，给室内光环境带来不同的采光效果，反射比数据参考《建筑采光设计标准》GB 50033-2013附录D中的表D.0.5 饰面材料的反射比ρ值，具体参数见下表：

	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.75
	

	地面
	0.30
	

	墙面
	0.60
	

	外表面
	0.30
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

5.3 门窗类型参数
透光的门窗决定了建筑内部的采光水平，工程中常见的采光门窗有侧窗、天窗和透光门等。窗的位置、尺寸、形态等都对室内采光有明显的影响，常用的透光门也有利于自然光的传播，天窗更是解决大空间采光的有效方式。总之，建筑的门窗采光性能参数与采光系数的计算息息相关。
门窗性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透射比和反射比，本项目的具体参数详见下文。
5.3.1 普通窗
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	C1515
	1500
	1500
	单层铝窗
	双银Low-E
	0.66
	0.08

	C2115
	2100
	1500
	单层铝窗
	高透Low-E
	0.76
	0.08

	C2415
	2400
	1500
	单层铝窗
	双银Low-E
	0.66
	0.08

	C3015
	3000
	1500
	单层铝窗
	双银Low-E
	0.66
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

5.3.2 玻璃幕墙
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	0
	4200
	单层铝窗
	双银Low-E
	0.66
	0.08

	BLMQ
	14546
	4200
	单层铝窗
	双银Low-E
	0.66
	0.08

	BLMQ 2
	7200
	4200
	单层铝窗
	高透Low-E
	0.76
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

6. 房间模拟结果

根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求，本项目需计算建筑内主要功能房间的平均采光系数，计算结果见下表：

	楼层
	房间
	对标功能
	采光等级
	采光类型
	房间面积
	采光系数C(%)
	采光系数
标准值(%)
	结论

	1
	1007[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	80.69
	3.97
	2.20
	满足

	
	1008[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	52.30
	6.73
	2.20
	满足

	
	1036[书库]
	书库
	V
	侧面
	229.05
	3.20
	1.10
	满足

	
	1041[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	69.93
	3.88
	2.20
	满足

	
	1046[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	185.26
	5.65
	3.30
	满足

	
	1083[报告厅]
	阶梯教室
	III
	侧面
	202.97
	6.16
	3.30
	满足

	2
	2003[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	80.86
	3.80
	2.20
	满足

	
	2005[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	52.32
	6.96
	2.20
	满足

	
	2009[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	45.22
	2.34
	2.20
	满足

	
	2033[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	58.12
	3.11
	2.20
	满足

	
	2045[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	249.74
	3.89
	3.30
	满足

	
	2047[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	198.40
	5.93
	3.30
	满足

	3
	3002[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	89.63
	5.39
	3.30
	满足

	
	3034[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	31.69
	5.51
	2.20
	满足

	
	3043[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	251.50
	3.92
	3.30
	满足

	
	3044[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	197.05
	5.16
	3.30
	满足

	
	3084[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	341.55
	3.72
	3.30
	满足

	4
	4035[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	31.63
	5.24
	2.20
	满足

	
	4042[目录室]
	目录室
	IV
	侧面
	44.20
	5.31
	2.20
	满足

	
	4048[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	125.05
	3.79
	3.30
	满足

	
	4049[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	124.87
	3.78
	3.30
	满足

	
	4088[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	339.54
	3.53
	3.30
	满足


7. 采光效果分析彩图
采光系数分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的采光效果，本项目中各楼层中标准要求房间的室内采光情况如下所示：
[image: image5.png]189

110

70

40

I

20
05

00




1层

[image: image6.png]195

110

70

40

20

10

05

00





2层

[image: image7.png]205

110

70
40
20
10
05

00





3层

[image: image8.png]403

110

70

40

20

10

05

00





4层

8. 结论
通过对本建筑的采光模拟和统计分析，根据满足《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》 GB 50033-2013要求的房间/户型情况汇总如下：
	房间/面积
	总数
	满足要求数量
	满足要求比例(%)
	不满足非强条的房间
	不满足强条的房间

	房间(个)
	22
	22
	100.00
	
	

	采光面积(㎡)
	3081.57
	3081.57
	100.00
	－－
	－－


附：周边遮挡总平面图
8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率           %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所在地为：(华北 (东北 (西北 (华中 (华东 (华南 (西南
是否主要选用乡土植物：(是 (否，是否采用复层绿化：(是 (否
地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：(是 (否。
屋顶可绿化面积        m2，屋顶绿化面积       m2，屋顶绿化面积比     %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物
群落,且采用屋顶绿化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
实际提交材料：

	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于       ，当地年均降雨量     mm，项目用地面积       m2，
是否进行雨水专项规划设计：(是 (否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：
1） 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；


 (是 (否
2） 不同类型标识信息版面单独设置；








 (是 (否
3） 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；





 (是 (否
4） 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。
     (是 (否 
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：(餐饮类建筑 (锅炉房 (垃圾运转站 (其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      (以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有
备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控
制。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：

	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


8.2.1
充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	  

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施
为：           。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：

	


8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	  

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

项目所在地               ，当地年均降雨量            mm
场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率      %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
实际提交材料：

	


8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	(新区建设
	0.50
	2
	  

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	(旧区改造
	0.35
	2
	  

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	(
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  

	
	绿地向公众开放
	6
	  

	合计
	16
	  


2 评价要点

	项目类型
	(居住建筑
	(公共建筑

	绿地面积（m2）
	  
	  

	用地面积（m2）
	  
	  

	绿地率（%）
	  
	  

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：(是 (否
开放时间：   单击此处输入文字。                


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；

2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；

3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；

4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。

实际提交材料：

	


8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	  

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点

室外吸烟区布置在           ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的       米，距离儿童和老人活动场所     米，具备 (专用垃圾桶、 (导向标识、 (警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
实际提交材料：

	


8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	  

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	  

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	  

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

项目所在地          ，当地年均降雨量         mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	  
	雨水湿地
	  

	雨水花园
	  
	景观设计水体
	  

	屋顶绿化
	  
	自然水体（河流、湖泊）
	  

	植被浅沟
	  
	其他  
	  

	树池
	  
	绿色雨水基础设施面积合计
	  

	雨水塘
	  
	场地绿地面积
	  

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	  


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	  
	  
	  
	  
	  

	硬质铺装总面积（m2）
	  
	透水铺装面积的比例（%）
	  


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料：

	


	室外噪声模拟分析报告

	工程名称

	设计编号：



	


[image: image9.png]



	工程地点
	：
	南京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026-01-03


	采用软件
	：建筑声环境SEDU2025
	[image: image10.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	：20241110
	

	正版授权码
	：SP110C85A1
	

	研发单位
	：北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

1

1.项目概况

1

2.评价标准

1

2.1评价依据

1

2.2标准要求

2

3.模拟方法

2

3.1模拟软件

2

3.2分析模型

4

3.3计算条件

4

3.4参数设置

5

4.模拟结果及分析

5

4.1场地噪声

9

4.2建筑噪声

12

5.结论



9. 1.项目概况
本项目参与计算的噪声敏感参评建筑物如下表所示：

表1 参评建筑信息表

	名称
	建筑高度(米)
	底标高(米)

	图书馆_T8(1)
	16.80
	0.00


10. 2.评价标准
10.1 2.1评价依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 
2. 《绿色建筑评价技术细则》2019

3. 《声环境质量标准》GB 3096-2008 
4. 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021

5. 《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014
6. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 
10.2 2.2标准要求
· 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中规定：

5.1.4 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注;

8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1. 环境噪声值大于2类声环境功能区噪声等效声级限值，且小于等于3类声环境功能区噪声等效声级限值，得5分。

2. 环境噪声值小于等于2类声环境功能区噪声等效声级限值，得10分。

· 《声环境质量标准》GB 3096中规定了五类声环境功能区的环境噪声限值，如下表所示。

表2.2-1 环境噪声限值                 单位：dB(A)

	声环境

功能区类别
	时段
	适用范围

	
	昼间
	夜间
	

	0类
	50
	40
	指康复疗养区等特别需要安静的区域

	1类
	55
	45
	指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

	2类
	60
	50
	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、 工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

	3类
	65
	55
	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	4类
	4a类
	70
	55
	适用于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通、内河航道两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	
	4b类
	70
	60
	适用于铁路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。


注：

1. 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。
2. 表中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011 年1 月1 日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。

11. 3.模拟方法
11.1 3.1模拟软件

本报告采用建筑声环境分析软件SEDU进行模拟计算分析。SEDU是一款可用于噪声计算、评估和预测的软件，计算原理源于国际标准化组织规定的《户外声传播的衰减的计算方法》ISO 9613-2：1996、国内公布的《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》GB/T 17247.2-1998和《环境影响评价技术导则》HJ2.4-2021、《公路建设项目环境影响评价规范》JTG B03-2006。软件计算严格按照国家相关标准要求编制，室内外可接力计算，室外计算结果可作为噪声边界条件接力进行后续建筑室内隔声性能的计算。
考虑到本项目建成后周边噪声环境情况的复杂性，本报告需要使用软件分别模拟计算昼间和夜间噪声值，包括项目场地的平面噪声分布、噪声敏感建筑的沿建筑物底轮廓线1.5米高度处和噪声敏感建筑立面噪声分布，并依据《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190，判断场地内环境噪声模拟结果是否满足《声环境质量标准》GB 3096和《绿色建筑评价标准》GB 50378的相关规定。

11.2 3.2分析模型

本报告根据建筑设计图纸等相关资料建立室外声环境模拟分析模型，主要包括参评目标建筑、周边建筑、声屏障、道路（包括轨道交通）和绿化带等对象。
本项目噪声分析模型如下图所示：

[image: image11.wmf]
图3.2-1 模型平面图

场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注。噪声源（如交通干线、换热站等）、噪声敏感建筑物（如住宅楼、病房楼、客房楼等）、噪声不敏感建筑物（如食堂、商业建筑）、降噪措施（如绿化带、隔声屏障）；应在建筑总平面图中用不同颜色色块进行声学分区标注，噪声源用红色色块标注、噪声不敏感建筑物用黄色色块标注、降噪措施用蓝色色块标注、噪声敏感建筑物用绿色色块标注。

[image: image12.png]



	噪声源
	[image: image13.png]



	降噪措施
	[image: image14.png]



	噪声不敏感建筑物
	[image: image15.png]



	噪声敏感建筑物
	[image: image16.png]





图3.2-2 室外声区标注图
11.3 3.3计算条件
■ 网格设置

  平面网格间距：10×10 米
  平面网格离地高度：1.5 米
  立面网格间距：3×3 米
■ 地面效应
  地面高度：0 米
  计算考虑地面效应
  地面效应计算方法：导则算法
■ 噪声反射
  障碍物考虑的最大反射次数：1
■ 空气吸收
  气压：101325Pa  气温：16℃  湿度：50%
■ 达标统计
  建筑物噪声最大值统计方式
    取距离建筑物底标高1.5米沿线点
  场地环境噪声达标统计方式
    场地内命名参评建筑物全部达标
11.4 3.4参数设置
建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声，根据项目实际情况还可能考虑周边环境中工业噪声源等。本项目参与计算的噪声源如下表所示，需要指出，噪声源表中的车速、车流量等数据由客户按照项目实际情况设定。







表3.4-1 公路噪声源


           单位：dB(A)

	路段名称
	路面
材料
	车道
数量
	时段
	设计车速
km/h
	小型车
辆/h
	中型车
辆/h
	大型车
辆/h

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	40
	300
	25
	0

	
	
	
	夜间
	30
	60
	20
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	60
	300
	25
	0

	
	
	
	夜间
	40
	60
	20
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	40
	300
	25
	0

	
	
	
	夜间
	30
	60
	20
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	60
	300
	25
	0

	
	
	
	夜间
	40
	60
	20
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	40
	300
	25
	0

	
	
	
	夜间
	30
	60
	20
	0


12. 4.模拟结果及分析 

经过软件模拟计算，预测出昼间和夜间两种时段下的场地噪声分布情况，包括场地噪声平面分布彩图、参评建筑沿建筑底轮廓线1.5米高度处噪声分布、参评建筑立面噪声级分布等彩色分析图和数据分析图。

12.1 4.1场地噪声
[image: image17.jpg]HaE

H 9

FAMK EBHS

® - W N
E=RE SEE 458 BB ENEGEE




[image: image18.png]



图4.1-1 场地1.5m高度处声压级分布图（昼间）
[image: image19.png]



图4.1-2 场地1.5m高度处声压级分布图（夜间）
[image: image20.png]dBA
80





图4.1-3  场地噪声分布俯瞰图（昼间）
[image: image21.png]



图4.1-4  场地噪声分布俯瞰图（夜间）
12.2 4.2建筑噪声
参评建筑昼间和夜间沿底轮廓线1.5米分析高度处噪声分布情况，每栋参评建筑物俯视图圆圈内上下两个数字分别表示该建筑的昼间和夜间最大噪声值，红色填充代表该建筑昼间或夜间噪声值至少有一项超过三类声功能区限值，黄色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于三类声功能区噪声限值，绿色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于二类声功能区噪声限值。
本项目室外昼间和夜间噪声分析及达标情况如下：
[image: image22.wmf]
图4.2-1 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（昼间）
[image: image23.wmf]
图4.2-2 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（夜间）
参评建筑昼间和夜间沿立面噪声分布情况，在每个计算立面上用圆圈标识出该面噪声最大值，昼间和夜间计算情况分别如下：

[image: image24.png]. SN B (A)

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30




[image: image25.png]



图4.2-3 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（昼间）
[image: image26.png]



图4.2-4 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（夜间）
综合上述分析，对场地内部每栋噪声敏感建筑物达标情况分别进行了判定统计，本项目内部全部参评建筑达标情况汇总如下：
                           表4.2 参评建筑达标统计                     单位：dB(A)
	建筑名称
	时段
	1.5米高度
噪声最大值
	2类
噪声限值
	3类
噪声限值
	得分
情况

	图书馆_T8(1)
	昼间
	58
	60
	65
	10

	
	夜间
	49
	50
	55
	


13. 5.结论

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第8.2.6条的要求：

1. 环境噪声值大于2类声环境功能区噪声等效声级限值，且小于等于3类声环境功能区噪声等效声级限值，得5分。

2. 环境噪声值小于等于2类声环境功能区噪声等效声级限值，得10分。

                           表5-1   环境噪声综合得分表                 单位：dB(A)
	时段
	噪声最大值
	2类噪声限值
	3类噪声限值
	得分情况

	昼间
	58
	60
	65
	10分

	夜间
	49
	50
	55
	


综上所述：
1）本项目满足《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019（2024年版）第5.1.4条场地规划布局合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注的要求。

2）经过软件模拟和结果统计分析，最终判定本项目满足 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第8.2.6条，得 10 分。
8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	  

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	


建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料：

	


室外风环境模拟分析报告
设计编号：
[image: image27.bmp]
	工程地点
	：
	南京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月04日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image28.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19941514133
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 项目概况


31.1 总平面图


31.2 三维视图


42 计算依据


43 参考标准


54 计算原理


54.1 风场计算域


74.2 网格划分


104.3 边界条件


124.4 湍流模型


124.5 求解计算


134.6 风速放大系数计算


145 结果分析


145.1 工况表


145.2 冬季工况


205.3 夏季工况


236 结论


236.1 冬季工况达标判断


236.2 过渡季、夏季工况达标判断


247 附录


247.1 参评建筑迎背风面窗平均风压差表


247.2 不参评建筑迎背风面窗平均风压差表





14. 项目概况
14.1 总平面图

	
	停车场
(人行区)
	
	儿童娱乐区

(人活动区)
	
	广场
(人活动区)
	
	游憩场
(人活动区)

	
	人行道
(人行区)
	
	庭院
(人活动区)
	
	户外休息区

(人活动区)
	
	乔木林地


 [image: image29.png]VENT




图 1.1‑1  总平面图
14.2 三维视图

	
	停车场
(人行区)
	
	儿童娱乐区

(人活动区)
	
	广场
(人活动区)
	
	游憩场
(人活动区)

	
	人行道
(人行区)
	
	庭院
(人活动区)
	
	户外休息区

(人活动区)
	
	乔木林地


 [image: image30.png]



图 1.2‑1  三维视图
15. 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
3. 《绿色建筑评价技术细则》
4. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
16. 参考标准

室外风环境评价依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室外风环境的条目要求。具体要求如下：
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：
1  冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：
1）建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2，得3分；
2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。
2  过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：
1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分；
2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。
17. 计算原理
17.1 风场计算域
进行室外风场计算前，需要确定参与计算风场的大小，在流体力学中称为计算域，通常为一个包围建筑群的长方体或正方体，本项目的风场计算域信息如下：
· 冬季工况风场计算域
表4.1-1 冬季工况风场计算域信息
	顺风方向（m）
	宽度方向（m）
	高度方向（m）

	710
	578
	127


[image: image31.png]



图4.11 冬季工况风场计算域图示
· 夏季工况风场计算域
表4.1-1 夏季工况风场计算域信息
	顺风方向（m）
	宽度方向（m）
	高度方向（m）

	628
	660
	127


[image: image32.png]



图4.11 夏季工况风场计算域图示
注：不同季节因风向不同，为了最大限度反映项目周围区域风场特征，根据不同风向划定不同的计算域。
17.2 网格划分
网格划分决定着计算的精确程度并影响计算速度，网格太密会导致计算速度下降并浪费计算资源；网格太疏导致计算精度不足结果不够准确，合理的网格方案需要考虑对计算域中不同的部分采用不同的网格方案。建筑周围，远离建筑的区域，建筑物轮廓有明显的局部特征（如尖角，凹槽，凸起等细微的外装饰），贴近地面的区域，都需要采用不同的网格方案。下面为本项目所采用的加密方案：
1）一般网格：指除靠近地面和建筑以外的网格，通常不需要特别加密处理
· 分弧精度：对于有圆弧特征的建筑局部，把圆弧分解为线段时，弦到弧的最大距离；
· 最大网格尺寸：计算域内最大网格的尺寸；
· 最小网格尺寸：计算域内最小网格的尺寸；
· 建筑表面细分层厚度：靠近建筑的区域要进行细分，这个包围着建筑的区域边界与建筑表面的距离为建筑表面细分层厚度；
2）地面网格
靠近建筑物的区域称为近场，远离建筑物的区域称为远场。
近场的地面网格需要加密，对应地面细分级数较大；而远场地面对应网格较疏，地面细分级数较小。
3）附面层网格
贴近地面/建筑壁面的空气流动，因为空气自身粘性而受到地面/建筑表面阻滞作用，紧贴地面/建筑壁面的空气流动速度几乎为0，且速度随着与地面/建筑壁面距离增加而增加，使得靠近地面的一定厚度空气层的流速呈现梯度分布，最终达到主流速度，而这层空气层通常称为流动边界层或者附面层。在做计算流体力学分析时，为了获取边界层/附面层内的空气流动特征，提升分析精度，宜对其中的网格进行分层加密，形成附面层网格。
·    地面附面层数：地面附面层网格的层数；
·    建筑附面层数：建筑表面附面层网格的层数；
以下为本项目的网格划分信息，上述网格方案对网格的控制分别体现在相应的网格参数中：
表 4.2‑1冬季网格划分信息
	网格总数（个）
	网格类型
	网格尺寸

	1100626
	普通网格
	分弧精度(m)
	0.24

	
	
	初始网格(m)
	8.0

	
	
	最小细分级数
	1

	
	
	最大细分级数
	2

	
	地面网格
	远场细分级数
	1

	
	
	近场细分级数
	2

	
	附面层
	地面附面层数
	2

	
	
	建筑附面层数
	0


[image: image33.png]VENT




图 4.2‑1 网格图-冬季
表 4.2‑2夏季网格划分信息
	网格总数（个）
	网格类型
	网格尺寸

	1108585
	普通网格
	分弧精度(m)
	0.24

	
	
	初始网格(m)
	8.0

	
	
	最小细分级数
	1

	
	
	最大细分级数
	2

	
	地面网格
	远场细分级数
	1

	
	
	近场细分级数
	2

	
	附面层
	地面附面层数
	2

	
	
	建筑附面层数
	0


[image: image34.png]VENT




图 4.2‑2 网格图-夏季
注：前述计算域随风向不同，所以相同的网格方案会产生不同的网格数量。
17.3 边界条件
[image: image35.png]



图 4.3‑1 风场边界类型示意图
上图展示了计算域中风场边界的类型，本小节将给出不同边界的边界条件。
17.3.1 入口与出口边界条件
1）入口风速梯度
本项目中，入口边界条件主要包括不同工况下的风速和风向数据，其中入口风速采用下列梯度风：

[image: image36.wmf]a

n

n

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

R

z

z

R

                                （4.3‑1）
式中：
v, z——任何一点的平均风速和高度；

[image: image37.wmf]R

n

、 
[image: image38.wmf]R

z

——标准高度处的平均风速和标准高度值，《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定自然风场的标准高度取10m，此平均风速对应入口风设置的数值；
a——地面粗糙度指数，本项目为0.28；
表 4.3‑1地面粗糙度指数参考值
	参考标准
	地貌类别
	地面粗糙度指数

	《绿色建筑评价技术细则》
	空旷平坦地面
	0.14

	
	城市郊区
	0.22

	
	大城市中心
	0.28


注：上述地面粗糙度指数参考《绿色建筑评价技术细则》关于4.2.6节条文说明，也可酌情参考《建筑通风效果测试与评价标准》JGJT3099-2013中5.2.1节
2）出口边界条件
本项目采用自由出流作为出口边界条件。
17.3.2 壁面边界条件
风场的两个侧面边界和顶边界设定为滑移壁面，即假定空气流动不受壁面摩擦力影响，模拟真实的室外风流动。
风场的地面边界设定为无滑移壁面，空气流动要受到地面摩擦力的影响。
17.4 湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。
本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室外流场计算。
下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
表 4.4‑1 常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


17.5 求解计算
17.5.1 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image39.png](§¢) +div(pUg) = dlv([},gradd)) + 5,




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.5‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image40.png]



	[image: image41.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image42.png]



	[image: image43.png]fogr = W+ I




	[image: image44.png]o 9
i 31(.“#[‘71) 3)/(.“7[[31) 3z(mff bl





	y 速度
	[image: image45.png]



	[image: image46.png]fogr = W+ I




	[image: image47.png]o 9 aw
“a ‘,X(mff‘,y) 3)/(.“7[[3)/) 3z(ﬂvff3y)





	z 速度
	[image: image48.png]



	[image: image49.png]fogr = W+ I




	[image: image50.png]oP d 3u) a

-5 5z *a—y(*‘w%) ;

+ E(.uvff‘;_‘:) ~PYg





	湍流动能
	[image: image51.png]



	[image: image52.png]ko £




	[image: image53.png]Gy + G — pe





	湍流耗散
	[image: image54.png]



	[image: image55.png]@ellof




	[image: image56.png]Cros (G + C32Gg) — C. 2 _r
165 (Gi + C3:Ga) = Coop T~ R,





	温度
	[image: image57.png]



	[image: image58.png]



	[image: image59.png]





上表中的常数如下：
	[image: image60.png]



	[image: image61.png]25455




	[image: image62.png]



	[image: image63.png]




	[image: image64.png]e = pCu—




	[image: image65.png]C, =0.0845




	[image: image66.png]€2 =1.68




	[image: image67.png]v
C3. = tanh ‘—‘
V2 + w?





	[image: image68.png]



	[image: image69.png]oc=0.7




	
	

	[image: image70.png]Ak



 由 [image: image71.png]a-13929 |“ 6321

@+2.3929 ‘“ 3679y
a0-13929

2p+2.3929 " efy




 计算。其中[image: image72.png]Ao

1.0





	如果[image: image73.png]W< fofs



，则[image: image74.png]a, ~ 1393





	[image: image75.png]


，其中[image: image76.png]


，[image: image77.png]


，[image: image78.png]B =0.012






17.5.2 算法说明
本项目采用SIMPLE算法求解上述方程组。
17.6 风速放大系数计算
风速放大系数反映了高层建筑对风速的放大作用，通常指建筑物周围离地面高1.5m处最大风速与开阔区域同高度风速之比。可采用下式平均风速随高度变化的指数函数进行风速放大系数的计算：
	[image: image79.png]Viss

Visp

1.5)”’
5f = V1o, f(ﬁ
V1,




	（4.6‑1）

	
	（4.6‑2）


其中：

[image: image80.wmf]n

¢

——风速放大系数；

[image: image81.wmf]B

5

.

1

n

——建筑物周围距离地面高1.5米处最大风速，该风速通过前述风速计算获取，对应1.5高度处风速云图中的数据。

[image: image82.wmf]f

5

.

1

n

——远离建筑的开阔区域，距离地面1.5米高度处风速。

[image: image83.wmf]10f

n

——远离建筑的开阔区域，距离地面10米高度处风速，此处取室外风场入口边界风速。
a——地面粗糙度指数，本项目为0.28；
18. 结果分析

18.1 工况表

本结果基于以下几个工况进行计算：
	序号
	季节
	风速(m/s)
	风向
	风向（°）

	1
	冬季
	3.50
	ENE
	22.5

	2
	夏季
	3.00
	SSE
	292.5


说明：风向逆时针为正，正东为0°，正北为90°，正西为180°，正南为270°。风向字母意义如下图所示：
[image: image84.png]



图 5.1‑1 风向示意图 
18.2 冬季工况
本项目冬季工况的入口边界风速为3.50m/s，风向为ENE。
18.2.1 人行区域风速达标分析 
下图为本项目划定的人行区域风速分布云图，依据《绿色建筑评价标准》要求，重点关注人行走区域风场，如果有风速超标区域，图中会用速度上限值为5m/s的黑色等值线标示。
分析下列图数据，未标示出超标区域，可知人行区域风速为最大值为3.70m/s，小于5m/s，满足绿标要求。

[image: image85.png]U(m/s)
4.70

4.31
3.92
3.53
3.13
2.74
2.35
1.96
157
1.18
0.784
0.392

0.00

VENT




图 5.2‑1 人行区域-1.5米高度水平面风速云图-冬季
18.2.2 人行区域风速放大系数达标分析
下图为本项目划定的人行区域风速放大系数分布云图，依据《绿色建筑评价标准》要求，重点关注人行走区域风场，如果有风速放大系数超标区域，图中会用风速放大系数上限值为2的黑色等值线标示。分析下列云图数据，图中未标示出风速放大系数超标区域，因此可知人行区域风速放大系数最大值为1.80，小于2，满足绿标要求。

[image: image86.png]VSR
2.80

2.57
2.33
2.10
187
1.63
140
117
0.933
0.700
0466
0.233

0.00

VENT




图 5.2‑2人行区域-1.5米高度水平面风速放大系数云图-冬季
18.2.3 户外休息区、儿童娱乐区域风速达标分析

（本项目未划分户外休息区、儿童娱乐区）
18.2.4 户外休息区、儿童娱乐区风速放大系数达标分析

（本项目未划分户外休息区、儿童娱乐区）
注：
1）人行道及停车场等短暂停留区域定义为人行区，评价目标为避免人行走艰难；儿童娱乐区、以及庭院、游憩广场、户外休息区为较长时间停留的人活动区域，重点考察区域内的舒适性。
2）计算域内风速分布云图中图例上限均为计算域内实际风速最大值，图例上限也可按需求在软件中调整。
3）通常将1.5米作为一般人群的参考行走高度，也可酌情调整人行走高度。
18.2.5 冬季工况风速/风速放大系数达标结果汇总
综合上述冬季工况风场中风速和风速放大系数的计算分析，将分析结果汇总如下表：
表 5.2‑1冬季工况风速/风速放大系数达标分析汇总
	评价内容
	标准要求限值
	是否有超限区域
	达标判断

	人行区域风速
	＜5m/s 
	否
	是

	人行区域风速放大系数
	＜2
	否
	是

	户外休息区、儿童娱乐区风速
	＜2
	否
	是

	户外休息区、儿童娱乐区风速放大系数
	＜2
	否
	是


18.2.6 建筑迎风面和背风面风压分析
标准中规定“冬季工况下除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa”，避免由于建筑迎风面与背风面表面风压差过大，导致冷风通过门窗缝隙渗透过多，从而增加室内热负荷而不节能，因此建筑迎风面与背风面表面风压差的控制需要体现在对应的门窗表面风压上。
18.2.6.1 建筑迎风面和背风面风压差计算方法
本项目采用面积加权法对建筑迎风面和背风面对应门窗的风压值进行计算，最后获得迎背风面门窗的风压差值，以下图为例说明具体计算过程。
[image: image87.png]kS

3000

5y





图 5.2‑3  建筑平面图
上图中，迎风面窗户C1，C2，C3的平均风压值，通过每个窗户的平均风压和其窗户面积进行加权平均计算， 如下式：
	[image: image88.png]_ Poi XAy + Py X Ap +P s X Ags
e Ay + A +Ag





	（5.2‑1）


式中：[image: image89.png]


、[image: image90.png]


和 [image: image91.png]


分别为窗户C1，C2，C3的平均风压值，而[image: image92.png]


、[image: image93.png]


和 [image: image94.png]


为各个窗户的面积，[image: image95.png]up



为迎风面窗户平均风压。
背风面窗户平均风压与迎风面窗户平均风压计算公式相同，在此不再赘述。上述以一个示意建筑为例说明了本项目目标建筑迎风面与背风面风压差的计算过程，下面将给出本项目各个目标建筑的迎背风面风压差计算结果。
18.2.6.2 建筑迎风面和背风面风压云图
[image: image96.png]



图 5.2‑4 建筑迎风面风压云图
[image: image97.png]P(Pa)
8.33

6.50

4.6.

S

2.8

]

1.0:

R

0.

§

-2.

R

-4.4¢

E

-6.2¢

3

N

-9.94

-11.8

-13.6

VENT




图 5.2‑5 建筑背风面风压云图
18.2.6.3 建筑迎风和背风面风压差结论汇总
表 5.2‑2  建筑迎风和背风面风压差结论汇总表
	建筑编号
	迎风面平均风压(Pa)
	背风面平均风压(Pa)
	建筑迎风和背风面风压差(Pa)
	是否达标

	第三教学楼
	-1.02
	-1.46
	0.45
	不参评

	第五教学楼
	-1.17
	-4.26
	3.09
	不参评

	居民楼
	-0.06
	-1.30
	1.24
	不参评

	DRAWING2
	-0.82
	-3.00
	2.18
	是

	第四教学楼
	0.01
	-4.04
	4.05
	是

	实验楼
	-0.68
	-1.96
	1.28
	是


结论：本项目中所有参评建筑满足“除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa”的要求。

说明：所有单体建筑各层迎风和背风面风压差信息详见附录。
18.3 夏季工况
本项目夏季工况的入口边界风速为3.00m/s，风向为SSE。
根据前述《绿色建筑评价标准》 对于夏季工况的要求，夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区。通过该项标准指导设计确保合理的建筑布局，在夏季形成有效的巷道风，优化街区自然通风环境，避免夏季人活动区有明显的气流旋涡和无风区，从而造成闷热不适感。因此本项目需要分析人活动区的风速，并作出判断。
无风区的定义 通常当人活动区域风速≤0.2m/s时，该区域风向标处于静止状态，在此区域活动的人会有明显的无风感，则该区域为无风区。
注：无风区的定义参考《建筑设计资料集》第一分册，第二版。
18.3.1 人活动区域无风区计算分析
（本项目未划分人活动区域）
18.3.2 人活动区域旋涡区分析
（本项目未划分人活动区域）
18.3.3 人活动区域旋涡区/无风区达标结果汇总
表 5.3‑1 夏季无风区/旋涡区达标分析汇总
	评价量
	标准要求
	是否有无风区/旋涡区
	达标判断

	无风区
	无风区面积为0
	否
	是

	旋涡区
	旋涡区面积为0
	否
	是


18.3.4 外窗内外表面风压差达标分析
分析《绿色建筑评价标准》，夏季为充分利用自然通风获得良好的室内风环境，要求50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。
可见在夏季，为了获得良好的室内风环境，首先要有良好的室外风环境。当外窗关闭时，外窗内表面风压近似为0，因此标准要求外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，即为关窗状态下外窗外表面的风压绝对值需大于0.5Pa。只有外窗外表面的风压绝对值足够大时，才可以确保良好的开窗通风效果，形成较好的室内风环境。
下图为夏季工况下，建筑迎风面和背风面对应外窗表面的风压分布图，结合图例数值可以清晰看到外窗表面风压小于0.5Pa的外窗区域。
[image: image98.png]



图 5.3‑1 建筑迎风面外窗表面风压云图-夏季
[image: image99.png]



图 5.3‑2 建筑背风面外窗表面风压云图-夏季 
下表为依据上图提取的外窗外表面平均风压数据，相当于外窗室内外表面风压差数据，并依据标准做出达标判断：
表 5.3‑2 建筑外窗室内外风压差达标判定表
	建筑编号
	可开启外窗总数
	室内外风压差大于0.5Pa的外窗总数
	达标比例（%）
	是否达标

	DRAWING2
	227
	217
	95.59
	是


说明：达标比例＝（室内外风压差大于0.5Pa的总数/可开启外窗总数）*100％
对于无外窗数据的建筑，下表依据建筑外表面平均风压数据，相当于建筑室内外表面风压差数据，并依据标准做出达标判断：
表 5.3‑3  建筑室内外风压差达标判定表
	建筑编号
	建筑表面积（㎡）
	室内外风压差大于0.5Pa的建筑表面积（㎡）
	达标比例（%）
	是否达标

	第三教学楼
	10743.70
	10587.90
	98.55
	是

	第四教学楼
	8847.70
	8267.50
	93.44
	是

	第五教学楼
	10239.00
	9859.56
	96.29
	是

	居民楼
	74241.20
	70447.90
	94.89
	是

	实验楼
	6609.05
	6305.15
	95.40
	是


说明：达标比例＝（室内外风压差大于0.5Pa的建筑表面积/建筑表面积）*100％
结论：本项目中所有建筑均满足“50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa”的要求。中所有建筑均满足“50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa”的要求。 
19. 结论
19.1 冬季工况达标判断
表 6.1‑1 冬季工况达标判断表
	评价项目
	标准要求
	项目计算结果
	达标判定
	得分

	风速
	建筑物周围人行区距地高1. 5m处风速小于5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s, 且室外风速放大系数小于2, 得3分；
	未出现风速超标区域
	达标
	3分

	风速放大系数
	
	未出现风速放大系数大于等于2的区域
	
	

	建筑迎风面/背风面风压值
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得2分
	本项目没有出现建筑迎风面与背风面表面风压差大于5Pa的建筑
	达标
	2分


19.2 过渡季、夏季工况达标判断
表 6.2‑1  过渡季、夏季工况达标判断表
	评价项目
	标准要求
	项目计算结果
	达标判定
	得分

	无风区
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分
	没有无风区
	达标
	3分

	旋涡区
	
	没有旋涡区
	
	

	外窗室内外表面的风压差
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。
	可开启外窗室内外表面的风压差满足标准要求
	达标
	2分


综合上述达标判断详表的信息，可知本项目得分为10分。
20. 附录
20.1 参评建筑迎背风面窗平均风压差表
表 7.1‑1  建筑-DRAWING2迎背风面窗平均风压差表
	区域
	迎风面窗平均风压(Pa)
	背风面窗平均风压(Pa)
	迎背风面窗平均风压差(Pa)

	1层
	-0.41
	-3.04
	2.63

	2层
	-0.55
	-2.96
	2.41

	3层
	-0.94
	-2.90
	1.96

	4层
	-1.60
	-3.09
	1.49

	整楼
	-0.82
	-3.00
	2.18


20.2 不参评建筑迎背风面窗平均风压差表
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	(居建达30%

(公建达10%
	2
	  

	
	
	(居建达50% 

(公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	  

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：(乔木 (构筑物（类型      ）(以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	  

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	  

	
	行道树的路段总长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	  

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
实际提交材料：

	


http://www.gbsware.cn/
2/46
Dali


[image: image100.jpg]F?,i

SR I




[image: image101.png]


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

