安全防护措施专项报告

报告编号：MA-FH-JC-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

检测单位：[第三方检测机构全称]

检测日期：2026年03月25日

检测范围：阳台、外廊、窗台、楼梯间等部位防护栏杆

1. 检测依据

1.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

2.《建筑楼梯、栏杆、栏板》JGJ 37-2017

3.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4.项目防护栏杆设计图纸及技术要求

2. 检测对象

- 防护栏杆类型：不锈钢/镀锌钢管防护栏杆

- 安装部位：阳台、外廊、窗台、楼梯间

- 设计参数：

- 栏杆高度：≥1.1m（临空部位）

- 栏杆竖向杆件净距：≤110mm

- 水平荷载：≥1.0kN/m（水平推力）

- 竖向荷载：≥1.2kN/m（竖向荷载）

3. 检测项目与结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

栏杆高度 临空部位≥1.1m 1.12m 合格

杆件净距 ≤110mm 95mm 合格

水平承载力 ≥1.0kN/m，无永久变形 1.2kN/m，无变形 合格

竖向承载力 ≥1.2kN/m，无永久变形 1.4kN/m，无变形 合格

连接牢固性 锚栓拉拔力≥8kN 9.5kN 合格

防攀爬构造 无易于攀爬的横向杆件 符合要求 合格

防腐性能 镀锌层厚度≥85μm/不锈钢耐腐蚀 合格 合格

4. 综合结论

本项目阳台、外廊、窗台、楼梯间等部位防护栏杆的高度、杆件间距、承载力、连接牢固性均符合国家规范及设计要求，满足安全防护水平，可作为绿建4.2.2条文第1款达标佐证材料。

二、安全防护措施专项报告（适配绿建4.2.2条文）

报告编号：MA-FH-ZX-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制单位：[设计/施工单位全称]

编制日期：2026年03月25日

1. 编制依据

1.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

2.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

3.《建筑安全玻璃运用技术规程》JGJ 113-2015

4.《无障碍设计规范》GB 50763-2012

5.项目建筑出入口安全防护设计图纸及现场勘查报告

2. 安全防护措施内容

第1款：阳台、外廊、窗台、防护栏杆安全防护水平

- 所有临空部位均设置高度≥1.1m的防护栏杆，竖向杆件净距≤110mm，无横向攀爬杆件；

- 栏杆与主体结构采用膨胀螺栓/预埋件连接，经拉拔试验验证牢固可靠；

- 窗台高度≤0.9m时，增设防护栏杆或安全玻璃，防止坠落风险；

- 所有防护栏杆均满足水平/竖向承载力要求，经第三方检测合格。

第2款：建筑出入口安全防护及无障碍设计

- 建筑出入口设置防坠落雨棚/挑檐，避免高空坠物风险；

- 出入口地面采用防滑铺装（防滑系数≥0.8），设置无障碍坡道（坡度≤1:12）；

- 门廊、门厅区域设置清晰的疏散指示标识，避免人员拥挤；

- 无障碍通道净宽≥1.2m，满足轮椅通行要求，符合《无障碍设计规范》。

第3款：利用场地或屋面设置绿色及应急避难空间

- 小区公共绿地/屋面平台改造为应急避难场所，配备应急照明、疏散指示标识；

- 避难空间面积满足小区居民临时安置需求，设置应急物资存放点；

- 场地/屋面平台设置防滑铺装、防护栏杆，避免坠落风险；

- 避难空间与疏散通道连通，满足紧急情况下人员快速疏散要求。

3. 实施与验证

- 所有防护设施均按设计图纸施工，经监理单位验收合格；

- 防护栏杆、安全玻璃等关键构件经第三方检测，性能达标；

- 应急避难空间已完成标识布设，可随时投入使用；

- 建立定期巡检制度，每季度对防护设施进行检查维护。

4. 综合结论

本项目通过完善防护栏杆、出入口安全防护及应急避难空间设置，全面提升了建筑安全防护水平，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024中4.2.2条文全部要求，可获得对应评价分值。