昆明市智慧养老活动中心老年改造项目防滑措施设置说明

本项目为三层老年活动改造建筑，聚焦老年人出行安全，严格按照《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331行业标准，针对室内外不同功能区域，分级设置专项防滑措施，全面保障老年群体活动安全，具体防滑措施、设置位置及防滑等级如下：

## 一、Bd、Bw级防滑措施区域（建筑高频通行涉水/潮湿区域）

- 建筑各层出入口及室外平台：项目一、二、三层主出入口、侧出入口及对应室外衔接平台，地面铺设防滑仿古砖，表面做哑光防滑纹理处理，防滑等级达到Bd、Bw级，有效避免老年人进出建筑时因地面湿滑摔倒。

- 各层公共走廊：一至三层所有公共通行走廊，地面采用防滑通体地砖，增设防滑耐磨面层，防滑等级符合Bd、Bw级，满足老年人日常步行、轮椅通行的防滑需求。

- 各层电梯门厅：三层建筑配套电梯前厅及候梯区域，地面铺设高耐磨防滑地砖，边缘做防滑倒角处理，防滑等级不低于Bd、Bw级，防止老年人等候、进出电梯时滑倒。

- 各层卫生间：项目一、二、三层均设置老年专用卫生间，卫生间内部地面、洗手台周边区域，采用通体防滑地砖+疏水防滑面层，防滑等级达到Bd、Bw级，适配卫生间潮湿环境的防滑安全要求。

## 二、Ad、Aw级防滑措施区域（室内外老年活动场所）

- 室内老年活动场所：一至三层老年活动室、休闲娱乐室、健康监测室等核心活动空间，地面铺设防滑橡胶地板+防滑哑光地砖，地面摩擦系数达标，防滑等级为Ad、Aw级，为老年人提供安全的室内活动地面环境。

- 室外老年活动场地：建筑外围老年休闲活动区、健身活动区、步行路面，采用防滑透水混凝土+防滑石材铺装，整体路面做防滑磨砂处理，防滑等级达到Ad、Aw级，适配室外全天候活动防滑需求。

## 三、坡道、楼梯踏步专项防滑措施（Ad、Aw级+构造防滑）

- 建筑室内楼梯踏步：一至三层疏散楼梯、通行楼梯踏步，采用防滑石材踏步板，踏步面增设嵌入式金属防滑条，防滑等级达到Ad、Aw级，相较普通水平地面防滑等级提升一级，防止老年人上下楼梯踏空、滑倒。

- 建筑内外无障碍坡道：主出入口无障碍坡道、楼层间衔接坡道，坡道地面采用防滑耐磨地坪+锯齿状防滑构造，全程设置防滑条纹，防滑等级符合Ad、Aw级，同时搭配防滑条加固处理，满足老年人、轮椅通行的防滑安全标准。