安徽省居住建筑节能设计一览表（6层及以下，体形系数≤0.40）

项目名称_____,建设地点__安徽-马鞍山____,建筑面积__79954820253.68__㎡,层数__6__层，高度__18.00____计算日期：2025年12月21日

| 序号 |  | 项目 | 标准限值K[W/(㎡·K)] |  |  |  |  | 设计计算及选用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 体形系数 | ≤3层 | 4～11层 |  |  | ≥12层 | 体形系数___0.13__，1～3层□，4～11层□，≥12层□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ | 否□ |  |
|  |  |  | ≤0.55 | ≤0.40 |  |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗墙面积比 | Cm | K |  | SCw(东西向/南向) |  |  | 计算窗墙比及相应指标限值 |  |  |  |  |  | 设计选用及可达到指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cm≤0.20 | K≤2.6 |  | ______ |  |  | 朝向 | Cm |  | K限值 | SCw限值 |  | 框料 |  |  | 玻璃品种、厚度、中空尺寸 | SCw |  | 设计K值 | 是□ |  | 否□ |  |
|  |  | 0.20＜Cm≤0.30 | K≤2.6 |  | ≤0.45/0.50 |  |  | 东 | － |  | — | — |  | — |  |  | — | — |  | — | □ |  | □ |  |
|  |  | 0.30＜Cm≤0.40 | K≤2.6 |  | ≤0.40/0.45 |  |  | 南 | － |  | — | — |  | — |  |  | — | — |  | — | □ |  | □ |  |
|  |  | 0.40＜Cm≤0.45 | K≤2.4 |  | ≤0.35/0.40 |  |  | 西 | － |  | — | — |  | — |  |  | — | — |  | — | □ |  | □ |  |
|  |  | 0.45＜Cm | K≤2.2 |  | ≤0.25 |  |  | 北 | — |  | — | — |  | — |  |  | — | — |  | — | □ |  | □ |  |
| 3 | 外门窗、幕墙气密性等级 |  | 6级，q1≤1.5 q2≤4.5 |  |  |  |  | 外窗 － 级，幕墙 － 级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |  |
| 4 | 屋顶透明部分 |  | ≤屋顶面积的4%，K≤2.4，SCw≤0.40 |  |  |  |  | 面积: 屋顶面积=__－_%，K_－_，SCw_－_。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |  |
| 5 | 屋顶 |  | 重质结构K≤0.6 |  |  | 轻质结构K≤0.6 |  | 平屋顶：保温隔热材料 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) ，厚度__130.0___mm，K__0.284___，找坡层材料___ ，厚度____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坡屋顶：保温隔热材料_____，厚度_____mm，K_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外墙 |  | 重质结构K≤1.0 |  |  | 轻质结构K≤0.8 |  | 外保温□，自保温□，内保温□，保温材料__石墨匀质保温板（60型，A级）__，厚度__60___mm，Km__0.75__。 主墙体材料____ 煤矸石空心砖 ，厚度200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | □ |  |
| 7 | 分户墙 |  | K≤1.8 |  |  |  |  | 保温材料_____，厚度_ ___mm，K_－___。主墙体材料 ，厚度 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |  |
|  | 楼梯间隔墙 |  |  |  |  |  |  | 保温材料____，厚度_ ___mm，K_－ __。主墙体材料 _ ，厚度 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |  |
|  | 封闭外走廊隔墙 |  |  |  |  |  |  | 保温材料__—____，厚度_ — __mm，K_—__。主墙体材料 ，厚度 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |  |
| 8 | 楼板 | 分户楼板 | K≤1.5 |  |  |  |  | 板上保温□、板下保温□、保温材料__石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理）_，厚度_15.0__mm，K_1.50__。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | K≤1.0 |  |  |  |  | 板上保温□、板下保温□、保温材料_岩棉条复合板（tr10,0,a级）_，厚度_40.0__mm，K_0.67__。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | □ |  |
| 9 | 户门 | 通往封闭空间 | K≤2.4 |  |  |  |  | 钢防盗保温门□，木防盗保温门□，底层入口□，放到保温对讲门□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | □ |  |
|  |  | 通往非封闭空间或户外 | K≤2.0 |  |  |  |  | 钢防盗保温门□，木防盗保温门□，底层入口□，放到保温对讲门□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | □ |  |
| 10 | 其它 | 建筑朝向 | 南偏东或西≤15°□，南偏东15°~35°□，南偏西≤15°□ |  |  |  |  | 权衡判断 |  | 软件名称 |  |  | BECS |  | 版本 | 20250505(PLUS) |  |  | 是否达到节能目标 |  | □ |  | □ |  |
|  |  | 外墙饰面 | 浅色□，深色□ |  |  |  |  |  |  | 能耗指标KWh/㎡ |  |  | 设计建筑 |  |  | 未计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋顶面层 | 浅色□，深色□，绿化种植□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  | 未计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |