水资源利用方案

水资源利用方案

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制日期：2026年03月25日

一、方案目标

1.统筹利用各类水资源，实现生活用水、绿化用水、杂用水的高效配置与循环利用。

2.采用用水计量、付费或管理单元，分别设置用水计量装置，实现精细化用水管理。

3.非传统水源利用率≥20%，满足《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011要求。

4.用水器具和设备满足《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011要求，节水率≥20%。

二、水资源统筹利用策略

1. 传统水资源高效利用

- 生活用水：采用分区供水、变频调速供水技术，避免超压出流，供水压力控制在0.2~0.4MPa，减少管网漏损。

- 管网改造：更换老旧漏损管网，采用PPR/不锈钢节水管材，管网漏损率控制在≤8%。

- 计量管理：

- 分户设置智能水表，实现一户一表、远程抄表。

- 绿化用水、杂用水分别设置计量装置，实现分用途计量。

- 建立用水统计分析系统，定期开展漏损检测与用水效率评估。

2. 非传统水资源开发利用

- 雨水回收利用：

- 屋面、场地雨水经收集→沉淀→过滤→消毒处理后，用于绿化灌溉、道路清扫。

- 设计雨水调蓄池容积≥50m³，年回收雨水量≥3000m³。

- 中水回用（如有）：

- 生活杂排水经处理达标后，用于冲厕、绿化灌溉，减少市政自来水消耗。

- 中水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020要求。

3. 用水效率提升

- 节水器具全覆盖：全部采用一级水效节水器具，包括节水型马桶（用水量≤4.8L/次）、感应式水龙头、节水型淋浴器，节水率≥20%。

- 设备系统节水：

- 给水泵采用变频控制，按需供水，减少无效能耗与水量浪费。

- 绿化灌溉采用滴灌/微喷灌技术，较传统漫灌节水≥35%。

- 公共区域用水采用定时、定量控制，避免长流水。

三、用水计量与管理

1.计量单元划分：

- 生活用水：按楼栋/分户设置计量装置。

- 绿化用水：独立设置计量装置。

- 杂用水（冲厕、道路清扫）：独立设置计量装置。

- 非传统水源（雨水/中水）：独立设置计量装置。

2.计量装置要求：

- 采用符合GB/T 778-2018的智能水表，精度等级≥2级。

- 具备远程数据传输功能，实现实时用水监测与统计分析。

3.管理措施：

- 建立用水台账，每月统计各单元用水量，分析用水效率。

- 定期开展用水审计，识别浪费点并优化。

- 公示用水数据，引导居民养成节水习惯。

四、用水器具与设备节水性能

1. 节水器具

器具类型 技术要求 选型 节水效果

坐便器 用水量≤4.8L/次 一级水效节水坐便器 节水≥30%

水龙头 流量≤6L/min 感应式节水龙头 节水≥25%

淋浴器 流量≤8L/min 节水型淋浴器 节水≥20%

2. 节水设备

设备类型 技术要求 选型 节水效果

给水泵 变频控制，按需供水 变频节能水泵 节水≥15%

灌溉设备 滴灌/微喷灌 智能灌溉系统 节水≥35%

计量装置 智能远传，精度高 NB-IoT智能水表 实现精细化管理

3. 性能验证

所有用水器具与设备均符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011要求，经第三方检测验证，节水性能达标。

五、非传统水源利用目标

- 非传统水源利用率：≥20%（雨水/中水利用量占总用水量比例）。

- 年节约市政自来水量：≥3500m³。

- 雨水回收利用率：≥60%（可收集雨水量占总降雨量比例）。

六、实施与保障

1.设计阶段：完成水资源利用方案设计，纳入项目施工图。

2.施工阶段：严格按图施工，确保节水器具、计量装置、非传统水源设施安装到位。

3.运维阶段：

- 建立运维管理制度，定期维护节水设施与计量装置。

- 持续监测用水效率，优化用水策略。

- 开展节水宣传，提升居民节水意识。