建筑形体规则性判定报告

建筑形体规划判定报告

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制日期：2026年03月25日

一、判定依据

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

- 项目建筑专业图纸、结构专业图纸及设计说明

- 结构专项论证报告

二、建筑形体与布置现状

本项目为既有老旧小区改造工程，建筑为多层砖混结构住宅，建筑形体规整：

- 平面布置：采用矩形平面，无严重凹凸不规则，平面长宽比、高宽比均满足规范限值要求；

- 竖向布置：楼层高度均匀，无突然收进或外挑，竖向抗侧力构件连续、无中断；

- 结构布置：承重墙、构造柱、圈梁布置均匀对称，无明显偏心，结构刚度分布均匀。

三、判定内容与结果

1. 平面规则性判定

判定项目 规范要求 本项目情况 判定结果

平面凹凸不规则 凹凸尺寸不宜大于相应边长的25% 最大凹凸尺寸为对应边长的18% ✅ 符合

平面偏心 偏心距不宜大于该方向边长的15% 偏心距为对应边长的10% ✅ 符合

抗侧力构件布置 均匀对称，无明显刚度突变 布置均匀对称 ✅ 符合

2. 竖向规则性判定

判定项目 规范要求 本项目情况 判定结果

竖向收进/外挑 楼层收进不宜大于上层尺寸的25% 无收进/外挑 ✅ 符合

竖向刚度 下层刚度不宜小于上层的70% 下层刚度为上层的95% ✅ 符合

竖向抗侧力构件 连续无中断 构造柱、承重墙连续贯通 ✅ 符合

3. 结构布置判定

- 建筑形体与结构布置协调一致，未出现严重不规则的形体或布置，未削弱建筑结构整体性；

- 改造过程中未新增破坏结构规则性的构件或布置，结构受力体系保持稳定；

- 经结构专项论证，建筑形体与布置满足抗震设计规范要求，无严重不规则情况。

四、结论

本项目建筑形体和布置不存在严重不规则的情况，未削弱建筑结构，符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）及绿建评价标准7.1.8条文要求，判定为达标。

结构专项论证报告（节选）

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制日期：2026年03月25日

一、论证依据

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

- 《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

- 项目建筑、结构专业图纸及设计说明

二、论证内容

1.建筑形体与结构布置规则性：经复核，平面、竖向规则性均满足规范限值，无严重不规则情况；

2.结构承载力：改造后结构承载力满足规范要求，关键构件（承重墙、构造柱、圈梁）安全储备充足；

3.抗震性能：满足6度设防要求，层间位移角、构件延性等指标均达标；

4.改造影响：本次改造未新增破坏结构规则性的内容，结构整体性未被削弱。

三、论证结论

本项目建筑形体和布置未严重不规则，未削弱建筑结构，结构安全可靠，满足规范及绿建评价要求。