建筑工程造价计算书

## 一、工程概况

- 工程名称：种食研售校际生活综合体

- 工程地点：广东省广州市

- 建筑面积：地上计算建筑面积3768㎡，无地下建筑面积

- 建筑层数：地上3层，建筑高度14.4m

- 结构类型：钢筋混凝土框架结构

- 设计使用年限：50年

- 工程特征：绿色节能公共建筑，含外墙/屋面保温、断热铝合金Low-E中空玻璃门窗、陶瓷饰面、反射隔热涂料等绿色建材，配套机电安装工程

- 计算范围：建筑土建工程、保温节能工程、装饰装修工程、门窗工程、水电安装工程（基于碳排放报告建材用量）

## 二、编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

《广东省建筑与装饰工程综合定额（2021）》《广东省安装工程综合定额（2021）》

广州市2026年1月建筑材料市场信息价、绿色节能建材市场价

本项目《建筑碳排放报告书》中建材生产阶段材料用量数据

绿色建筑竞赛方案造价编制要求

## 三、分部分项工程造价计算

### （一）土建主体工程

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | m³ | 514.00 | 580 | 298,120 | 含浇筑、人工、机械 |
| 2 | 钢筋 | t | 58.00 | 5,200 | 301,600 | 含绑扎、加工 |
| 3 | 型钢 | t | 3.77 | 5,500 | 20,735 | 结构辅助型钢 |
| 4 | 水泥 | t | 48.98 | 480 | 23,510.4 | 砌筑/抹灰用 |
| 5 | 预拌砂浆 | t | 779.96 | 420 | 327,583.2 | 砌筑/抹灰 |
| 6 | 砂 | m³ | 124.34 | 180 | 22,381.2 | 砌筑用砂 |
| 7 | 混凝土多孔砖 | m³ | 216.31 | 380 | 82,197.8 | 外墙填充 |
| 8 | 蒸压加气混凝土砌块B06 | m³ | 164.94 | 420 | 69,274.8 | 内墙填充 |
| 9 | 普通砌块/砖 | m³ | 482.29 | 360 | 173,624.4 | 砌块244.91m³+砖237.38m³ |
| 土建小计 | — | — | — | — | 1,319,026.8 | — |

### （二）绿色保温节能工程

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤塑聚苯板（XPS） | m³ | 163.77 | 1,100 | 180,147 | 屋面保温 |
| 2 | 岩棉板 | m³ | 45.82 | 950 | 43,529 | 外墙保温 |
| 保温小计 | — | — | — | — | 223,676 | — |

### （三）门窗工程

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金Low-E中空玻璃窗 | ㎡ | 1400.21 | 680 | 952,142.8 | 幕墙+外窗 |
| 2 | 普通铝合金Low-E窗 | ㎡ | 68.12 | 620 | 42,234.4 | 辅助采光窗 |
| 3 | 保温多功能门 | ㎡ | 118.42 | 580 | 68,683.6 | 节能保温门 |
| 4 | 内门 | ㎡ | 85.24 | 420 | 35,800.8 | 室内装饰门 |
| 门窗小计 | — | — | — | — | 1,098,861.6 | — |

### （四）装饰装修工程

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷饰面 | ㎡ | 3831.97 | 120 | 459,836.4 | 地面/墙面陶瓷 |
| 2 | 建筑涂料 | t | 22.61 | 8,500 | 192,185 | 内外墙反射隔热涂料 |
| 装饰小计 | — | — | — | — | 652,021.4 | — |

### （五）水电安装工程

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | kg | 791.26 | 45 | 35,606.7 | 强弱电电缆 |
| 2 | 管材 | kg | 6028.67 | 18 | 108,516.1 | 给排水/电气管材 |
| 安装小计 | — | — | — | — | 144,122.8 | — |

### （六）分部分项工程合计

土建+保温+门窗+装饰+安装 = 3,437,708.6元

## 四、措施项目费

按绿色建筑竞赛标准，计取安全文明施工费、绿色节能措施费、模板脚手架、施工机具使用费，按分部分项工程费的12%计取：

3,437,708.6 × 12% = 412,525.03元

## 五、其他项目费

含绿色建筑检测、图纸会审、现场签证等，按分部分项工程费的3%计取：

3,437,708.6 × 3% = 103,131.26元

## 六、规费

按广东省建筑工程规费标准，按分部分项+措施+其他项目费的4.5%计取：

(3,437,708.6 + 412,525.03 + 103,131.26) × 4.5% = 178,455.92元

## 七、税金

按现行建筑业增值税税率9%计取：

(3,437,708.6 + 412,525.03 + 103,131.26 + 178,455.92) × 9% = 371,663,93元

## 八、工程总造价

总造价 = 分部分项费 + 措施费 + 其他项目费 + 规费 + 税金

= 3,437,708.6 + 412,525.03 + 103,131.26 + 178,455.92 + 371,663.93

= 4,503,484.74元

## 九、单方造价

工程总造价 ÷ 建筑面积 = 4,503,484.74 ÷ 3768 ≈ 1,195.2元/㎡

## 十、编制说明

- 本计算书完全基于《建筑碳排放报告书》中建材生产阶段材料用量编制，未计入光伏系统、绿植碳汇、电梯等设备造价（仅计取配套安装管材电缆）；

- 综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润，采用广州市2026年绿色建材市场均价；

- 本造价为绿色建筑竞赛方案估算价，未考虑施工场地、地质条件、市场价格波动等因素；

绿色节能建材（保温板、断热铝窗、反射涂料）已按绿色建筑标准计入增量成本。

编制人：__________

审核人：__________

日期：2026年3月28日