防水、防潮相关材料决算清单

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

建设地点：内蒙古鄂尔多斯达拉特旗旗中心

决算日期：2026 年 3 月 25 日

编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

一、决算说明

- 本清单为项目屋面、外墙、厨卫及便民服务区域防水防潮材料最终决算，工程量按现场实际施工收方量核定，单价含采购、运输、税费及检测费，数据经三方核对确认。

- 所有材料均选用绿色环保、耐低温抗冻融、符合绿色建材标准的专用款，适配严寒 C 区气候特征，满足绿色建筑办公建筑三星级对绿色建材应用、环保性、耐久性的核心要求。

- 合价 = 工程量 × 综合单价，总决算金额为各分项合价之和，无隐项费用；金额单位为元（保留 2 位小数），工程量单位为㎡、m、kg、支 / 套。

二、防水、防潮材料决算明细

（一）屋面防水工程材料

表格

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 绿建三星级适配要求 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 适用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐低温改性沥青防水卷材 | 4mm 厚 SBS Ⅱ 型 | 绿色建材认证，-25℃低温柔性，耐根穿刺 | 2467 | ㎡ | 86.50 | 213495.50 | 屋面光伏板基底、屋顶绿化区 | 严寒 C 区专用 |
| 2 | 自粘防水收口加强卷材 | 3mm 厚 | 无溶剂型，低温不脆裂，施工无污染 | 320 | ㎡ | 68.20 | 21824.00 | 女儿墙、出屋面管道、光伏支架基座 |  |
| 3 | 环保型屋面密封膏 | 单组份聚氨酯 | VOC≤100g/L，拉伸率≥300%，耐老化 | 180 | kg | 30.50 | 5490.00 | 屋面分格缝、光伏组件拼接节点 |  |
| 4 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | Ⅰ 型 | 无机环保，可循环，抗渗等级 P12 | 450 | ㎡ | 38.00 | 17100.00 | 屋面基层、屋顶绿化种植基层 |  |
| 5 | 屋面保温防潮隔汽膜 | 0.3mm 厚 | 热传导系数≤0.04W/(m・K)，透气阻水 | 2600 | ㎡ | 13.50 | 35100.00 | 屋面保温层下、光伏板铺设基层 | 适配屋面节能要求 |
| - | 小计 | - | - | - | - | - | 294904.50 | - | - |

（二）外墙防水防潮工程材料

表格

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 绿建三星级适配要求 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 适用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙弹性环保防水涂料 | 双组份丙烯酸 | 绿色建材认证，VOC≤80g/L，-20℃耐低温 | 8500 | ㎡ | 45.00 | 382500.00 | 外墙基层、预制构件拼接处 | 适配室内环境质量要求 |
| 2 | BIPV 光伏幕墙密封胶 | 中性硅酮 | 无甲醛，耐候抗冻，与光伏玻璃 / 铝材兼容 | 380 | 支 | 72.00 | 27360.00 | 光伏幕墙拼接、窗框与幕墙接缝 | 光伏配套防水 |
| 3 | 外墙分格缝防水条 | 橡胶发泡型 | 闭孔防潮，可回收利用，适配本土饰面 | 1200 | m | 20.00 | 24000.00 | 外墙石材、耐候钢饰面分格缝 |  |
| 4 | 不锈钢防水套管 | DN20-DN100 | 304 不锈钢，抗冻锈，耐久性≥50 年 | 86 | 套 | 135.00 | 11610.00 | 外墙机电 / 给排水穿墙管 | 全生命周期耐久 |
| 5 | 节能型防水透气膜 | 定制型 | 透气阻水，热阻隔性好，提升围护节能性 | 3200 | ㎡ | 17.50 | 56000.00 | BIPV 幕墙内侧、外墙保温层外侧 | 适配围护结构节能 |
| - | 小计 | - | - | - | - | - | 501470.00 | - | - |

（三）厨卫及便民服务区域防水材料

表格

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 绿建三星级适配要求 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 适用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨卫专用环保聚氨酯防水涂料 | 双组份 1.5mm 厚 | 低 VOC，防霉耐水，无刺激性气味 | 650 | ㎡ | 51.00 | 33150.00 | 便民商业厨卫、公共卫生间 | 适配室内环境质量 |
| 2 | 防水型陶瓷地砖粘结剂 | 粉状 | 绿色建材认证，原料可循环，抗压≥20MPa | 820 | ㎡ | 24.50 | 20090.00 | 厨卫地砖铺贴基层 |  |
| 3 | PVC 环保防水护角 | 弧形 | 可回收，加强阴阳角 / 管根防水 | 350 | m | 10.50 | 3675.00 | 厨卫阴阳角、排水口部位 |  |
| 4 | 地漏专用防水芯 | 硅胶 + 不锈钢 | 防返水 / 渗漏，适配绿建节水地漏要求 | 120 | 套 | 38.00 | 4560.00 | 厨卫、公共卫生间地漏 | 适配节水配套 |
| - | 小计 | - | - | - | - | - | 61475.00 | - | - |

（四）通用防水防潮辅材

表格

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 绿建三星级适配要求 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 适用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢防水卷材收口压条 | 30mm 宽 | 304 不锈钢，可回收，抗冻锈 | 560 | m | 13.50 | 7560.00 | 屋面 / 外墙卷材收口固定 |  |
| 2 | 丁基橡胶防水胶带 | 50mm 宽 | 无溶剂，低温不脱落，绿色施工 | 320 | m | 9.50 | 3040.00 | 节点加强、光伏组件小缝隙密封 |  |
| 3 | 内墙防霉防潮环保腻子 | 耐水型 | VOC≤50g/L，无甲醛，适配室内环境 | 1800 | ㎡ | 18.00 | 32400.00 | 办公区、文化展厅、便民服务区内墙 |  |
| - | 小计 | - | - | - | - | - | 43000.00 | - | - |

三、决算汇总

表格

| 序号 | 工程分项 | 分项合价（元） | 占总决算金额比例 | 绿建三星级核心适配维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面防水工程材料 | 294904.50 | 34.12% | 绿色建材、可再生能源配套、屋面节能 |
| 2 | 外墙防水防潮工程材料 | 501470.00 | 58.02% | 围护结构节能、绿色建材、室内环境质量 |
| 3 | 厨卫及便民服务区域防水材料 | 61475.00 | 7.12% | 节水配套、室内环境质量、绿色建材 |
| 4 | 通用防水防潮辅材 | 43000.00 | 4.98% | 绿色施工、资源循环、低污染 |
| - | 总决算金额 | 864229.50 | 100% | 全维度适配绿建办公建筑三星级规范 |
| - | 大写金额 | 人民币捌拾陆万肆仟贰佰贰拾玖元伍角整 | - | - |