建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 湖南-怀化 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP110C85A1 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	13

4.9 外窗	13

4.10 建筑遮阳措施	15

4.11 非中空窗面积比	15

4.12 可开启窗扇	16

4.13 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-怀化 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上1299㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.6m |
| 计算建筑体积 | 5949.87 |
| 计算建筑外表面积 | 1638.73 |
| 北向角度 | 135.1 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 水泥砂浆(1) | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 抹面胶浆 | 0.930 | 11.310 | 1800.0 | 1050.8 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆(1) | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| c20细石混凝土(ρ=2300)(1) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉、矿棉板(ρ=80-200) | 0.040 | 0.705 | 140.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 0.070 | 1.190 | 250.0 | 928.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(1) | 0.030 | 0.340 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| SBS改性沥青防水卷材(1) | 0.230 | 4.938 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块砌筑（灰缝=15）（ρ=600） | 0.160 | 3.302 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 实木地板 | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0000 |  |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 0.027 | 0.280 | 50.0 | 1331.0 | 0.0140 |  |
| 石灰水泥砂浆(1) | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋面 (K=0.386,D=3.521)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300)(1) 40mm＋石灰砂浆(1) 10mm＋挤塑聚苯板(1) 80mm＋水泥砂浆(1) 20mm＋SBS改性沥青防水卷材(1) 8mm＋水泥砂浆(1) 40mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙构造 (K=0.297,D=8.002)：（由外到内）

聚合物抗裂砂浆(网格布) 8mm＋岩棉、矿棉板(ρ=80-200) 80mm＋抹面胶浆 10mm＋水泥砂浆(1) 15mm＋加气混凝土砌块砌筑（灰缝=15）（ρ=600） 300mm

3. 外窗构造：断桥铝70系列平开窗(5单银Low-E+12A+5单银Low-E+12A+5)框洞比0.28 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 1638.73 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 5949.87 |
| 体形系数 | 0.28 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 829.42 | 487.44 | 3317.70 |
| 2 | 3.000 | 469.94 | 305.44 | 2488.27 |
| 3 | 3.600 | 0.00 | 845.85 | 143.89 |
| 合计 | 10.60 | 1299.36 | 1638.73 | 5949.87 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 34.02 | 393.24 | 0.09 |
| 西向 | 立面4 | 85.32 | 393.24 | 0.22 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 |  | 0.90×1.80 | 1~2 | 9 | 1.62 | 14.58 | 34.02 |
|  |  |  | 2.10×2.40 | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 |  |
|  |  |  | 0.90×0.60 | 2 | 8 | 0.54 | 4.32 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 0.90×1.80 | 1~2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 85.32 |
|  |  |  | 1.20×2.40 | 1 | 15 | 2.88 | 43.20 |  |
|  |  |  | 0.90×2.40 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |  |
|  |  |  | 1.20×1.80 | 2 | 14 | 2.16 | 30.24 |  |
|  |  |  | 1.20×0.90 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300)(1) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 石灰砂浆(1) | 10 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.012 | 0.123 |
| 挤塑聚苯板(1) | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆(1) | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| SBS改性沥青防水卷材(1) | 8 | 0.230 | 4.938 | 1.00 | 0.035 | 0.172 |
| 水泥砂浆(1) | 40 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.043 | 0.486 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 318 | － | － | － | 2.429 | 3.521 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 岩棉、矿棉板(ρ=80-200) | 80 | 0.040 | 0.705 | 1.20 | 1.667 | 1.410 |
| 抹面胶浆 | 10 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆(1) | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 加气混凝土砌块砌筑（灰缝=15）（ρ=600） | 300 | 0.160 | 3.302 | 1.25 | 1.500 | 6.191 |
| 各层之和∑ | 413 | － | － | － | 3.202 | 8.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 67.44/624.24 = 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.189 | 50.31 | 9.50 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 86.40 | 10.37 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 28.50 | 3.42 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 14.40 | 1.73 |
|  | 合计 |  |  |  | 25.02 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.189 | 50.31 | 9.50 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 184.20 | 22.10 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 48.80 | 5.86 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 41.40 | 4.97 |
|  | 合计 |  |  |  | 42.43 |
| 总计 |  |  |  |  | 67.44 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R7 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。

2.　北向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 338.52 | 1.000 | 0.30 | 8.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 25.02/338.52 = 0.37 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 285.72 | 1.000 | 0.30 | 8.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 42.43/285.72 = 0.45 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 624.24 | 1.000 | 0.30 | 8.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 67.44/624.24 = 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝70系列平开窗(5单银Low-E+12A+5单银Low-E+12A+5)框洞比0.28 | 19 | 1.80 | 0.40 | 0.700 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 来源：《北京市工程建设标准设计文件》23BJ3-5(原华北标88J) |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 9 | 1.62 | 14.58 | 19 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 | 19 | 1.800 |
| 3 |  | 2 | 8 | 0.54 | 4.32 | 19 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 34.02 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 19 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 15 | 2.88 | 43.20 | 19 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 | 19 | 1.800 |
| 4 |  | 2 | 14 | 2.16 | 30.24 | 19 | 1.800 |
| 5 |  | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 19 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 85.32 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 9 | 1.62 | 14.58 | 19 | 0.400 | 0.400 |
| 2 |  | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 | 19 | 0.400 | 0.400 |
| 3 |  | 2 | 8 | 0.54 | 4.32 | 19 | 0.400 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 34.02 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.400 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 19 | 0.400 | 0.400 |
| 2 |  | 1 | 15 | 2.88 | 43.20 | 19 | 0.400 | 0.400 |
| 3 |  | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 | 19 | 0.400 | 0.400 |
| 4 |  | 2 | 14 | 2.16 | 30.24 | 19 | 0.400 | 0.400 |
| 5 |  | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 19 | 0.400 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 85.32 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.400 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 34.02 | 1.80 | 0.40 | 0.09 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 85.32 | 1.80 | 0.40 | 0.22 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 119.34 | 1.80 | 0.40 | 0.15 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 85.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。