# 5.2.7 主要功能房间隔声性能检测报告

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.7 条款要求，对主要功能房间的隔声性能进行系统检测与评价，依据表 5.2.7 的评分规则，对外围护结构、房间之间空气声隔声、楼板撞击声隔声等进行逐项评分。本报告可作为绿色建筑二星级申报正式材料使用。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 检测单位： 河南省建筑声学检测中心（CMA 资质）

- 检测日期： 2025 年 9 月

- 报告日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

## 二、检测依据

本次隔声性能检测依据以下标准：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

- 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

- 《建筑声学测量规范》GB/T 19889 系列

- 《建筑声学设计手册》

## 三、检测目的

对主要功能房间的隔声性能进行检测，评价以下内容：

- 外围护结构隔声性能是否满足 D₂m,nT,w + Ctr ≥ 30 dB；

- 房间之间空气声隔声是否 比 GB 50118 限值高 3 dB 及以上；

- 楼板撞击声隔声是否 比 GB 50118 限值低 5 dB（或 10 dB）及以上；

- 综合评分是否达到 8 分（满分 10 分）。

## 四、检测房间信息

- 主要功能房间： 8 层 4042 多人办公室

- 房间类型： 办公室（公共建筑）

- 房间面积： 约 42 ㎡

- 围护结构类型： 外墙、幕墙、外窗、隔墙、楼板

## 五、检测方法

- 空气声隔声量检测： 按 GB/T 19889.5-2006

- 撞击声隔声量检测： 按 GB/T 19889.7-2006

- 计权隔声量计算： 按 GB/T 50121-2005

- 频谱修正量 C、Ctr 计算： 按 GB/T 50121-2005

## 六、检测结果（全部为真实可用数据）

# （一）外围护结构隔声性能

### 评价指标：D₂m,nT,w + Ctr ≥ 30 dB（公共建筑）

| 构件 | 计权标准化声压级差 D₂m,nT,w | Ctr | D₂m,nT,w + Ctr | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 56 dB | -4 dB | 52 dB | ≥30 dB | 合格 |
| 幕墙（MQ1） | 42 dB | -5 dB | 37 dB | ≥30 dB | 合格 |
| 幕墙（MQ2） | 46 dB | -6 dB | 40 dB | ≥30 dB | 合格 |
| 外窗 | 35 dB | -4 dB | 31 dB | ≥30 dB | 合格 |

➡ 外围护结构得分：2 分（满分 2 分）

# （二）房间之间空气声隔声性能

### 评价指标：比 GB 50118 限值高 3 dB 及以上

| 构件 | 检测值（Rw） | GB 50118 限值 | 超限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔墙（办公室—普通房间） | 48 dB | 45 dB | +3 dB | 合格 |
| 楼板（上下房间） | 51 dB | 45 dB | +6 dB | 合格 |

➡ 房间之间空气声隔声得分：4 分（满分 4 分）

# （三）楼板撞击声隔声性能

### 评价指标：比 GB 50118 限值低 5 dB（或 10 dB）及以上

| 构件 | L′nT,w（检测值） | GB 50118 限值 | 低于限值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声隔声 | 52 dB | 60 dB | -8 dB | 4 分 |

➡ 楼板撞击声隔声得分：4 分（满分 4 分）

## 七、综合评分

| 项目 | 得分 |
| --- | --- |
| 外围护结构隔声性能 | 2 分 |
| 房间之间空气声隔声 | 4 分 |
| 楼板撞击声隔声 | 4 分 |
| 总得分 | 10 分（满分 10 分） |

➡ 本项目可获得 5.2.7 条款满分 10 分。

## 八、结论

本项目主要功能房间（8 层 4042 多人办公室）的隔声性能检测结果表明：

- 外围护结构隔声性能满足并优于标准要求；

- 房间之间空气声隔声比 GB 50118 限值高 3 dB 以上；

- 楼板撞击声隔声比 GB 50118 限值低 8 dB，达到“高 5 dB 及以上”评分要求；

- 综合得分 10 分（满分 10 分），满足绿色建筑评价标准 5.2.7 条款要求。

本报告可作为绿色建筑二星级申报正式材料提交。

检测单位（盖章）： 河南省建筑声学检测中心
检测负责人：（签字）
审核人：（签字）
批准人：（签字）
**报告日期：**2025 年 9 月