# 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 设计日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

## 二、评价依据

本计算书依据以下标准编制：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019（2024 年版）

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 项目施工图、外窗大样图、幕墙图纸及节能计算资料

## 三、评价条款要求（5.2.11）

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，总分 9 分。
根据可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 Sz 按下表评分：

| Sz（遮阳面积占外窗透明部分比例） | 得分 |
| --- | --- |
| 25% ≤ Sz ＜ 35% | 3 |
| 35% ≤ Sz ＜ 45% | 5 |
| 45% ≤ Sz ＜ 55% | 7 |
| Sz ≥ 55% | 9 |

本项目目标得分：7 分。

## 四、计算方法

遮阳设施面积占比按下式计算：

[ Sz = Sz_0 \times η ]

其中：

- Sz₀ —— 遮阳设施应用面积比例（遮阳设施覆盖的外窗面积 / 外窗总透明面积）

- η —— 遮阳方式修正系数：

  - 活动外遮阳：1.2

  - 中置可调遮阳：1.0

  - 固定外遮阳 + 内部高反射率可调遮阳：0.8

  - 可调内遮阳：0.6

## 五、外窗透明面积统计

根据项目外窗及幕墙工程量统计：

| 朝向 | 外窗透明面积（㎡） |
| --- | --- |
| 东向 | 312.4 |
| 南向 | 428.6 |
| 西向 | 305.2 |
| 北向 | 198.3 |
| 合计 | 1,244.5 |

## 六、可调节遮阳设施配置情况

本项目采用 中置可调百叶遮阳系统（η = 1.0），覆盖主要功能房间外窗。

| 遮阳类型 | 覆盖外窗面积（㎡） | 修正系数 η | 修正后面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中置可调百叶 | 580.0 | 1.0 | 580.0 |

## 七、计算过程

- 遮阳设施应用面积比例 Sz₀：

[ Sz_0 = \frac{580.0}{1244.5} = 0.466 ]

- 考虑修正系数 η = 1.0：

[ Sz = 0.466 \times 1.0 = 0.466 ]

- 换算为百分比：

[ Sz = 46.6% ]

## 八、评价结果

根据 Sz = 46.6%，查表可得：

- 45% ≤ Sz ＜ 55% → 得分 = 7 分

本项目可调节遮阳设施面积占比满足绿色建筑评价标准 5.2.11 条款要求，可获得 7 分。

## 九、结论

本项目外窗设置的中置可调节遮阳设施覆盖率高，遮阳面积占外窗透明部分比例达到 46.6%，有效改善室内热舒适性能，满足绿色建筑二星级申报要求，可获得本条款 7 分。

编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月