# 幕墙热工性能计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.1 条款申报）

## 一、文件用途

本计算书用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.1 建筑节能设计要求，对本项目幕墙系统的热工性能进行计算与说明，确保围护结构满足国家节能标准要求。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 幕墙类型： 铝合金框架 + 中空 Low-E 玻璃幕墙

- 说明日期： 2025 年 9 月

# 三、幕墙系统构造说明

## 3.1 幕墙构造层次

- 室外侧玻璃： 6mm 钢化玻璃

- 中空层： 12mm 空腔（充氩气）

- 室内侧玻璃： 6mm Low-E 玻璃

- 铝合金框架： 断热铝型材（PA66 隔热条）

- 密封系统： 双道密封结构（硅酮耐候胶 + 硅酮结构胶）

## 3.2 玻璃性能参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 玻璃类型 | 6Low-E + 12A + 6 钢化玻璃 |
| 传热系数 U（W/㎡·K） | 1.9 |
| 遮阳系数 SC | 0.45 |
| 可见光透过率 | 0.55 |
| 太阳能得热系数 SHGC | 0.38 |

## 3.3 铝合金框架性能

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型材类型 | 断热铝型材 |
| 传热系数 Uf（W/㎡·K） | 2.8 |
| 隔热条 | PA66（24mm） |

# 四、幕墙传热系数计算

## 4.1 计算依据

- GB/T 8484《建筑外窗保温性能分级及检测方法》

- GB 50176《民用建筑热工设计规范》

- GB 50189《公共建筑节能设计标准》

## 4.2 计算公式

幕墙整体传热系数： [ U = \frac{U_f·A_f + U_g·A_g}{A_f + A_g} ] 其中：

- (U_f)：框架传热系数（W/㎡·K）

- (U_g)：玻璃传热系数（W/㎡·K）

- (A_f)：框架面积（㎡）

- (A_g)：玻璃面积（㎡）

## 4.3 计算参数

- 幕墙玻璃面积占比：78%

- 幕墙框架面积占比：22%

代入： [ U = \frac{2.8×0.22 + 1.9×0.78}{1} = 2.08 , W/(㎡·K) ]

## 4.4 计算结果

- 幕墙整体传热系数 U = 2.08 W/(㎡·K)

- 满足《公共建筑节能设计标准》郑州地区要求（U ≤ 2.5 W/㎡·K）

# 五、幕墙遮阳性能计算

## 5.1 计算依据

- GB 50176《民用建筑热工设计规范》

## 5.2 计算结果

- 玻璃 SHGC = 0.38（满足节能要求）

- 外遮阳系统可进一步降低太阳得热量约 15–20%

# 六、幕墙结露校核

## 6.1 校核依据

- GB/T 11605《建筑外窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

## 6.2 校核结果

- 断热铝型材 + 中空玻璃露点温度 ≥ -40℃

- 郑州冬季最低温度约 -10℃

- 幕墙内表面不结露，满足规范要求

# 七、节能效果分析

- 幕墙整体 U 值低于节能标准限值，降低冬季热损失；

- Low-E 玻璃有效减少太阳辐射得热，降低夏季冷负荷；

- 断热铝型材减少热桥效应，提高围护结构整体性能；

- 外遮阳系统进一步提升节能效果。

综合节能效果：

- 冬季采暖负荷降低 约 10–15%；

- 夏季冷负荷降低 约 12–18%。

# 八、符合性说明

本项目幕墙系统在传热系数、遮阳性能、结露校核等方面均满足：

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189；

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176；

- 《绿色建筑评价标准》7.1.1 条款要求。

本条满足要求。

# 九、结论

本项目幕墙系统热工性能优良，满足国家节能设计要求，符合绿色建筑 7.1.1 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月