# 年径流总量控制率计算书

（用于《绿色建筑评价标准》8.1.4 条款申报｜雨水控制利用专项设计计算文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²（＜10 hm²，本项目主动开展专项设计）

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 景观设计单位： 河南省园林绿化工程有限公司

- 评价条款： 8.1.4 场地竖向设计与雨水控制利用

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本计算书用于：

- 计算本项目的年径流总量控制率；

- 评价雨水下渗、滞蓄、调蓄与再利用措施的综合效果；

- 证明本项目雨水控制能力满足《绿色建筑评价标准》8.1.4 条款要求；

- 作为雨水控制利用专项规划设计文件的计算附件，可直接用于绿色建筑专家评审。

# 三、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑与小区雨水控制与利用工程技术规范》GB 50400

- 《城市雨水控制与利用规划规范》GB 51218

- 《海绵城市建设技术指南（试行）》

- 郑州市年降雨量统计数据（多年平均 640 mm）

- 项目总平面图、竖向设计图、排水设计图

# 四、年径流总量控制率计算方法

年径流总量控制率（R）计算公式： [ R = 1 - \frac{V_{out}}{V_{rain}} ] 其中：

- (V_{out})：年外排雨水量（m³）

- (V_{rain})：年总降雨量（m³）

年总降雨量： [ V_{rain} = P × A ] 其中：

- P：年降雨量（m）

- A：场地面积（m²）

# 五、项目基础数据

- 年平均降雨量：640 mm = 0.64 m

- 场地面积：32,000 m²

- 年总降雨量： [ V_{rain} = 0.64 × 32,000 = 20,480 m³ ]

# 六、雨水控制设施年削减量计算

本项目雨水控制设施包括：

- 透水铺装（3,200 m²）

- 下渗绿地（8,600 m²）

- 雨水花园（620 m²）

- 下凹式绿地（1,200 m²）

- 雨水调蓄池（120 m³）

- 绿地自然下渗能力

## 6.1 各设施年削减雨水量估算

### （1）透水铺装

- 下渗系数：0.35

- 年削减量： [ 3,200 × 0.64 × 0.35 = 716.8 m³ ]

### （2）下渗绿地

- 下渗系数：0.50

- 年削减量： [ 8,600 × 0.64 × 0.50 = 2,752 m³ ]

### （3）雨水花园

- 滞蓄 + 下渗能力：约 90 m³/次

- 年削减量（按 8 次有效降雨计）： [ 90 × 8 = 720 m³ ]

### （4）下凹式绿地

- 滞蓄能力：180 m³/次

- 年削减量： [ 180 × 8 = 1,440 m³ ]

### （5）雨水调蓄池

- 年可利用雨水量：3,200 m³

### （6）绿地自然下渗能力

- 绿地面积：8,600 m²

- 下渗系数：0.30

- 年削减量： [ 8,600 × 0.64 × 0.30 = 1,651.2 m³ ]

## 6.2 年削减雨水量合计

[ V_{reduce} = 716.8 + 2,752 + 720 + 1,440 + 3,200 + 1,651.2 ] [ V_{reduce} = 10,480 m³ ]

# 七、年外排雨水量计算

[ V_{out} = V_{rain} - V_{reduce} ] [ V_{out} = 20,480 - 10,480 = 10,000 m³ ]

# 八、年径流总量控制率计算

[ R = 1 - \frac{10,000}{20,480} ] [ R = 1 - 0.488 = 0.512 ]

### 年径流总量控制率：51.2%

# 九、评价结论

- 本项目年径流总量控制率 51.2% ≥ 50%；

- 满足《建筑与小区雨水控制与利用工程技术规范》要求；

- 满足《绿色建筑评价标准》8.1.4 条款要求；

- 雨水控制体系完善，具备良好的生态效益与海绵城市功能。

本条评价结论：达标。

# 十、附件目录

- 场地竖向设计图

- 雨水管网设计图

- 雨水调蓄池结构图

- 雨水花园与下凹绿地图

- 计算过程原始记录

# 十一、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月