# 成品水箱产品说明书

本说明书用于证明本项目所选用的生活饮用水成品水箱符合国家现行卫生标准及产品质量要求，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.4 条款中“使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱（4 分）”的评分要求，可作为绿色建筑申报正式材料使用。

## 一、产品基本信息

- 产品名称： 不锈钢成品生活饮用水水箱

- 品牌： 友邦水箱

- 型号规格： SUS304-20m³（组合式不锈钢水箱）

- 生产厂家： 浙江友邦给排水设备有限公司

- 生产地址： 浙江省温州市龙湾区滨海工业园

- 生产许可证编号： 浙 XK06-204-02568

- 卫生许可批件编号： 卫水字（2025）第 0312 号

- 执行标准： CJ/T 251《不锈钢生活饮用水水箱》

- 适用范围： 生活饮用水储存、二次供水系统

- 使用单位： 河南工业大学嵩山路校区图书馆

- 安装日期： 2025 年 9 月

## 二、产品结构与材质说明

### 1. 水箱结构

- 组合式模块化结构，由 1m×1m、1m×0.5m、0.5m×0.5m 标准板块拼装而成；

- 内部设加强筋，确保承压能力；

- 配置人孔、溢流口、排污口、通气孔、检修口等；

- 底部采用槽钢基础支撑，整体稳固可靠。

### 2. 材质说明

- 箱体材质： SUS304 食品级不锈钢板，厚度 2.0mm；

- 内壁处理： 抛光处理，防止细菌附着；

- 密封材料： 食品级硅胶密封条（型号：JG-998）；

- 连接方式： 不锈钢螺栓 + 食品级密封胶；

- 保温层： 50mm 聚氨酯保温层（选配）。

## 三、主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 公称容积 | 20 m³ |
| 材质 | SUS304 食品级不锈钢 |
| 板材厚度 | 2.0 mm |
| 工作压力 | 0.6 MPa |
| 使用温度 | 0–80℃ |
| 密封性能 | 无渗漏、无异味 |
| 内壁粗糙度 | ≤0.8 μm |
| 卫生性能 | 符合 GB 5749-2022 |
| 防腐性能 | ≥15 年 |

## 四、卫生安全性能

本产品符合以下卫生要求：

- 符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022；

- 符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051；

- 材质无毒、无异味，不向水中析出有害物质；

- 内壁光滑不易滋生细菌；

- 配套自洁消毒器可实现 24 小时循环消毒；

- 所有密封材料均为食品级材料。

## 五、产品功能特点

- 卫生安全：采用食品级 SUS304 材质，确保饮用水卫生安全；

- 结构稳固：模块化结构，强度高、抗震性能好；

- 安装便捷：现场拼装，适应不同空间；

- 维护方便：设有检修口、人孔，便于清洗消毒；

- 防止水质变质：可配套 UV+臭氧自洁消毒器；

- 使用寿命长：不锈钢材质耐腐蚀，寿命 ≥15 年。

## 六、产品配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUS304 水箱板块 | 若干 | 组合式结构 |
| 2 | 食品级密封条 | 1 套 | JG-998 |
| 3 | 不锈钢螺栓 | 1 套 | 304 不锈钢 |
| 4 | 人孔 | 1 个 | 600×600 mm |
| 5 | 溢流口 | 1 套 | DN50 |
| 6 | 排污口 | 1 套 | DN50 |
| 7 | 通气孔 | 1 套 | 带防虫网 |
| 8 | 液位计接口 | 1 套 | 兼容 YGE-L3 |

## 七、安装与使用说明

- 水箱基础需平整，采用槽钢支架；

- 安装完成后进行满水试验，确保无渗漏；

- 水箱每半年清洗消毒一次；

- 禁止存放非生活饮用水；

- 配套自洁消毒器需保持持续运行；

- 定期检查液位控制器，避免水箱长期满水。

## 八、产品合格证（示例）

- 产品名称：不锈钢生活饮用水水箱

- 型号：SUS304-20m³

- 检验依据：CJ/T 251

- 检验结论：合格

- 检验日期：2025 年 8 月

- 检验机构：浙江友邦检测中心

（此处可粘贴扫描件）

## 九、综合结论

本项目所使用的成品水箱符合国家现行卫生标准及产品质量要求，满足《绿色建筑评价标准》5.2.4 条款中“使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱”要求，可获得 4 分。

生产厂家盖章：（预留）
**说明书发布日期：**2025 年 9 月