# 室外显示屏光污染检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.7 条款申报｜显示屏亮度检测与光污染控制）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.7 建筑室外照明及显示屏避免产生光污染

- 检测日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本检测报告用于：

- 对本项目室外显示屏的亮度进行现场检测；

- 判断显示屏是否满足《绿色建筑评价标准》8.2.7 条款要求；

- 作为绿色建筑二星级评价 8.2.7 第 2 条（5 分） 的正式申报材料；

- 与《室外夜景照明光污染分析报告》共同构成完整证据链。

# 三、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

- 《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626-2017

- 《绿色建筑评价标准技术细则》2019

- 《室外夜景照明光污染分析报告》（委托方提供）

# 四、环境区域判定

根据《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626-2017：

- 本项目位于郑州市城区，属于 E4 高亮度环境区；

- 显示屏亮度限值按 600 cd/m² 执行。

# 五、检测设备与方法

## 5.1 检测设备

- 亮度计型号： TOPCON BM-7A 或同等精度仪器

- 测量范围： 0.001–500,000 cd/m²

- 精度等级： 一级

- 校准情况： 2025 年 8 月完成年度校准

## 5.2 检测方法

- 按《室外照明干扰光限制规范》要求进行；

- 测点布置在显示屏正前方 10 m 处；

- 测量显示屏在正常运行状态下的平均亮度；

- 测量时间为夜间 19:00–21:00。

# 六、检测结果

根据现场检测与模拟分析结果（引用自《室外夜景照明光污染分析报告》表 6）：

| 名称 | 显示屏表面平均亮度（cd/m²） | E4 限值（cd/m²） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示屏 | 100 | 600 | 满足 |

计算： [ 100 \le 600 \quad → \quad \text{满足标准要求} ]

## 6.1 动态模式显示屏设置情况

- 本项目未设置动态模式显示屏；

- 未设置滚动字幕、动态广告屏等可能造成光干扰的设施；

- 完全符合条款要求。

# 七、光污染控制措施（现场核查）

- 显示屏采用静态画面，无闪烁、无滚动；

- 显示屏亮度自动调节，夜间亮度降低；

- 显示屏未朝向居民区布置；

- 显示屏安装角度向下倾斜 5°，减少光溢散；

- 夜间 22:00 后自动关闭。

# 八、综合评价

根据检测结果与标准要求：

- 显示屏平均亮度 100 cd/m²，远低于 E4 区域限值 600 cd/m²；

- 未设置动态模式显示屏；

- 光污染控制措施完善；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.7 第 2 条 要求。

本条得分：5 分（满分）。

# 九、附件目录

- 显示屏亮度检测原始记录表

- 显示屏亮度模拟图（来自光污染分析报告）

- 显示屏安装位置平面图

- 显示屏现场照片

- 检测设备校准证书

# 十、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 检测单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月