# 节水器具、设备和系统的产品说明书

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.7 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.7 条款要求，提供本项目所采用的节水器具、节水设备及节水系统的产品说明书，证明其均符合国家标准 GB/T 18870《节水型产品通用技术条件》 的要求。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《水资源利用方案》《给排水系统设计说明》《用水计量系统说明》等材料共同构成完整的节水证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 文件日期： 2025 年 9 月

# 三、节水器具产品说明书

## 3.1 节水型坐便器（一级节水）

- 型号： WC-3.8L

- 冲水量： 3.8 L（符合 GB/T 18870 一级节水要求）

- 冲水方式： 双档节水冲洗（3.8/2.8 L）

- 排污管径： 50 mm

- 节水性能： 年节水率 ≥ 35%

- 适用区域： 卫生间

## 3.2 节水型小便器（感应式）

- 型号： UB-1.0L

- 冲水量： 1.0 L

- 控制方式： 红外感应自动冲洗

- 节水性能： 冲洗量较传统产品降低 60%

- 适用区域： 男卫生间

## 3.3 节水型龙头（起泡器 + 红外感应）

- 型号： FA-3.0L

- 出水量： 3.0 L/min（符合 GB/T 18870 要求）

- 控制方式： 红外感应自动启闭

- 节水性能： 节水率 ≥ 40%

- 适用区域： 洗手盆

## 3.4 节水型淋浴器

- 型号： SH-6.0L

- 出水量： 6.0 L/min

- 节水性能： 节水率 ≥ 30%

- 适用区域： 员工淋浴间（如有）

# 四、节水设备产品说明书

## 4.1 减压阀（用于水压＞0.2 MPa 的支管）

- 型号： PRV-20

- 口径： DN20–DN50

- 工作压力： 0.1–1.0 MPa 可调

- 功能： 稳定水压，保护用水器具

- 安装位置： 卫生间、公共洗手区、设备间支管

## 4.2 远传水表（分项计量）

- 型号： NB-IoT-20

- 通讯方式： NB-IoT

- 计量等级： 2 级

- 功能： 远程抄表、漏损报警、用水统计

- 安装位置： 生活用水、绿化用水、杂用水支路

## 4.3 雨水过滤装置（非传统水源系统）

- 型号： RW-FL100

- 过滤精度： 100 μm

- 功能： 去除雨水杂质，保障回用水水质

- 用途： 绿化浇洒、道路冲洗

# 五、节水系统说明书

## 5.1 用水计量系统

- 所有用水点按用途设置独立计量：

  - 生活用水计量

  - 绿化用水计量

  - 雨水回用补水计量

  - 空调补水计量

- 计量数据接入能源管理系统，实现实时监测

## 5.2 减压系统

- 所有 水压＞0.2 MPa 的支管均设置减压阀

- 确保用水器具工作压力稳定，避免浪费与损坏

## 5.3 节水器具系统

- 全部卫生洁具均为 一级节水产品

- 全部符合 GB/T 18870《节水型产品通用技术条件》

- 采用感应控制、起泡器、低流量喷头等节水技术

# 六、符合性说明（对应 7.1.7 条款）

本项目节水器具、设备及系统均满足以下要求：

- ✔ 按用途设置独立用水计量装置

- ✔ 水压＞0.2 MPa 的支管均设置减压设施

- ✔ 所有用水器具均符合 GB/T 18870 要求

- ✔ 节水系统完善，节水效果显著

本条满足要求。

# 七、结论

本项目采用的节水器具、节水设备及节水系统均为节水型产品，符合国家标准要求，节水性能优良，完全满足《绿色建筑评价标准》7.1.7 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
供货单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月