# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 步行与自行车交通系统照度检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.5 条款：8 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 检测范围： 步行道、自行车道、机动车道、出入口广场照明

- 检测目的： 验证道路照明是否满足绿色建筑 4.2.5 条款要求

- 检测依据： 《城市道路照明设计标准》CJJ 45、《建筑照明设计标准》GB 50034

- 检测日期： 2025 年 9 月起

- 检测机构： ×× 建筑照明检测中心

## 二、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《LED 道路照明应用技术要求》CQC16-465117-2016

- 项目道路照明设计文件

# 三、4.2.5 条款满足情况（8 分）

| 条款要求 | 分值 | 检测结果 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人车分流措施 | — | 已设置独立步行道、自行车道 | ✔ 满足 |
| 步行系统照明充足 | 8 分之一部分 | 平均照度 ≥ 15 lx | ✔ 满足 |
| 自行车交通系统照明充足 | 8 分之一部分 | 平均照度 ≥ 10 lx | ✔ 满足 |
| 道路照明安全、节能、无眩光 | — | LED 灯具、均匀配光 | ✔ 满足 |

综合评价：本项目满足 4.2.5 条款，可获得 8 分。

# 四、检测方法

- 使用 照度计（型号：TES-1339R） 进行现场实测；

- 测点布置按 CJJ 45 标准：

  - 步行道：每 10 m 设置 1 个测点；

  - 自行车道：每 15 m 设置 1 个测点；

  - 机动车道：按车道中心线布置；

- 测试时间：夜间 19:00–21:00；

- 天气条件：晴朗、无雨雾。

# 五、检测结果

# 5.1 步行道照度检测（要求 ≥ 15 lx）

| 测点编号 | 实测照度（lx） |
| --- | --- |
| P1 | 17.8 |
| P2 | 18.5 |
| P3 | 16.9 |
| P4 | 19.2 |
| P5 | 17.3 |

平均照度：17.94 lx（≥ 15 lx，合格）

# 5.2 自行车道照度检测（要求 ≥ 10 lx）

| 测点编号 | 实测照度（lx） |
| --- | --- |
| C1 | 11.2 |
| C2 | 12.5 |
| C3 | 10.8 |
| C4 | 11.9 |
| C5 | 12.1 |

平均照度：11.70 lx（≥ 10 lx，合格）

# 5.3 机动车道照度检测（满足 CJJ 45 标准）

| 测点编号 | 实测照度（lx） |
| --- | --- |
| M1 | 20.5 |
| M2 | 21.8 |
| M3 | 19.7 |
| M4 | 22.1 |
| M5 | 20.9 |

平均照度：21.00 lx（符合标准）

# 5.4 出入口广场照度检测

| 测点编号 | 实测照度（lx） |
| --- | --- |
| G1 | 28.5 |
| G2 | 30.2 |
| G3 | 27.9 |

平均照度：28.87 lx（满足安全照明要求）

# 六、照明均匀度检测

| 区域 | 均匀度要求 | 实测均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步行道 | ≥ 0.30 | 0.42 | 合格 |
| 自行车道 | ≥ 0.30 | 0.38 | 合格 |
| 机动车道 | ≥ 0.30 | 0.36 | 合格 |

# 七、眩光与安全性检测

- 灯具采用统一配光，无明显眩光；

- 无频闪现象；

- 灯杆安装牢固，基础稳固；

- 电缆敷设规范，无裸露风险。

结论：照明系统安全可靠。

# 八、综合评价

- 步行道、自行车道照度均满足绿色建筑要求；

- 照度均匀度良好，无暗区；

- 照明系统节能、安全、稳定；

- 完全满足绿色建筑 4.2.5 条款，可获得 8 分。

# 九、最终结论

本项目道路照明系统经现场检测，照度、均匀度及安全性均满足绿色建筑评价标准 4.2.5 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。