# 室外平均迎风面积比与活动场地遮阳覆盖率计算报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.1.2 条款申报｜室外热环境达标证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 结构形式： 混合结构（钢结构 + 混凝土结构）

- 评价条款： 8.1.2 室外热环境应满足国家现行标准要求

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

## 二、文件用途

本报告用于证明：

- 本项目室外热环境满足国家现行标准要求；

- 室外平均迎风面积比计算合理，满足通风要求；

- 室外活动场地遮阳覆盖率满足夏季热舒适要求；

- 可作为绿色建筑二星级评价 8.1.2 条款 的正式支撑材料。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑专家评审。

# 三、评价依据

本报告计算依据如下标准：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》DBJG 14-2022（参考）

- 《城市居住区规划设计标准》GB 50180

- 项目总平面图、景观施工图、建筑立面图

# 四、室外平均迎风面积比计算

## 4.1 计算目的

用于评价室外风环境是否满足自然通风要求，避免形成通风死角和热岛效应。

## 4.2 计算方法

平均迎风面积比计算公式： [ A_{avg} = \frac{\sum(A_i \cdot W_i)}{A_{total}} ] 其中：

- (A_i)：建筑立面迎风面积

- (W_i)：风向权重（根据当地主导风向）

- (A_{total})：建筑总迎风面积

## 4.3 项目数据（来自建筑立面图）

| 建筑立面 | 迎风面积（m²） | 主导风向权重 | 加权面积（m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南立面 | 2,850 | 0.45 | 1,282.5 |
| 东立面 | 1,960 | 0.25 | 490 |
| 西立面 | 1,940 | 0.20 | 388 |
| 北立面 | 1,720 | 0.10 | 172 |
| 合计 | 8,470 | — | 2,332.5 |

## 4.4 计算结果

[ A_{avg} = \frac{2,332.5}{8,470} = 0.275 ]

### 结论：平均迎风面积比 = 0.275，满足室外风环境要求（≥0.20）。

# 五、活动场地遮阳覆盖率计算

## 5.1 计算目的

用于评价室外活动区域在夏季是否具备足够遮阳，降低地表温度，提升热舒适性。

## 5.2 计算方法

遮阳覆盖率计算公式： [ C = \frac{A_{shade}}{A_{total}} × 100% ] 其中：

- (A_{shade})：遮阳覆盖面积（树荫、廊架、遮阳棚等）

- (A_{total})：活动场地总面积

## 5.3 项目数据（来自景观施工图）

| 场地类型 | 总面积（m²） | 遮阳面积（m²） | 遮阳形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主入口广场 | 1,200 | 420 | 廊架 + 乔木 |
| 阅读庭院 | 850 | 380 | 乔木 + 半遮阳棚 |
| 东侧休闲区 | 620 | 260 | 乔木 |
| 合计 | 2,670 | 1,060 | — |

## 5.4 计算结果

[ C = \frac{1,060}{2,670} × 100% = 39.70% ]

### 结论：遮阳覆盖率 = 39.70%，满足夏季热舒适要求（≥30%）。

# 六、综合评价

- 室外平均迎风面积比 0.275 ≥ 0.20，满足风环境要求；

- 活动场地遮阳覆盖率 39.70% ≥ 30%，满足夏季热舒适要求；

- 本项目室外热环境满足国家现行标准要求；

- 完全符合绿色建筑评价标准 8.1.2 条款 要求。

本条评价结论：达标。

# 七、附件目录

- 总平面图（节选）

- 建筑立面图（节选）

- 景观施工图（节选）

- 遮阳设施布置图

- 计算过程原始记录

# 八、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月