# 场地污染源治理措施分析报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.1.6 条款申报｜场地内无排放超标污染源证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本报告用于：

- 识别本项目场地内可能存在的污染源；

- 分析污染物排放情况是否符合国家现行标准；

- 提供污染源治理措施与监测结果；

- 证明本项目场地内不存在排放超标的污染源；

- 作为绿色建筑二星级评价 8.1.6 条款 的正式支撑材料。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《大气污染物综合排放标准》GB 16297

- 《污水综合排放标准》GB 8978

- 《建筑施工场界噪声排放标准》GB 12523

- 《环境空气质量标准》GB 3095

- 《地表水环境质量标准》GB 3838

- 项目施工组织设计、排水设计、设备清单

# 四、场地污染源识别

本项目为图书馆改造工程，场地内无工业生产活动，主要可能污染源包括：

## 4.1 施工阶段污染源

- 施工扬尘

- 施工机械尾气

- 噪声排放

- 施工废水（混凝土养护水、清洗水）

## 4.2 运营阶段污染源

- 空调冷凝水

- 卫生间生活污水

- 垃圾收集点气味

- 地下车库排风

经排查，本项目无工业废气、工业废水、危险废物排放源。

# 五、污染源治理措施分析

## 5.1 施工扬尘治理措施

- 场地四周设置连续围挡；

- 主要道路硬化率 ≥ 90%；

- 施工现场每日洒水 2–3 次；

- 砂石料集中堆放并覆盖；

- 渣土运输车辆密闭运输；

- 出入口设置车辆冲洗设施。

监测结果：PM10、PM2.5 均满足《环境空气质量标准》要求。

## 5.2 施工机械尾气治理措施

- 使用国Ⅳ及以上标准机械；

- 定期维护发动机；

- 禁止长时间怠速运行。

监测结果：NOx、CO 排放满足《大气污染物综合排放标准》要求。

## 5.3 施工噪声治理措施

- 合理安排施工时间（禁止夜间施工）；

- 高噪声设备设置隔音屏障；

- 设备基础减震处理。

监测结果：昼间噪声 ≤ 65 dB，满足《建筑施工场界噪声排放标准》。

## 5.4 施工废水治理措施

- 设置沉淀池；

- 清洗水经沉淀后回用；

- 禁止废水外排。

监测结果：pH、SS、COD 均满足《污水综合排放标准》。

# 六、运营阶段污染源治理措施

## 6.1 空调冷凝水

- 通过管道收集后用于绿化浇灌；

- 不外排，不产生污染。

## 6.2 生活污水

- 经化粪池预处理后排入市政污水管网；

- 不直接排入自然水体。

## 6.3 垃圾收集点

- 设置封闭式垃圾房；

- 配置除臭设备；

- 每日清运。

## 6.4 地下车库排风

- 设置 CO 浓度监测系统；

- 排风机自动启停；

- 排风口远离人员活动区。

监测结果：CO、TVOC 浓度均满足《环境空气质量标准》。

# 七、综合监测结果

经第三方检测机构对施工与运营阶段污染物进行监测：

- 大气污染物：达标；

- 噪声：达标；

- 废水：达标；

- 车库排风：达标；

- 垃圾房气味：达标。

### 结论：本项目场地内无排放超标的污染源。

# 八、综合评价

- 场地内无工业污染源；

- 施工与运营阶段污染物均达标排放；

- 治理措施完善、有效；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.1.6 条款 要求。

本条评价结论：达标。

# 九、附件目录

- 施工扬尘监测报告

- 施工噪声监测报告

- 施工废水检测报告

- 车库排风检测报告

- 垃圾房气味检测记录

- 现场照片与治理措施记录

# 十、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月