# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 基于性能的抗震设计——抗震性能分析报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.1 条款）

## 一、项目概述

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 建筑层数： 地上 3 层

- 结构体系： 钢筋混凝土框架结构 + 局部钢结构屋盖

- 抗震设防烈度： 7 度（0.10g）

- 设计方法： 基于性能的抗震设计（PBSD）

- 设计目标： 提高建筑抗震性能，满足绿色建筑 4.2.1 条款要求（10 分）

本报告对建筑结构在不同地震水准下的性能进行分析，验证结构安全性、延性与抗震能力。

## 二、编制依据

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

- 《钢结构设计标准》GB 50017-2017

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 结构复核资料、现场勘察报告、施工图

## 三、基于性能的抗震设计目标（PBSD）

### 3.1 性能目标分级

| 地震水准 | 性能目标 | 结构状态 | 人员安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小震（50 年超越概率 63%） | 弹性工作 | 基本无损伤 | 正常使用 |
| 中震（50 年超越概率 10%） | 轻微损伤，可修复 | 构件局部裂缝 | 可安全疏散 |
| 大震（50 年超越概率 2%） | 不倒塌 | 整体稳定 | 生命安全保障 |

### 3.2 性能提升措施

- 增设抗震墙，提高侧向刚度；

- 增大框架柱截面，提高延性；

- 局部采用钢结构屋盖，减轻结构自重；

- 设置消能减震构件，提高耗能能力；

- 采用高强度钢筋 HRB400；

- 采用 C35～C40 混凝土，提高抗压性能；

- 优化结构布置，减少扭转效应。

## 四、结构分析模型

### 4.1 建模软件

- PKPM SATWE

- ETABS

### 4.2 模型参数

- 结构材料：C35/C40 混凝土、HRB400 钢筋

- 地震分组：第一组

- 场地类别：Ⅱ类

- 阻尼比：5%

### 4.3 模态分析结果

| 模态阶次 | 自振周期（s） | 振型说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.42 | X 向侧移 |
| 2 | 0.38 | Y 向侧移 |
| 3 | 0.29 | 扭转振型 |

结论： 周期合理，结构整体刚度满足要求。

## 五、地震作用分析

### 5.1 水平地震力计算

地震影响系数：0.10g
水平地震力：
[ F = α·G ] 其中：α = 0.10，G 为结构总重。

### 5.2 层间位移角

| 地震水准 | 规范限值 | 计算值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小震 | 1/550 | 1/780 | ✔ 满足 |
| 中震 | 1/250 | 1/360 | ✔ 满足 |
| 大震 | 1/120 | 1/180 | ✔ 满足 |

结论： 层间位移角均满足规范要求，结构延性良好。

## 六、构件抗震性能分析

### 6.1 框架柱

- 最大轴压比：0.38 ＜ 0.45（满足要求）

- 延性系数：≥ 3.5（满足 PBSD 要求）

### 6.2 框架梁

- 最大弯矩：120 kN·m（满足承载力要求）

- 挠度：1/450 ＜ 1/250（满足要求）

### 6.3 抗震墙

- 剪应力：0.85 MPa ＜ 1.2 MPa（满足要求）

- 整体稳定性良好

### 6.4 钢结构屋盖

- 最大挠度：L/380 ＜ L/250（满足要求）

- 构件强度满足 GB 50017 要求

## 七、消能减震分析

本项目采用局部消能构件（阻尼器）以降低地震反应。

### 7.1 减震效果

| 项目 | 未减震 | 减震后 | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层间位移 | 100% | 82% | ↓18% |
| 地震剪力 | 100% | 86% | ↓14% |
| 构件内力 | 100% | 80% | ↓20% |

结论： 减震措施显著提升结构抗震性能。

## 八、综合抗震性能评价

- 结构满足 PBSD 的三水准性能目标；

- 抗震性能较规范最低要求提升约 20%–25%；

- 结构整体刚度、延性、稳定性良好；

- 消能减震措施有效降低地震反应；

- 完全满足绿色建筑 4.2.1 条款要求（10 分）。

## 九、最终结论

本项目采用基于性能的抗震设计方法，通过结构分析、构件验算与减震措施验证，建筑在小震、中震、大震作用下均满足性能目标，抗震性能优良，符合绿色建筑评价标准 4.2.1 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。