# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 建筑适变性提升措施专项设计说明（得分：14 分）

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.6 条款，总分 18 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 建筑层数： 地上 3 层

- 专项内容： 建筑适变性提升措施（空间可变、结构与设备分离、设备设施适应性）

- 编制日期： 2025 年 9 月起

本专项设计说明用于证明本项目满足绿色建筑 4.2.6 条款（总分 18 分） 中的 14 分 要求，包括：

- 通用开放、灵活可变的使用空间设计（7 分）；

- 建筑结构与建筑设备管线分离（7 分）；

- 未采用 完整的设备设施适应性布置方式（未得 4 分）。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 项目建筑施工图、机电施工图及相关设计文件

# 三、4.2.6-1 通用开放、灵活可变的使用空间设计（7 分）

## 3.1 可变换功能空间设计原则

- 采用大开间、少隔断的阅览空间与办公空间；

- 采用可移动、可拆卸的玻璃隔断；

- 采用模块化家具布置方式；

- 预留未来功能变化的空间弹性。

## 3.2 可变换空间面积计算（引用计算书数据）

根据《可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书》：

- 可变换功能空间总面积：7808 ㎡；

- 采用灵活隔断面积：5397 ㎡；

- 灵活隔断比例：69.1%。

结论：满足“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计”，可得 7 分。

# 四、4.2.6-2 建筑结构与建筑设备管线分离（7 分）

## 4.1 结构体系适应性设计

- 采用框架结构体系，柱网规则，便于空间调整；

- 主要承重构件布置在外围，减少内部结构限制；

- 楼板采用大板结构，减少二次拆改影响。

## 4.2 设备管线分离设计

### （1）水平管线分离

- 采用吊顶内独立布置的风管、电缆桥架、给排水管；

- 管线沿走廊集中布置，减少穿越功能空间；

- 采用可拆卸吊顶，便于检修与改造。

### （2）垂直管线分离

- 设置独立管井（电井、弱电井、风井、给排水井）；

- 管井位置固定，不随功能变化而改变；

- 管井内管线采用支架分层布置，互不干扰。

### （3）末端设备可调整

- 空调末端采用风机盘管 + 新风系统，可根据隔断变化调整；

- 照明采用可调光 LED 灯具，满足不同布局需求。

结论：建筑结构与设备管线实现有效分离，可得 7 分。

# 五、4.2.6-3 设备设施适应功能变化的布置方式（未得 4 分）

本项目虽具备一定的设备适应性，但未完全满足条款要求：

## 5.1 已具备但不足以得分的内容

- 空调末端具备一定可调整性；

- 部分照明采用可调光灯具；

- 部分区域采用模块化家具。

## 5.2 未满足得分要求的原因

- 未全面采用可移动风口系统；

- 未采用轨道式照明系统覆盖全部可变空间；

- 电气系统未完全采用地插 + 墙插双预留方式；

- 设备设施未形成完整的“随空间变化而调整”的系统化方案。

结论：本项目未完全满足条款 3 的要求，因此未获得 4 分。

# 六、综合评价（总分 14 分）

| 条款内容 | 分值 | 本项目满足情况 |
| --- | --- | --- |
| 通用开放、灵活可变的使用空间设计 | 7 分 | ✔ 满足 |
| 建筑结构与设备管线分离 | 7 分 | ✔ 满足 |
| 设备设施适应功能变化 | 4 分 | ✘ 未满足 |

总计：14 分（满足条款 1 和条款 2）

# 七、最终结论

本项目通过灵活可变的空间设计、结构与设备管线分离等措施，满足《绿色建筑评价标准》4.2.6 条款中的 14 分要求。本专项设计说明可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。