# 信息网络系统设计文件

适用于：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）
对应条款：6.1.5 建筑设备管理系统自动监控功能、6.1.6 建筑应设置信息网络系统
文件用途：绿色建筑二星级正式申报材料

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： ——

- 系统类型： 建筑信息网络系统（含弱电系统、综合布线、网络安全、BAS 联动）

- 编制日期： 2025 年 9 月

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019（2024 年版）

- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB 50312

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348

- 项目建筑施工图、弱电系统图、网络拓扑图

## 三、系统建设目标

信息网络系统建设旨在：

- 为图书馆提供高速、稳定、安全的网络环境；

- 支撑 BAS（建筑设备管理系统）自动监控功能；

- 实现办公、管理、安防、能耗监测等系统的互联互通；

- 满足绿色建筑 6.1.5、6.1.6 条款要求；

- 提供可扩展、可维护、可升级的网络基础设施。

## 四、系统总体架构

本项目信息网络系统采用“三层架构 + 多系统融合”模式：

### 4.1 三层网络架构

- 核心层（Core Layer）

  - 负责高速数据交换与路由

  - 设备：核心交换机（万兆）

- 汇聚层（Aggregation Layer）

  - 负责各楼层弱电间数据汇聚

  - 设备：三层汇聚交换机

- 接入层（Access Layer）

  - 负责终端接入（AP、监控、BAS 控制器等）

  - 设备：千兆接入交换机

### 4.2 系统融合内容

- BAS 建筑设备管理系统

- 视频监控系统（CCTV）

- 门禁系统

- 能耗监测系统

- 无线 Wi-Fi 系统

- 信息发布系统

- 图书馆业务系统

## 五、综合布线系统设计

### 5.1 布线标准

- 水平布线：六类非屏蔽双绞线（CAT6）

- 主干布线：多模光纤（OM3）

- 机房跳线：万兆光纤跳线 + 六类跳线

### 5.2 机房设置

- 设置主信息机房（MDF）

- 各楼层设置弱电间（IDF）

- 配置机柜、UPS、电源、防雷接地

### 5.3 信息点数量

- 办公区：每 10㎡ 设置 2 个信息点

- 阅览区：每 6 座设置 1 个信息点

- BAS 控制点：按设备点位布置

## 六、网络安全设计

- 部署防火墙、入侵检测系统 IDS

- 设置 VLAN 分区（办公 / BAS / 安防 / 访客）

- 采用 ACL 访问控制策略

- 服务器区采用双机热备

## 七、与 BAS 系统的联动设计（满足 6.1.5）

信息网络系统为 BAS 提供：

- 稳定的 TCP/IP 通讯链路

- DDC 控制器接入网络

- 监控主机与服务器互联

- 能耗采集模块数据上传

- 报警信息实时传输

BAS 系统通过信息网络实现：

- 自动监控

- 自动控制

- 报警推送

- 历史数据存储

- 远程管理

## 八、系统设备清单（示例）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 10G-Core | 2 | 双机热备 |
| 2 | 汇聚交换机 | 3L-AGG | 6 | 各楼层弱电间 |
| 3 | 接入交换机 | 1G-ACC | 28 | 信息点接入 |
| 4 | 防火墙 | FW-2025 | 2 | 主备 |
| 5 | 无线 AP | WiFi6-AP | 65 | 全楼覆盖 |
| 6 | 光纤配线架 | ODF | 8 | 主干布线 |
| 7 | 机柜 | 42U | 10 | 机房及弱电间 |

## 九、系统运行与维护

- 每月巡检交换机、AP、光纤链路

- 每季度备份网络配置

- 每半年进行网络安全漏洞扫描

- 机房温湿度监测与 UPS 维护

## 十、结论

本项目信息网络系统设计完善、结构清晰、功能齐全，满足：

- 6.1.5 建筑设备管理系统自动监控功能的网络支撑要求；

- 6.1.6 建筑应设置信息网络系统的建设要求。

本设计文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月