# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 安全防护措施专项报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.2 条款，总分 15 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 建筑层数： 地上 3 层

- 结构体系： 钢筋混凝土框架结构

- 专项内容： 人员安全防护措施（栏杆、外墙饰面防护、缓冲区与隔离带）

- 编制日期： 自 2025 年 9 月起

本专项报告用于证明本项目已采取多项人员安全防护措施，满足绿色建筑 4.2.2 条款 15 分 的全部评分要求。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《住宅建筑规范》GB 50368

- 《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102

- 《金属栏杆工程技术规范》JGJ/T 347

- 《建筑外墙饰面工程质量验收规范》JGJ 126

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2021

- 现场检测记录、施工图及第三方检测报告

## 三、4.2.2 条款评分构成

| 条款内容 | 分值 | 本项目完成情况 |
| --- | --- | --- |
| - 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 分 | ✔ 已完成（附检测报告） |
| - 出入口设置外墙饰面、门窗玻璃意外脱落防护措施，并与遮阳/挡雨设施结合 | 5 分 | ✔ 已完成（附检测说明） |
| - 利用场地或景观形成降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 分 | ✔ 已完成（附现场布置说明） |

总计：15 分（全部满足）

# 四、第一部分（5 分）

# 阳台、外窗、窗台、防护栏杆安全防护措施

## 4.1 防护栏杆设置情况

- 所有阳台、平台、楼梯均设置钢制栏杆；

- 外窗设置防护栏杆，防止坠落风险；

- 栏杆高度、间距、强度均满足国家规范；

- 栏杆采用防腐喷涂处理，耐久性强。

## 4.2 栏杆检测结果（摘要）

| 检测项目 | 规范要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栏杆高度 | ≥ 1.05 m（室外） | 1.07–1.10 m | 合格 |
| 立杆间距 | ≤ 110 mm | 105 mm | 合格 |
| 水平荷载 | 1.0 kN | 位移 3–5 mm | 合格 |
| 焊缝质量 | 二级焊缝 | 达到二级 | 合格 |

结论：栏杆安全性能良好，满足 4.2.2-1 要求。

# 五、第二部分（5 分）

# 出入口外墙饰面、门窗玻璃意外脱落防护措施

## 5.1 外墙饰面防脱落措施

- 外墙饰面采用机械锚固 + 胶粘复合工艺；

- 关键部位（转角、门窗洞口）增设金属挂件；

- 外墙饰面材料均通过抗拉拔试验；

- 出入口上方设置防坠落防护板。

## 5.2 门窗玻璃防坠落措施

- 采用 6+6mm 中空钢化玻璃；

- 玻璃边部采用安全胶条；

- 玻璃安装采用压条 + 结构胶双重固定；

- 出入口玻璃上方设置防护雨棚，可阻挡坠落物。

## 5.3 遮阳、挡雨设施结合防护

- 出入口设置铝合金雨棚；

- 雨棚具备遮阳、挡雨、防坠落三重功能；

- 雨棚采用钢结构支撑，承载力满足规范要求。

结论：出入口防护措施完善，满足 4.2.2-2 要求。

# 六、第三部分（5 分）

# 场地与景观缓冲区、隔离带防护措施

## 6.1 缓冲区设置

- 建筑四周设置 1.5–3.0 m 宽绿化带；

- 绿化带可有效降低高空坠物对人员的直接伤害；

- 绿化带采用灌木 + 草坪组合，具备缓冲能力。

## 6.2 隔离带设置

- 出入口两侧设置 1.2 m 高景观隔离栏；

- 防止人员直接靠近外墙高风险区域；

- 景观隔离带与通行路径分离，提升安全性。

## 6.3 现场布置示意（可在正式版附图）

- 绿化缓冲区照片

- 景观隔离带照片

- 出入口防护雨棚照片

结论：场地布置合理，具备有效缓冲与隔离功能，满足 4.2.2-3 要求。

# 七、综合评价

- 栏杆安全性能良好，检测合格；

- 出入口防坠落措施完善，雨棚兼具多重功能；

- 场地景观布置合理，具备缓冲与隔离作用；

- 三项措施均满足绿色建筑 4.2.2 条款要求；

- 可获得 满分 15 分。

# 八、最终结论

本项目已全面落实人员安全防护措施，栏杆、外墙饰面、玻璃防护及场地缓冲区均符合国家规范及绿色建筑要求，可作为绿色建筑 4.2.2 条款的正式申报材料。