# 围护结构内部冷凝验算报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.7 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 报告日期： 2026 年 3 月 17 日

- 采用软件： BECS2026 建筑节能冷凝分析系统

本报告用于验证本项目围护结构（屋面、外墙）在采暖期间是否存在内部冷凝风险，满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 及《建筑环境通用规范》GB 55016 的要求，作为绿色建筑 5.1.7 条款 的正式支撑材料。

## 二、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 项目施工图、墙身大样图、节能计算书

# 三、5.1.7 条款冷凝要求

### （1）供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝

需验证：

- 冷凝计算界面温度是否低于饱和水蒸气温度；

- 保温材料湿度增量是否超过限值；

- 蒸汽渗透阻是否满足规范要求。

### （2）冷凝计算界面内侧蒸汽渗透阻应 ≥ 规范限值

按 GB 55016 式（3.2-1）计算： [ Z_i ≥ Z_{min} ]

### （3）保温材料重量湿度增量应 ≤ 限值

- 岩棉板：≤ 5%

- 挤塑板：≤ 10%

# 四、计算条件

| 参数 | 数值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 室内计算温度 ti（℃） | 18 | GB 50176 |
| 室内相对湿度 φ（%） | 60 | GB 50176 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 2.10 | GB 50176 附录 A |
| 室外相对湿度（%） | 62 | GB 50176 附录 A |
| 采暖期天数 Z（天） | 82 | GB 50176 附录 A |
| 内表面换热阻（m²·K/W） | 0.11 | GB 50176 |

# 五、围护结构构造与材料参数

以下为本项目典型构造（示例）：

## 5.1 屋顶构造

- 水泥砂浆 20 mm

- 细石混凝土 40 mm

- 挤塑聚苯板 90 mm

- 轻骨料混凝土 30 mm

- 钢筋混凝土 120 mm

- 石灰砂浆 20 mm

### 关键参数

- 冷凝计算界面温度：2.55 ℃

- 界面饱和水蒸气压：733.78 Pa

- 室内水蒸气压：1237.20 Pa

- 室外水蒸气压：440.32 Pa

- 界面内侧蒸汽渗透阻：10189（≥ 2346）→ 满足

- 保温材料湿度增量：0%（≤ 10%）→ 满足

## 5.2 外墙构造（填充墙）

- 水泥砂浆 20 mm

- 岩棉板 80 mm

- 加气混凝土 200 mm

- 石灰砂浆 20 mm

### 关键参数

- 冷凝计算界面温度：2.44 ℃

- 界面饱和水蒸气压：727.99 Pa

- 室内水蒸气压：1237.20 Pa

- 室外水蒸气压：440.32 Pa

- 界面内侧蒸汽渗透阻：2619（≥ 969）→ 满足

- 保温材料湿度增量：0%（≤ 5%）→ 满足

# 六、冷凝验算结果汇总

| 部位 | 构造 | 湿度增量限值（%） | 实测增量（%） | 蒸汽渗透阻限值 | 实际蒸汽渗透阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | 2346 | 10189 | ✔ 满足 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 5 | 0 | 969 | 2619 | ✔ 满足 |

所有围护结构均未发生内部冷凝风险。

# 七、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 屋面、外墙内部不应产生冷凝 | 未出现冷凝 | ✔ 满足 |
| 保温材料湿度增量 ≤ 限值 | 全部满足 | ✔ 满足 |
| 蒸汽渗透阻 ≥ 规范限值 | 全部满足 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.7 条款关于“内部冷凝验算”的要求。

# 八、最终结论

通过对屋顶及外墙围护结构的内部冷凝验算，本项目所有围护结构均未出现冷凝风险，保温材料湿度增量为 0%，蒸汽渗透阻均远高于规范限值，满足《建筑环境通用规范》GB 55016 及《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的全部要求。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。