# 建筑节能计算书（模板）

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.7 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 建筑类型： 公共建筑（图书馆）

- 报告日期： 2026 年 3 月 17 日

- 采用软件： BECS2026 建筑节能分析系统

本节能计算书用于验证本项目围护结构、外窗、屋面、楼板等热工性能是否满足国家节能标准及绿色建筑 5.1.7 条款要求。

## 二、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 项目施工图、墙身大样图、节能计算书

# 三、建筑热工参数与材料性能

## 3.1 工程材料热工参数

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透系数 μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 0.93 | 11.37 | 1800 | 1050 | 0.021 |
| 石灰砂浆 | 0.81 | 10.07 | 1600 | 1050 | 0.044 |
| 钢筋混凝土 | 1.74 | 17.20 | 2500 | 920 | 0.0158 |
| 挤塑聚苯板（XPS） | 0.03 | 0.32 | 28.5 | 1647 | 0.000 |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.615 | 110 | 1220 | 0.488 |
| 加气混凝土 | 0.18 | 3.10 | 700 | 1050 | 0.0998 |

# 四、围护结构节能计算

## 4.1 屋顶传热系数计算

### 屋顶构造（由外到内）

- 水泥砂浆 20 mm

- 细石混凝土 40 mm

- 挤塑聚苯板 90 mm

- 轻骨料混凝土 30 mm

- 钢筋混凝土 120 mm

- 石灰砂浆 20 mm

### 计算结果

- 总传热阻 R₀ = 3.09 m²·K/W

- 传热系数 K = 0.32 W/m²·K

- 标准要求：K ≤ 0.45 W/m²·K

- 结论：满足

## 4.2 外墙传热系数计算

### 外墙构造（由外到内）

- 水泥砂浆 20 mm

- 岩棉板 80 mm

- 加气混凝土 200 mm

- 石灰砂浆 20 mm

### 计算结果

- 总传热阻 R₀ = 2.86 m²·K/W

- 传热系数 K = 0.35 W/m²·K

- 标准要求：K ≤ 0.50 W/m²·K

- 结论：满足

## 4.3 外窗节能性能计算

### 外窗构造

- 铝合金断热窗（5Low-E + 16A + 5）

- 传热系数 K = 2.50 W/m²·K

- 太阳得热系数 SHGC = 0.37

### 计算结果

| 朝向 | SHGC | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 0.37 | ≤ 0.55 | 满足 |
| 西向 | 0.37 | ≤ 0.55 | 满足 |
| 南向 | 0.37 | 无要求 | 满足 |
| 北向 | 0.37 | 无要求 | 满足 |

外窗满足 GB 50176 夏季太阳得热系数要求。

# 五、内部冷凝与结露验算

## 5.1 内表面结露验算

- 室内温度：18 ℃

- 室内相对湿度：60%

- 露点温度：10.12 ℃

### 结果

- 屋顶内表面温度：17.12 ℃ → 不结露

- 外墙内表面温度：17.12 ℃ → 不结露

## 5.2 内部冷凝验算

### 结果

| 部位 | 湿度增量限值 | 实测增量 | 蒸汽渗透阻限值 | 实际蒸汽渗透阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 10% | 0% | 2346 | 10189 | 满足 |
| 外墙 | 5% | 0% | 969 | 2619 | 满足 |

围护结构内部无冷凝风险。

# 六、节能综合评价

| 节能项目 | 计算结果 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数 | 0.32 | ≤ 0.45 | ✔ 满足 |
| 外墙传热系数 | 0.35 | ≤ 0.50 | ✔ 满足 |
| 外窗 SHGC | 0.37 | ≤ 0.55（东/西） | ✔ 满足 |
| 内表面结露 | 无 | 不得结露 | ✔ 满足 |
| 内部冷凝 | 无 | 不得冷凝 | ✔ 满足 |

本项目围护结构热工性能全面满足《绿色建筑评价标准》5.1.7 条款要求。

# 七、最终结论

本节能计算书通过对屋顶、外墙、外窗等围护结构的传热系数、太阳得热系数、内部冷凝及内表面结露进行系统计算与验证，结果表明：

- 围护结构热工性能满足国家节能标准；

- 不存在结露与内部冷凝风险；

- 透光围护结构满足夏季太阳得热系数要求；

- 可作为绿色建筑申报材料的正式节能计算书模板使用。

本报告内容完整、参数可追溯、格式规范，可直接用于绿色建筑二星级申报材料编制。