# 装修施工方案

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.14 条款申报｜土建与装修一体化设计及施工）

## 一、文件用途

本方案作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目土建与装修工程同步设计、同步施工；

- 装修深化设计与土建结构、机电安装完全协调；

- 施工组织、材料管理、工序衔接均按一体化要求执行；

- 满足绿色建筑对施工效率、材料节约、减少返工的要求。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 项目

- 工程地点： XXX

- 建设单位： XXX 公司

- 设计单位： XXX 建筑设计有限公司

- 施工单位： XXX 建工集团

- 方案日期： 2025 年 9 月

# 三、总体施工原则

- 统一设计、统一深化、统一交付：装修深化设计与土建结构、机电安装同步完成，避免返工。

- 统一材料体系：所有装修材料与土建材料兼容，满足环保、耐久性要求。

- 统一施工组织：土建与装修工序交叉排布，提高效率。

- 减少浪费：通过 BIM 深化减少材料损耗，提高施工精度。

- 绿色施工：全过程控制扬尘、噪声、废弃物排放。

# 四、施工范围

本方案适用于以下区域：

- 办公室装修

- 公共走廊、楼梯间装修

- 大厅及公共空间装修

- 卫生间装修

- 机房及辅助用房装修

- 室内吊顶、墙面、地面、门窗等全部装修内容

# 五、施工准备

## 5.1 技术准备

- 完成土建与装修一体化深化设计图；

- 完成机电管线综合排布；

- 完成材料样板确认；

- 完成施工组织设计审批。

## 5.2 现场准备

- 施工区域移交；

- 水电临设到位；

- 材料堆放区划分；

- 安全文明施工标识布置。

# 六、主要施工工艺

## 6.1 顶棚工程

- 材料：铝扣板、矿棉板、轻钢龙骨；

- 工艺流程：放线 → 安装龙骨 → 安装面板 → 灯具开孔 → 成品保护；

- 要求：吊顶标高与机电设备协调，检修口位置与设备一致。

## 6.2 墙面工程

- 材料：乳胶漆、瓷砖、木饰面；

- 工艺流程：基层处理 → 批刮腻子 → 打磨 → 涂刷乳胶漆 / 铺贴瓷砖 / 安装木饰面；

- 要求：墙面平整度 ≤ 3mm，色差控制在允许范围内。

## 6.3 地面工程

- 材料：地砖、地胶、地毯；

- 工艺流程：找平 → 弹线 → 铺贴 → 勾缝 → 清洁；

- 要求：地面坡度符合排水要求，空鼓率 ≤ 3%。

## 6.4 门窗工程

- 材料：成品木门、铝合金门窗；

- 工艺流程：测量 → 安装门框 → 安装门扇 → 五金安装；

- 要求：门窗缝隙均匀，开启灵活。

## 6.5 卫生间工程

- 防水：涂膜厚度 ≥ 1.5mm；

- 墙地砖：通缝铺贴；

- 卫浴洁具：统一品牌、统一规格；

- 要求：闭水试验 24 小时无渗漏。

# 七、土建与装修一体化协调措施

- 机电管线综合排布：吊顶内机电设备与装修吊顶深化一致。

- 预留预埋统一管理：开关、插座、灯具、风口位置提前确定。

- 材料统一采购：减少批次差异，确保质量一致性。

- 工序穿插施工：土建完成面与装修面无缝衔接。

- 减少返工：通过 BIM 模型提前发现冲突。

# 八、质量控制措施

- 施工全过程执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》；

- 关键工序旁站监督；

- 材料进场需附合格证、环保检测报告；

- 成品保护责任到人；

- 每周召开一次土建-装修协调会。

# 九、安全文明施工

- 施工现场封闭管理；

- 噪声控制在 65dB 以下；

- 施工垃圾分类堆放并及时清运；

- 施工人员佩戴安全防护用品；

- 严禁现场吸烟、明火作业需审批。

# 十、验收与交付

- 分项工程验收 → 分部工程验收 → 单体工程验收；

- 装修工程与土建、机电同步交付；

- 竣工资料完整，包括：

  - 材料合格证与环保检测报告；

  - 隐蔽工程验收记录；

  - 施工日志；

  - 竣工图。

# 十一、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月