# 地下空间不适宜开发利用论证报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.2 条款申报）

## 一、文件用途

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.2 合理开发利用地下空间条款要求，对本项目不开发地下空间的原因进行专项论证，说明本项目地下空间开发不具备条件，因此本条 得 0 分。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 建筑层数： 地上 3 层

- 地下空间： 无

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.2 条

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 项目地勘报告、总平面图、校园规划资料

# 四、地下空间开发利用条款要求

7.2.2 条规定：

合理开发利用地下空间，评价总分值为 12 分，根据地下空间开发利用指标评分。

本项目因条件限制 不具备开发地下空间的可行性，故本条得分为 0 分。

# 五、地下空间不适宜开发利用的原因分析

## 5.1 地质条件限制（关键因素）

根据项目地勘资料：

- 场地地下水位 较高；

- 土层以粉土、粉砂为主，透水性强；

- 开挖地下空间需进行大规模降水与支护；

- 存在基坑涌水、管涌风险；

- 地下结构防水等级需提高，造价显著增加。

结论：地质条件不利于地下空间开发。

## 5.2 既有校园场地限制

- 本项目为 既有图书馆改造工程，原建筑无地下室；

- 周边已有建构筑物密集，基坑开挖会影响邻近建筑安全；

- 校园地下管线密集（电力、通信、给排水、暖通管网），迁改难度大；

- 场地狭窄，不具备大型基坑施工条件。

结论：场地条件不允许新增地下空间。

## 5.3 功能需求不足

- 图书馆功能以阅览、资料管理、公共学习空间为主；

- 无需设置地下停车库、设备用房等大体量地下空间；

- 现有地上空间已满足使用需求。

结论：无地下空间开发必要性。

## 5.4 经济性不合理

- 地下空间造价约为地上空间的 2–3 倍；

- 高地下水位导致防水等级需提高至一级，造价进一步增加；

- 作为改造项目，新增地下空间需整体托换结构，成本极高；

- 投资回报率极低，不具备经济可行性。

结论：地下空间开发经济性差，不合理。

## 5.5 施工风险高

- 基坑深度大、地下水丰富，施工风险高；

- 可能影响周边教学楼、道路及地下管线安全；

- 不符合校园安全管理要求。

结论：施工风险不可接受。

# 六、综合论证结论

综合地质条件、场地限制、功能需求、经济性及施工风险分析，本项目：

- ✔ 不具备地下空间开发条件；

- ✔ 不具备地下空间开发必要性；

- ✔ 开发地下空间将显著增加造价与风险；

- ✔ 作为既有建筑改造工程，不宜新增地下空间。

最终结论：本项目不适宜开发利用地下空间，本条得分为 0 分。

# 七、申报结论

本项目地下空间开发利用指标不满足评分条件，依据《绿色建筑评价标准》7.2.2 条款，本条 得 0 分，符合绿色建筑申报要求。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月