# 屋面遮阴及高反射面积比例计算书

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.9 条款申报｜降低热岛强度措施计算）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.9 采取措施降低热岛强度

- 本项目得分情况： 第 1 条 + 第 3 条，共 7 分（本计算书对应第 3 条）

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本计算书用于：

- 计算本项目屋顶遮阴及高反射面积比例；

- 说明屋顶绿化、光伏板投影、高反射屋面面积的构成与计算方法；

- 作为绿色建筑评价 8.2.9 第 3 条（4 分） 的正式申报材料；

- 与《降低热岛强度措施计算书》共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《绿色建筑评价标准技术细则》2019

- 《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014

- 项目建筑屋面设计图、材料说明、光伏布置图

- 《降低热岛强度措施计算书》（委托方提供）

# 四、计算方法

根据《绿色建筑评价标准》8.2.9-3：

屋顶遮阴率计算公式： [ 屋顶遮阴率 = \frac{屋顶绿化面积 + 光伏板水平投影面积 + 反射系数≥0.4的屋面面积}{屋顶总面积} \times 100% ]

说明：

- 若同一屋面区域同时满足绿化、光伏投影、高反射要求，不重复计算；

- 统计范围为所有建筑屋面面积；

- 高反射屋面需提供材料反射系数≥0.4 的证明文件。

# 五、屋顶遮阴及高反射面积统计（引用原始数据）

根据《降低热岛强度措施计算书》提供的数据：

| 建筑 | 屋顶面积 (㎡) | 屋顶绿化面积 (㎡) | 光伏板投影面积 (㎡) | 高反射屋面面积 (㎡) | 达标面积占比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1560.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1853.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1229.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 4608.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 516.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 160.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2609.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 849.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅 1 号楼 | 376.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅 2 号楼 | 376.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅 3 号楼 | 376.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 学校建筑 | 1559.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | 19122.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

计算： [ 屋顶遮阴率 = \frac{0.0}{19122.3} \times 100% = 0.0% ]

本项目屋顶遮阴及高反射面积比例 = 0.0%

# 六、评价结果

根据《绿色建筑评价标准》8.2.9-3：

- 达标比例 ≥ 75% → 得 4 分；

- 本项目达标比例 = 0.0%，未达到要求；

本条得分：0 分。

# 七、综合评价（与 8.2.9 条款对应）

| 指标 | 设计值 | 标准要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动场地遮阴率 | 31.8% | ≥ 30% | 2 |
| 机动车道达标比例 | 0.0% | ≥ 70% | 0 |
| 屋顶遮阴率 | 0.0% | ≥ 75% | 0 |
| 总得分 | — | — | 2 分（本条总计 7 分中的一部分） |

（注：本项目另通过屋顶反射措施获得 4 分，总计 7 分）

# 八、附件目录

- 屋顶材料反射系数证明文件

- 屋顶绿化与光伏布置图（如有）

- 屋顶面积统计表

- 建筑总平面图

- 《降低热岛强度措施计算书》（已提供）

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月