# 户外活动场地遮阴面积比例计算书

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.9 条款申报｜降低热岛强度措施计算）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.9 采取措施降低热岛强度

- 本项目得分情况： 第 1 条 + 第 3 条，共 7 分

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本计算书用于：

- 计算本项目户外活动场地遮阴面积比例；

- 说明遮阴面积构成、计算方法与结果；

- 作为绿色建筑评价 8.2.9 第 1 条（2 分） 的正式申报材料；

- 与《降低热岛强度措施计算书》共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《绿色建筑评价标准技术细则》2019

- 《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014

- 项目总平面图、绿化设计图、日照分析图

- 《降低热岛强度措施计算书》（委托方提供）

# 四、计算方法

根据《绿色建筑评价标准》8.2.9-1：

户外活动场地遮阴率计算公式： [ 遮阴率 = \frac{绿化遮阴面积 + 构筑物遮阴面积}{活动场地面积 - 建筑日影遮阴面积} \times 100% ]

其中：

- 绿化遮阴面积：乔木树冠投影面积 + 爬藤花架投影面积；

- 构筑物遮阴面积：亭廊等构筑物正投影面积；

- 建筑日影遮阴面积：夏至日 8:00–16:00 内连续 4 小时以上被建筑阴影覆盖的面积；

- 活动场地范围：广场、游憩场、人行道等，不含车行道与停车场。

# 五、活动场地遮阴面积统计（引用原始数据）

根据《降低热岛强度措施计算书》提供的数据：

| 活动场地 | 乔木遮阴面积 (㎡) | 爬藤遮阴面积 (㎡) | 亭廊遮阴面积 (㎡) | 建筑日影面积 (㎡) | 阴影区外总遮阴面积 (㎡) | 阴影区外场地面积 (㎡) | 遮阴率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 3108.4 | 934.9 | 392.2 | 693.5 | 4313.2 | 9943.9 | 43.4 |
| 游憩场 | 365.9 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | 364.8 | 3941.1 | 9.3 |
| 人行道 | 1613.5 | 0.0 | 0.0 | 534.0 | 1603.1 | 5896.5 | 27.2 |
| 合计 | 5087.8 | 934.9 | 392.2 | 1302.7 | 6281.1 | 19781.6 | 31.8 |

# 六、计算过程

根据合计数据：

- 绿化遮阴面积：5087.8 + 934.9 = 6022.7 ㎡

- 构筑物遮阴面积：392.2 ㎡

- 建筑日影遮阴面积：1302.7 ㎡

- 活动场地总面积（阴影区外）：19781.6 ㎡

代入公式： [ 遮阴率 = \frac{6022.7 + 392.2}{19781.6} \times 100% = 31.8% ]

本项目户外活动场地遮阴率 = 31.8%

# 七、评价结果

根据《绿色建筑评价标准》8.2.9-1：

- 住宅建筑要求 ≥ 30% 得 2 分；

- 住宅建筑要求 ≥ 50% 得 3 分；

本项目遮阴率 31.8% ≥ 30%，满足第一档要求，得：

2 分（满分 2 分）

# 八、综合评价（与 8.2.9 条款对应）

| 指标 | 设计值 | 标准要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动场地遮阴率 | 31.8% | ≥ 30% | 2 |
| 车道遮阴率 | 0% | ≥ 70% | 0 |
| 屋顶遮阴率 | 0% | ≥ 75% | 0 |
| 总得分 | — | — | 2 分（本条总计 7 分中的一部分） |

（注：本项目另通过屋顶反射措施获得 4 分，总计 7 分）

# 九、附件目录

- 活动场地遮阴平面图

- 乔木、爬藤、亭廊投影面积统计表

- 建筑日影分析图

- 场地总平面图

- 《降低热岛强度措施计算书》（已提供）

# 十、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月