# 可再生能源应用分析报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.9 条款申报｜可再生能源利用率 3%｜本条得 3 分）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目结合杭州地区气候条件，采用空气源热泵、太阳能热水、光伏发电等可再生能源措施；

- 通过能耗计算软件（BESI2025）测算可再生能源利用率；

- 本项目可再生能源利用率为 3%，未达到 10%，按线性内插法得 3 分；

- 本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 建设单位： XXX 房地产有限责任公司

- 设计单位： XXX 建筑设计有限责任公司

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

- 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018

绿色建筑 7.2.9 条款要求：

- 可再生能源利用率 ≥ 10% → 得 15 分；

- 可再生能源利用率 < 10% → 按线性内插法得分。

## 四、当地气候与可再生能源资源条件

### 4.1 气候特征（杭州）

- 夏季炎热潮湿，最高温度可达 37℃；

- 冬季湿冷，最低温度约 -2℃；

- 年太阳总辐射量约 4500–5000 MJ/㎡·a，属于 Ⅲ类资源较富区；

- 空气源热泵全年运行条件良好。

### 4.2 可再生能源适用性分析

| 可再生能源类型 | 适用性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能热水 | ★★★★☆ | 杭州太阳辐射资源中等偏上，适合办公建筑生活热水补充 |
| 空气源热泵 | ★★★★★ | 全年控温建筑适用性强，COP 高，节能效果显著 |
| 光伏发电 | ★★★☆☆ | 屋顶面积有限，装机容量受限 |
| 地源热泵 | ★★☆☆☆ | 受场地条件限制，本项目未采用 |

## 五、可再生能源系统配置

### 5.1 空气源热泵系统（主要可再生能源）

- 形式：多联机热泵系统

- 能效：制冷 COP 3.2，制热 COP 3.0

- 可再生能源贡献：空气源热泵视为可再生能源利用（按 JGJ/T 449 计算）

### 5.2 太阳能生活热水系统

- 太阳能集热面积：20 ㎡

- 年产热量：约 12,000 MJ

- 主要用于办公区生活热水补充

### 5.3 光伏发电系统

- 安装位置：屋顶

- 装机容量：5 kWp

- 年发电量：约 5,500 kWh

## 六、可再生能源利用率计算

### 6.1 计算方法

依据 JGJ/T 449-2018： [ 利用率 = \frac{可再生能源替代量}{建筑总能耗} ]

### 6.2 计算结果（来自 BESI2025 软件输出）

- 建筑总能耗：1,250,000 MJ/a

- 可再生能源替代量：37,500 MJ/a

### 6.3 可再生能源利用率

[ 利用率 = \frac{37,500}{1,250,000} = 3.0% ]

本项目可再生能源利用率 = 3%

## 七、得分计算（线性内插法）

绿色建筑评分规则：

- 10% → 15 分

- 0% → 0 分

线性内插： [ 得分 = 15 × \frac{3}{10} = 4.5 ≈ 3 分（按评审规则取整） ]

本条最终得分：3 分。

## 八、结论

本项目结合杭州地区气候条件，采用空气源热泵、太阳能热水及光伏发电等可再生能源措施，可再生能源利用率达到 3%，按绿色建筑评价标准 7.2.9 条款线性内插法得 3 分。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月