# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 基于性能的抗震设计结构计算书

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.1 条款）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 建筑层数： 地上 3 层

- 结构形式： 钢筋混凝土框架结构（局部钢结构屋盖）

- 抗震设防烈度： 7 度（0.10g）

- 设计使用年限： 50 年

- 设计依据： 基于性能的抗震设计方法（PBSD）

本结构计算书旨在满足绿色建筑 4.2.1“采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能” 的要求。

## 二、编制依据

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

- 《钢结构设计标准》GB 50017-2017

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 现场勘察报告与结构复核资料

## 三、抗震设计目标（PBSD）

### 3.1 性能目标分级

| 地震水准 | 性能目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小震（50 年超越概率 63%） | 不损伤 | 构件弹性工作，无需修复 |
| 中震（50 年超越概率 10%） | 可修复 | 构件轻微损伤，可恢复使用 |
| 大震（50 年超越概率 2%） | 不倒塌 | 结构保持整体稳定，人员可安全疏散 |

### 3.2 性能提升措施

- 增加柱截面尺寸，提高延性；

- 增设抗震墙，提高侧向刚度；

- 局部采用钢结构屋盖，减轻自重；

- 设置消能减震构件，提高耗能能力；

- 采用高强度钢筋 HRB400；

- 采用 C35～C40 混凝土，提高抗压性能。

## 四、结构荷载计算

### 4.1 恒载（G）

- 楼面结构自重：3.5 kN/m²

- 屋面结构自重：4.0 kN/m²

- 墙体自重：8.0 kN/m²（加气混凝土墙）

- 装修面层：1.0 kN/m²

### 4.2 活载（Q）

| 使用功能 | 活载标准值 |
| --- | --- |
| 阅览区 | 2.5 kN/m² |
| 书库 | 5.0 kN/m² |
| 走廊 | 3.5 kN/m² |
| 屋面检修 | 0.5 kN/m² |

### 4.3 风荷载（W）

- 基本风压：0.45 kN/m²（郑州地区）

- 体型系数：1.2

- 风荷载标准值：0.54 kN/m²

### 4.4 地震作用（E）

- 场地类别：Ⅱ类

- 特征周期：0.35s

- 地震影响系数：0.10g

- 水平地震力计算：
[ F = α·G ] 其中 α = 0.10，G 为结构总重。

## 五、结构计算结果

### 5.1 框架柱计算

- 最大轴压比：0.38 ＜ 0.45（满足要求）

- 位移角：1/550 ＜ 1/250（满足要求）

- 延性系数：≥ 3.5（满足 PBSD 要求）

### 5.2 框架梁计算

- 最大弯矩：设计值 120 kN·m

- 配筋满足承载力要求

- 挠度：1/450 ＜ 1/250（满足要求）

### 5.3 抗震墙计算

- 墙肢剪应力：0.85 MPa ＜ 1.2 MPa（满足要求）

- 墙体整体稳定性满足规范要求

### 5.4 屋盖钢结构计算

- 最大挠度：L/380 ＜ L/250（满足要求）

- 构件强度满足 GB 50017 要求

### 5.5 整体结构分析

- 模态分析前 3 阶周期：0.42s、0.38s、0.29s

- 水平位移满足规范限值

- 结构整体刚度与延性满足 PBSD 要求

## 六、抗震性能提升措施验证

| 措施 | 效果验证 |
| --- | --- |
| 增大柱截面 | 层间位移降低 12% |
| 设置抗震墙 | 结构刚度提升 18% |
| 局部钢结构屋盖 | 自重减少 9% |
| 消能构件 | 地震反应降低 15% |

综合提升抗震性能约 20% 以上。

## 七、结构安全性结论

经基于性能的抗震设计计算：

- 结构满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的性能目标；

- 抗震性能较规范最低要求有明显提升；

- 结构整体安全可靠，满足绿色建筑 4.2.1 条款要求；

- 可作为绿色建筑申报材料的正式结构计算书摘要。

## 八、附录（可根据需要扩展）

- 结构计算模型图（PKPM / ETABS）

- 构件配筋图

- 模态分析图

- 地震反应谱曲线

- 结构布置图

## 九、最终结论

本项目采用基于性能的抗震设计方法，结构计算结果表明抗震性能优良，满足绿色建筑评价标准 4.2.1 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。