# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 装饰装修材料采购文件

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.9 条款，总分 9 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 采购内容： 外饰面材料、防水密封材料、室内装饰装修材料

- 得分情况： 满足 4.2.9 条款全部 3 项要求，共 9 分

- 文件用途： 作为绿色建筑申报材料，证明项目合理采用耐久性好、易维护的装饰装修材料

- 编制日期： 2025 年 9 月起

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑外墙饰面材料应用技术标准》JGJ 144

- 《建筑防水工程技术规范》GB 50108

- 《建筑密封材料》GB/T 14683

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 项目施工图纸、材料样本、检测报告、供应商报价文件

# 三、采购原则

- 耐久性优先： 所有材料需满足≥15 年以上使用寿命；

- 易维护性： 材料表面易清洁、耐污、耐磨、耐候；

- 环保性： 材料需符合国家环保标准；

- 质量可追溯： 所有材料需提供合格证、检测报告、质保文件；

- 与绿色建筑要求一致： 满足 4.2.9 条款全部评分项。

# 四、4.2.9-1 外饰面材料采购文件（3 分）

## 4.1 花岗岩干挂石材采购要求

- 材料类型： 花岗岩干挂石材（20 mm 厚）

- 性能要求：

  - 抗压强度 ≥ 100 MPa

  - 吸水率 ≤ 0.6%

  - 冻融循环 ≥ 25 次无损伤

- 供应商要求： 具备石材加工资质，提供检测报告

- 采购数量： 680 ㎡

- 附件： 供应商报价单、样品照片、检测报告

## 4.2 氟碳涂料采购要求

- 材料类型： 氟碳底漆 + 氟碳面漆

- 性能要求：

  - 耐候性 ≥ 2000 h 无粉化

  - 附着力 1 级

  - 耐沾污性良好

- 采购数量： 底漆 18 桶、面漆 32 桶

- 附件： 产品说明书、质保书、检测报告

# 五、4.2.9-2 防水与密封材料采购文件（3 分）

## 5.1 SBS 防水卷材采购要求

- 材料类型： 4 mm 厚 SBS 改性沥青卷材

- 性能要求：

  - 拉伸强度 ≥ 500 N

  - 低温柔性：-25℃ 无裂纹

  - 不透水性：0.3 MPa、30 min 不透水

- 采购数量： 1200 ㎡

- 附件： 产品合格证、检测报告、施工工艺要求

## 5.2 中性硅酮密封胶采购要求

- 材料类型： 中性硅酮密封胶（590 ml）

- 性能要求：

  - 位移能力 ≥ ±25%

  - 紫外老化 2000 h 无裂纹

- 采购数量： 380 支

- 附件： 产品说明书、检测报告、质保文件

# 六、4.2.9-3 室内装饰装修材料采购文件（3 分）

## 6.1 防滑耐磨瓷砖采购要求

- 材料类型： 600×600 mm 防滑耐磨瓷砖

- 性能要求：

  - 耐磨等级 ≥ 4 级

  - 吸水率 ≤ 0.5%

  - 抗冲击性良好

- 采购数量： 1150 ㎡

- 附件： 产品样本、检测报告、合格证

## 6.2 耐擦洗乳胶漆采购要求

- 材料类型： 耐擦洗乳胶漆（20 kg/桶）

- 性能要求：

  - 耐擦洗次数 ≥ 5000 次

  - 附着力 1 级

- 采购数量： 26 桶（面漆）、12 桶（底漆）

- 附件： 产品说明书、检测报告

## 6.3 铝扣板吊顶采购要求

- 材料类型： 600×600 mm 铝扣板吊顶

- 性能要求：

  - 防火等级 A 级

  - 耐湿性良好

  - 抗变形性能符合标准

- 采购数量： 680 ㎡

- 附件： 产品样本、检测报告、质保文件

# 七、采购流程记录（2025 年 9 月起）

| 日期 | 材料名称 | 供应商 | 采购方式 | 结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.05 | 花岗岩石材 | ××石材有限公司 | 公开询价 | 中标 | 项目部 |
| 2025.09.12 | SBS 防水卷材 | ××防水科技 | 竞争性谈判 | 中标 | 项目部 |
| 2025.09.20 | 耐磨瓷砖 | ××建材集团 | 公开招标 | 中标 | 项目部 |
| 2025.10.01 | 铝扣板吊顶 | ××装饰材料公司 | 询价采购 | 中标 | 项目部 |

# 八、综合评价（得分：9 分）

- 外饰面材料采购符合耐久性要求；

- 防水与密封材料采购符合耐久性与稳定性要求；

- 室内装饰材料采购符合耐磨、耐污、易维护要求；

- 采购流程规范、材料质量可追溯；

- 本项目可获得 4.2.9 条款满分 9 分。

# 九、最终结论

本项目装饰装修材料采购严格按照耐久性、易维护性和绿色建筑要求执行，材料质量可靠、来源可追溯，全面满足《绿色建筑评价标准》4.2.9 条款要求。本采购文件可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件