# 生态补偿施工记录与影像资料文件

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.1 条款申报｜生态保护与补偿措施施工过程记录）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.1 生态环境保护与生态补偿措施

- 本项目得分情况： 获得第 1 条 10 分（保护原有自然植被与生态系统连贯性）

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本文件用于：

- 记录生态保护与补偿措施的施工全过程；

- 提供施工影像资料说明，证明措施真实实施；

- 作为《生态补偿方案》的配套证据文件；

- 作为绿色建筑二星级评价 8.2.1 条款 的正式申报材料。

# 三、施工内容概述

本项目生态保护与补偿施工内容包括：

- 原有乔木、灌木、草坪保护措施；

- 表层土剥离、回收与再利用；

- 植被补植与生态恢复；

- 雨水花园与下凹式绿地施工；

- 生态廊道与绿化连通性保护。

# 四、施工记录（按施工阶段整理）

## 4.1 原有乔木保护施工记录

- 施工前对 68 株乔木进行编号与健康评估；

- 设置树木保护围挡，围挡半径 ≥ 1.5 m；

- 在围挡外设置“禁止堆载、禁止碾压”警示牌；

- 施工期间每日检查树木状况；

- 影像资料：乔木围挡照片、编号标识照片、施工现场保护照片。

## 4.2 原有灌木与草坪保护记录

- 对可保留灌木进行原位保护；

- 对受施工影响灌木进行移植，移植成活率 100%；

- 草坪区域覆盖保护膜，避免施工破坏；

- 影像资料：灌木保护照片、草坪覆盖保护照片。

## 4.3 表层土剥离与回收利用记录

- 剥离表层肥土厚度：20 cm；

- 回收肥土量：约 180 m³；

- 临时堆放区设置防雨布覆盖；

- 回收肥土用于雨水花园与绿地恢复；

- 影像资料：表层土剥离照片、堆放区照片、回填使用照片。

## 4.4 植被补植施工记录

- 补植乔木 12 株（白蜡、国槐等乡土树种）；

- 补植灌木 320 m²；

- 补植地被植物 1,000 m²；

- 补植区域浇灌、覆土、支撑措施齐全；

- 影像资料：补植前后对比照片、乔木支撑照片、灌木种植照片。

## 4.5 雨水花园与下凹式绿地施工记录

- 雨水花园面积：620 m²；

- 下凹式绿地面积：1,200 m²；

- 完成土方整形、透水层铺设、植物种植；

- 影像资料：施工过程照片、完工照片、植物配置照片。

## 4.6 生态廊道与绿化连通性保护记录

- 保留原有绿化带连续性；

- 新增绿化与原有绿化自然衔接；

- 影像资料：绿化连通性照片、生态廊道施工照片。

# 五、影像资料说明（用于 Word 附件）

影像资料包括但不限于：

- 原有乔木保护围挡照片；

- 灌木与草坪保护照片；

- 表层土剥离与堆放照片；

- 表层土回填与再利用照片；

- 植被补植施工照片；

- 雨水花园施工全过程照片；

- 下凹式绿地施工照片；

- 生态廊道连通性照片；

- 施工现场全景照片；

- 完工后生态效果照片。

（注：影像资料可作为附件以 JPG/PNG 格式单独提交）

# 六、综合评价

- 生态保护措施落实到位；

- 生态补偿措施施工规范、记录完整；

- 影像资料真实、可追溯；

- 场地生态系统保持良好连贯性；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.1 条款 要求；

- 获得第 1 条 10 分（满分）。

本条评价结论：达标。

# 七、附件目录

- 原有植被保护影像资料

- 表层土回收利用影像资料

- 植被补植影像资料

- 雨水花园施工影像资料

- 下凹式绿地施工影像资料

- 生态廊道连通性影像资料

# 八、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月