绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 产教融合中心
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%或负荷降低%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	20%
	10%
	是

	碳减排
	20%
	10%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	69.0
	86.0
	39.0
	112.0
	72.0
	5.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=78.3
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	10

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	5

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	7

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	69.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

外墙围护系统（含砌体 / 装配式外墙）安全耐久

1. 墙体整体稳定
外墙与主体结构可靠拉结，装配式墙板连接件防腐、抗拔、抗风压验算合格，杜绝脱落、开裂、渗水隐患。

2. 防渗防潮 + 抗裂
外墙基层挂网、分层抹灰；冷热桥部位加强保温 + 防水收口；外立面分格、滴水线、泛水、压顶全断面设防，防止雨水渗入冻融破坏。

3. 耐候耐久
外墙饰面（涂料 / 石材 / 瓷砖）粘结强度达标，石材干挂龙骨、挂件不锈钢 / 热镀锌，防氧化锈蚀；严控泛碱、起皮、脱落风险。

三、门窗、幕墙系统 安全 + 耐久专项

1. 抗风压、水密、气密安全
按建筑高度、风荷载选型型材、玻璃、五金；玻璃采用钢化 / 夹胶安全玻璃，高层幕墙必做抗爆、防坠落构造。

2. 连接与锚固耐久
幕墙龙骨、埋板、化学锚栓做防腐、防锈、防电化学隔离；连接件全生命周期抗松动、抗疲劳，定期可检修。

3. 密封耐候
耐候硅酮密封胶、结构胶选型匹配年限，严禁过期混用；胶缝连续饱满，杜绝老化开裂渗水；排水孔、等压腔构造完整。

四、外保温系统（重中之重：防火 + 抗脱落 + 耐久）

1. 系统安全性
外保温采用合格一体化系统，粘结 + 锚栓双重固定；锚栓入基体深度、数量满足风压、抗震要求，严禁空鼓、虚粘。

2. 防火耐久
按公建规范设置防火隔离带、封堵洞口；保温材料燃烧性能匹配二星绿建 + 消防验收要求，杜绝引燃、蔓延。

3. 耐候抗老化
防护面层抗裂砂浆 + 耐碱网格布全包覆，杜绝保温层进水冻融、粉化、脱落；阴阳角、洞口、飘窗、女儿墙保温收口加强，防止渗水破坏保温与结构。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 牢靠性（安装与构造稳固）外门窗型材、五金件选用合格耐用配套产品；框体与墙体采用可靠固定连接，预埋连接件 / 膨胀固件防腐防锈，洞口周边填缝密实、收口封堵完整；门窗开启扇限位、防坠、锁点配置到位，整体抗松动、抗变形、防脱落，满足长期使用安全耐久要求，符合二星绿建安全耐久控制要点。
​  抗风压性能按项目所在地风荷载、建筑高度选型确定抗风压等级；门窗型材壁厚、腔体构造、玻璃配置、中挺加强均经验算，可抵御常规大风及瞬时风压，有效防止框扇变形、玻璃炸裂、连接件松动，保障高层及外立面门窗整体结构稳定。
​   水密性能外门窗优化等压排水、腔体导水构造，设置合理排水孔、溢水孔并通畅不堵塞；型材拼缝、框扇接缝采用优质耐候密封胶、胶条连续密封；窗台、窗楣做滴水、泛水坡度防渗处理，有效阻挡雨水渗入、倒灌，杜绝窗边渗水、内墙返潮霉变，满足公建二星绿色建筑围护防渗节能与耐久要求。
  ​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

1. 地面构造
基层压实找坡、做防水附加层；全地面涂刷柔性防水涂料，上翻墙面不小于 250mm；防水完成闭水试验合格；面层防滑地砖铺贴，地漏周边精细收口、密封严实；地面向地漏找坡排水通畅，无积水、防渗漏、防滑安全。

2. 墙面构造
厨卫湿区墙面做防水涂膜加强，淋浴 / 浴缸区域防水上翻至 1.8m 及以上；墙面采用耐潮耐污墙砖满贴，砖缝防霉填缝；管线开槽部位封堵密实、防返潮；阴角、管根、穿墙洞口增设防水加强处理，杜绝渗水返碱。

3. 顶棚构造
选用防潮、耐霉、轻质不吸水吊顶材料（如防水石膏板、铝扣板）；龙骨防腐防锈处理，预留检修口；顶棚内设通风排气接口，防止结露滴水、发霉起皮；管线穿板位置密封封堵，满足防潮耐久、卫生清洁要求。

整体满足公建防水防渗、防潮防霉、安全耐久，符合二星绿色建筑厨卫构造管控要求

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

  尺度合规
走廊、疏散走道、安全出口净宽、净高严格按规范设计，满足人员正常通行与高峰疏散要求，无局部缩窄、突出构件侵占通道。

  路线顺畅
疏散路径直捷清晰，转弯、交汇部位优化布局，无死角、无迂回阻挡；防火分区之间疏散通道连通可靠，防火门开启方向顺应疏散流向。

  空间无占用
通道内不设置固定堆放区、障碍物，设备管线、消火栓、标识箱体贴墙规整布置，不影响通行净空；吊顶、灯具、风口不下凸挤占疏散高度。

  标识与引导完善
全程设置连续疏散指示标志、应急照明、安全出口标识，光线不足区域加强照度；导向标识醒目统一，便于紧急情况下快速识别逃生路线。

  管理与长效保障
设计预留日常管控条件，严禁后期私设隔断、卡位、堆放杂物；满足绿建二星通行安全、应急疏散畅通及安全耐久评分要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

  标识全覆盖布设
走廊、楼梯间、出入口、机房、配电间、临水临空、危险设备区等关键位置，统一设置规范警示、禁止、提示及疏散引导标识，无盲区、无缺失。

  疏散引导清晰连续
疏散走道、安全出口、转角部位设置连续应急疏散指示、安全出口标牌；配合应急照明，夜间断电仍可清晰指引逃生路线，方向准确、辨识度高。

  危险部位专项警示
临边窗台、玻璃幕墙、高差踏步、湿滑地面、机电井道、高温高压及用电危险区域，增设防滑、防撞、防坠落、当心触电等醒目警示标识；卫生间、浴室湿区张贴防滑提示。

  材质与安装耐久安全
标识采用阻燃、耐潮、防褪色材质，安装牢固不脱落；外立面、潮湿区域选用防腐防锈固定件，长久清晰、不翘边、不脱落，适配公共建筑长期使用。

  符合绿建二星要求
整套标识系统布局合理、图文规范、醒目易懂，兼顾日常引导与应急避险，全面提升安全可视性，满足二星级绿色建筑安全防护与人性化设计评分要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业设计说明。
实际提交材料：

	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


1. 结构体系与规则性优化

· 优先选用框架 - 剪力墙、筒体等多道防线体系，避免严重不规则。

· 控制高宽比、刚度突变，消除薄弱层，实现强柱弱梁、强节点弱构件。

· 楼梯间、电梯井合理布置，避免形成短柱与刚度异常。

2. 关键构件与构造加强

· 提高抗震等级、配筋率、箍筋加密，增大约束边缘构件范围。

· 梁柱节点、剪力墙约束边缘构件按更高要求设计，提升延性与耗能能力。

· 非结构构件（填充墙、幕墙、吊顶）与主体柔性连接，避免震害次生风险。

3. 减隔震与消能减震技术（高效提升手段）

· 基础隔震：设置铅芯橡胶 / 摩擦摆支座，延长周期、大幅减小上部结构地震响应。

· 消能减震：在框架 / 支撑中布置黏滞 / 金属阻尼器，耗散能量、降低层间位移。

· 高烈度区、重要公建优先采用，可显著提升抗震性能并满足绿建评分。

4. 材料与耐久性提升

· 采用高强钢筋、高性能混凝土，提高构件承载力与延性。

· 加强防腐、防锈、抗渗构造，保障结构长期抗震能力。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 

	防护措施与其他措施结合做法
	 

	缓冲区和隔离带的形式
	 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

  结构安全防护
主体按高于常规设防要求优化抗震构造，关键梁柱、剪力墙加强配筋与节点约束；严控沉降、裂缝、变形，提升整体抗倒塌、抗极端荷载能力，保障结构全周期稳固。

  外立面防坠落防护
外墙板材、幕墙、外保温采用可靠锚固 + 双重固定；门窗、玻璃、石材干挂加强连接件防腐与防脱构造；设置防坠限位、安全锁点，杜绝外立面构件脱落伤人。

  室内通行与防护
楼梯、走道、临空窗台、阳台设置合规防护栏杆，高度、间距达标；地面湿区防滑处理，厨卫、浴室做好防水防渗，防止滑倒、渗水隐患；阳角做圆角防撞处理。

  消防与应急防护
优化防火分区、疏散通道与应急照明；外墙外保温、内饰材料严控燃烧性能，关键部位增设防火封堵、隔离带；配齐消防设施与应急标识，保障火灾时安全疏散。

  机电与高空安全防护
屋面设备、管道、支架牢固锚固防锈；吊顶、风管、桥架防晃防脱落；配电、给排水做好漏电、防水、防爆防护，规避机电安全事故。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 60

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 30


 
  围护与防坠落配件
外门窗、幕墙配置防坠器、安全锁点、限位器；玻璃采用钢化 / 夹胶安全玻璃；外墙石材、保温板材配套防腐锚固件、防脱挂件，杜绝构件脱落。

  临边防护配件
阳台、窗台、回廊、楼梯安装合规钢制 / 铝合金防护栏杆，杆件间距、高度达标；转角、阳角配防撞护角、防滑收边条，防磕碰、防坠。

  地面防滑防水配件
卫生间、浴室、走廊湿区配套防滑地砖、防滑条、止水坎、密封地漏、防霉密封胶；踏步设防滑前缘、警示防滑条，防止滑倒。

	


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 有

	步行道路是否有照明
	 有

	自行车道路是否有照明
	 有


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 

  人车分流措施
场地实行严格人车流线分离，机动车出入口、车行道路与步行主通道、广场入口完全分区设置；车流沿外围环线通行，不穿越核心步行区、庭院及建筑主入口；设置隔离绿化带、挡车石、景观围挡、高差台地，杜绝车辆误入人行区域，保障行人安全、减少尾气与噪音干扰。

  步行交通系统
园区步行路网连贯顺畅，主入口、连廊、通道、消防登高面旁步行道宽度充足、路面平整防滑；无障碍坡道、盲道、休息节点完整衔接，雨天通行区域设置遮雨连廊；步行空间采光通风良好、景观舒适，满足日常通行、疏散及慢行体验要求。

  自行车交通系统
合理布局便捷非机动车出入口与骑行路径，骑行路线与车流不交叉；配套设置集中、遮阳防雨的自行车停放场地，车位充足、规整分区；停放区靠近建筑次要出入口，方便直达；配套标识清晰、路面设置骑行指引，鼓励绿色慢行出行，符合公建二星级绿色建筑交通

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	  

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	  

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	  

	合计
	18
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	

	是否管线分离
	


请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
实际提交材料：

	


4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	  

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	管材
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管线
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管件
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	(便于分别拆换 (更新 (升级


请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
实际提交材料：

	


4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	

	建筑结构材料
	(混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	

	是否采用高耐久性混凝土
	

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	

	是否采用耐久木制品
	


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	  

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	  

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	


请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


