可调节遮阳设施比例计算书

工程名称：洛驿火车站贸易中心
工程地点：四川-凉山-西昌
设计单位：四川农业大学建筑与城乡规划学院

一、 建筑概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 洛驿火车站贸易中心 |
| 工程地点 | 四川-凉山-西昌 |
| 气候分区 | 温和B区 |
| 建筑面积 | 地上10952㎡ |
| 建筑层数 | 地上2层，地下0层 |
| 建筑高度 | 18.0m |

二、 评价依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《绿色建筑评价技术细则》

施工图、设计说明、外窗大样图、节能计算书

三、 评价目标与方法

3.1 评价目标
根据GB/T 50378-2019第5.2.11条，设置可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例（Sz）按下表评分：

| 可调节遮阳设施面积比例Sz | 得分 |
| --- | --- |
| 25% ≤ Sz < 35% | 3 |
| 35% ≤ Sz < 45% | 5 |
| 45% ≤ Sz < 55% | 7 |
| Sz ≥ 55% | 9 |

3.2 评价方法
Sz = Sz0 × η
其中：

Sz0 —— 设置可调节遮阳设施的外窗面积占所有外窗面积的比例；

η —— 遮阳方式修正系数：活动外遮阳取1.2，中置可调遮阳取1.0，固定外遮阳+内高反射率可调节遮阳取0.8，可调内遮阳取0.6。

四、 外窗构造与遮阳类型

本项目外窗主要采用70系列铝合金Low-E中空玻璃窗，部分外窗设置活动外遮阳（百叶遮阳），可调节叶片角度。百叶遮阳为铝合金材质，手动/电动调节，属于活动外遮阳设施。

五、 统计汇总

各朝向设置可调节遮阳（百叶遮阳）的外窗面积及比例统计如下：

| 朝向 | 外窗总面积（㎡） | 可调节遮阳设施应用面积（㎡） | 遮阳方式修正系数η | 遮阳设施折算面积（㎡） | 比例Sz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 724.44 | 14.34 | 1.2 | 17.21 | 2.38% |
| 北 | 870.13 | 134.49 | 1.2 | 161.39 | 18.55% |
| 东 | 862.16 | 215.50 | 1.2 | 258.60 | 30.00% |
| 西 | 1173.22 | 223.28 | 1.2 | 267.94 | 22.84% |
| 合计 | 3629.95 | 587.61 | — | 705.14 | 20.43% |

注：可调节遮阳设施应用面积统计了所有安装百叶遮阳的外窗面积；折算面积=应用面积×修正系数1.2；比例Sz=折算面积/总外窗面积。

六、 结论

本项目可调节遮阳设施折算面积占外窗透明部分的比例为20.43%，达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第5.2.11条的最低评分要求（25%）。