洛驿火车站贸易中心

工程造价计算书
编制日期： 2025年12月29日
编制单位： 四川农业大学建筑与城乡规划学院

一、 编制说明

1.1 项目概况

项目名称：洛驿火车站贸易中心

建设地点：四川省凉山州西昌市

建设规模：总建筑面积10952㎡，地上2层，建筑高度18.0m。

结构形式：框架结构，设计使用年限50年。

功能组成：火车站进出站大厅、贸易市集、商业零售、餐饮休闲、办公及配套服务空间。

1.2 编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013

《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）

《绿色建筑工程消耗量定额》TY 01-01(02)-2017

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

本项目建筑、结构、暖通、电气、给排水专业设计图纸

本项目各专项技术报告（节能、碳排放、能耗、门窗性能等）

四川省凉山州2025年第四季度建设工程材料信息价

1.3 计价范围
本次工程造价计算范围包括：建筑工程、装饰装修工程、安装工程、绿色建筑专项工程及室外配套工程。

二、 工程费用汇总表

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 单方造价（元/㎡） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 | 1,286.50 | 1,174.71 | 35.2% |
| 1 | 土石方工程 | 28.60 | 26.12 | 0.8% |
| 2 | 桩基与基础工程 | 156.80 | 143.21 | 4.3% |
| 3 | 主体结构工程 | 852.40 | 778.50 | 23.3% |
| 4 | 砌筑工程 | 108.70 | 99.27 | 3.0% |
| 5 | 屋面及防水工程 | 72.50 | 66.20 | 2.0% |
| 6 | 保温隔热工程 | 67.50 | 61.64 | 1.8% |
| 二 | 装饰装修工程 | 745.30 | 680.65 | 20.4% |
| 1 | 外墙装饰（幕墙） | 285.60 | 260.85 | 7.8% |
| 2 | 内墙装饰 | 98.40 | 89.87 | 2.7% |
| 3 | 楼地面装饰 | 112.50 | 102.74 | 3.1% |
| 4 | 天棚工程 | 56.80 | 51.87 | 1.6% |
| 5 | 门窗工程 | 156.00 | 142.47 | 4.3% |
| 6 | 其他装饰工程 | 36.00 | 32.88 | 1.0% |
| 三 | 安装工程 | 810.20 | 739.87 | 22.1% |
| 1 | 给排水工程 | 68.50 | 62.57 | 1.9% |
| 2 | 消防工程 | 92.30 | 84.29 | 2.5% |
| 3 | 暖通空调工程 | 265.80 | 242.74 | 7.3% |
| 4 | 电气工程 | 185.40 | 169.31 | 5.1% |
| 5 | 弱电智能化工程 | 98.20 | 89.68 | 2.7% |
| 6 | 电梯工程 | 42.00 | 38.36 | 1.1% |
| 7 | 光伏发电系统 | 58.00 | 52.97 | 1.6% |
| 四 | 绿色建筑专项工程 | 392.50 | 358.43 | 10.7% |
| 1 | 高性能围护结构 | 128.50 | 117.35 | 3.5% |
| 2 | 太阳能热水系统 | 45.00 | 41.10 | 1.2% |
| 3 | 节能门窗（气密7级） | 68.00 | 62.10 | 1.9% |
| 4 | 雨水回收利用系统 | 32.00 | 29.22 | 0.9% |
| 5 | 透水铺装 | 28.00 | 25.57 | 0.8% |
| 6 | 室内环境监测系统 | 23.00 | 21.01 | 0.6% |
| 7 | 智能照明控制系统 | 18.00 | 16.44 | 0.5% |
| 8 | 绿色建材增加费 | 50.00 | 45.66 | 1.4% |
| 五 | 室外配套工程 | 420.00 | 383.59 | 11.5% |
| 1 | 道路及广场工程 | 156.00 | 142.47 | 4.3% |
| 2 | 景观绿化工程 | 98.00 | 89.50 | 2.7% |
| 3 | 室外管网工程 | 86.00 | 78.55 | 2.4% |
| 4 | 室外照明工程 | 42.00 | 38.36 | 1.2% |
| 5 | 标识系统 | 38.00 | 34.71 | 1.0% |
| 六 | 工程建设其他费 | 308.60 | 281.80 | 8.4% |
| 1 | 建设单位管理费 | 32.00 | 29.22 | 0.9% |
| 2 | 勘察设计费 | 95.00 | 86.75 | 2.6% |
| 3 | 工程监理费 | 28.00 | 25.57 | 0.8% |
| 4 | 造价咨询服务费 | 12.00 | 10.96 | 0.3% |
| 5 | 招标代理费 | 8.00 | 7.31 | 0.2% |
| 6 | 绿色建筑咨询及认证费 | 25.00 | 22.83 | 0.7% |
| 7 | 场地准备及临时设施费 | 18.60 | 16.99 | 0.5% |
| 8 | 工程保险费 | 10.00 | 9.13 | 0.3% |
| 9 | 预备费 | 80.00 | 73.06 | 2.2% |
| 七 | 工程总造价 | 3,963.10 | 3,619.33 | 100.0% |

三、 主要分项工程费计算明细

3.1 建筑工程费（1,286.50万元）

| 分项 | 工程量 | 单价（元/单位） | 金额（万元） | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方工程 | 15,800 m³ | 18.10 | 28.60 | 按场平及基坑开挖计算 |
| 桩基工程 | 320根 | 4,900 | 156.80 | 旋挖灌注桩，桩径800mm |
| 主体结构（混凝土） | 8,500 m³ | 650 | 552.50 | C30~C40混凝土 |
| 主体结构（钢筋） | 1,200 t | 4,850 | 582.00 | HRB400级钢筋 |
| 砌筑工程 | 2,850 m³ | 381 | 108.70 | 加气混凝土砌块 |
| 屋面工程 | 5,200 ㎡ | 95 | 49.40 | 双层防水+保温 |
| 防水工程 | 8,500 ㎡ | 27 | 22.95 | 地下室及卫生间防水 |
| 保温隔热工程 | 5,200 ㎡ | 130 | 67.60 | 挤塑聚苯板+岩棉板 |

3.2 装饰装修工程费（745.30万元）

| 分项 | 工程量 | 单价（元/单位） | 金额（万元） | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃幕墙 | 2,850 ㎡ | 980 | 279.30 | 70系列Low-E中空玻璃 |
| 外窗工程 | 3,630 ㎡ | 420 | 152.46 | 铝合金断桥窗，气密7级 |
| 内墙抹灰 | 12,500 ㎡ | 45 | 56.25 | 水泥砂浆+腻子 |
| 内墙涂料 | 12,500 ㎡ | 22 | 27.50 | 环保乳胶漆 |
| 地面铺装 | 9,800 ㎡ | 115 | 112.70 | 地砖、石材、防静电地板 |
| 天棚吊顶 | 7,200 ㎡ | 79 | 56.88 | 矿棉板、铝扣板 |

3.3 安装工程费（810.20万元）

| 分项 | 工程量 | 单价（元/单位） | 金额（万元） | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水管道 | 3,200 m | 105 | 33.60 | PPR管、UPVC管 |
| 消防系统 | 10,952 ㎡ | 84 | 92.00 | 喷淋、消火栓、报警系统 |
| 多联机空调 | 10,952 ㎡ | 195 | 213.56 | 能效比4.30/3.00 |
| 新排风系统 | 10,952 ㎡ | 48 | 52.57 | 全热回收效率≥60% |
| 电气照明 | 10,952 ㎡ | 125 | 136.90 | LED灯具+智能控制 |
| 弱电系统 | 10,952 ㎡ | 90 | 98.57 | 综合布线、安防、广播 |
| 电梯 | 6部 | 70,000 | 42.00 | 直梯4部+扶梯2部 |
| 光伏系统 | 609,710 kWh/年 | - | 58.00 | 年发电量60.97万kWh |

3.4 绿色建筑专项工程费（392.50万元）

| 分项 | 工程量 | 单价（元/单位） | 金额（万元） | 设计指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能围护结构 | 10,952 ㎡ | 117 | 128.50 | 外墙K=0.41，屋顶K=0.23 |
| 太阳能热水系统 | 1,000 ㎡集热器 | 450 | 45.00 | 年供热348,587 kWh |
| 节能门窗增加费 | 3,630 ㎡ | 187 | 68.00 | 气密7级，传热系数1.8 |
| 雨水回收系统 | 1套 | 320,000 | 32.00 | 收集屋面雨水用于绿化 |
| 透水铺装 | 2,800 ㎡ | 100 | 28.00 | 透水混凝土+植草砖 |
| 室内环境监测 | 10套 | 23,000 | 23.00 | 温湿度、CO₂、PM2.5 |
| 智能照明控制 | 10,952 ㎡ | 16 | 18.00 | 分区控制、人体感应 |
| 绿色建材增加费 | 10,952 ㎡ | 46 | 50.00 | 绿色认证材料占比≥30% |

3.5 室外配套工程费（420.00万元）

| 分项 | 工程量 | 单价（元/单位） | 金额（万元） | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路及广场 | 4,500 ㎡ | 347 | 156.00 | 透水混凝土铺装 |
| 景观绿化 | 3,200 ㎡ | 306 | 98.00 | 乔灌草结合，碳汇1331tCO₂ |
| 室外管网 | 1,200 m | 717 | 86.00 | 给水、排水、电力、通信 |
| 室外照明 | 4,500 ㎡ | 93 | 42.00 | LED庭院灯、草坪灯 |
| 标识系统 | 1项 | 380,000 | 38.00 | 导向、安全、无障碍标识 |

四、 绿色建筑三星级增量成本分析

| 项目 | 基准方案造价（万元） | 三星级方案造价（万元） | 增量成本（万元） | 增量占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构 | 180.00 | 308.50 | 128.50 | 3.2% |
| 门窗工程 | 88.00 | 156.00 | 68.00 | 1.7% |
| 暖通空调 | 180.00 | 265.80 | 85.80 | 2.2% |
| 太阳能热水 | 15.00 | 45.00 | 30.00 | 0.8% |
| 光伏发电 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 1.5% |
| 雨水回收 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.8% |
| 室内环境监测 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.6% |
| 智能照明 | 8.00 | 18.00 | 10.00 | 0.3% |
| 绿色建材 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 1.3% |
| 绿色专项合计 | 471.00 | 956.30 | 485.30 | 12.2% |
| 其他常规工程 | 2,976.80 | 3,006.80 | 30.00 | 0.8% |
| 工程总造价 | 3,447.80 | 3,963.10 | 515.30 | 13.0% |

绿色建筑增量成本分析结论：

本项目达到三星级绿色建筑标准，总投资约3,963.10万元，单方造价约3,619.33元/㎡。

相较于常规建筑（未采用绿色技术），绿色建筑专项增量成本约515.30万元，增量成本占比约13.0%。

主要增量来源于：高性能围护结构（128.5万元）、节能门窗（68.0万元）、光伏发电（58.0万元）、绿色建材（50.0万元）等。

五、 结论

本项目洛驿火车站贸易中心工程造价计算结果如下：

| 项目 | 金额（万元） | 单方造价（元/㎡） |
| --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 1,286.50 | 1,174.71 |
| 装饰装修工程 | 745.30 | 680.65 |
| 安装工程 | 810.20 | 739.87 |
| 绿色建筑专项工程 | 392.50 | 358.43 |
| 室外配套工程 | 420.00 | 383.59 |
| 工程建设其他费 | 308.60 | 281.80 |
| 工程总造价 | 3,963.10 | 3,619.33 |

本项目单方造价3,619.33元/㎡，其中绿色建筑专项增量成本约13.0%，符合三星级绿色建筑的经济性预期。各项投资与项目技术指标（节能率34.77%、可再生能源利用率19%、太阳能热水覆盖率100%、光伏年发电量60.97万kWh）相匹配，具有良好的经济与环境效益。