建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 洛驿火车站贸易中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-凉山-西昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 四川农业大学建筑与城乡规划学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月27日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15178765615 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	8

4.6 外窗热工	8

4.7 可开启窗扇	15

4.8 非中空窗面积比	17

4.9 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 洛驿火车站贸易中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-凉山-西昌 |
| 气候分区 | 温和B区 |
| 建筑面积 | 地上10952㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 18.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 104886.72 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 15581.12 |
| 北向角度 | 0 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.45 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| hz无机活性墙体隔热保温砂浆 | 0.060 | 1.580 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | 福建省居住建筑节能设计标准 DBJ13-62-2019 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1500) | 0.770 | 9.650 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0315 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1300) | 0.570 | 7.780 | 1300.0 | 1050.0 | 0.1050 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 |  |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1633.5 | 0.0162 |  |
| 轻砂浆砌筑粘土砖砌体 | 0.760 | 9.960 | 1700.0 | 1050.0 | 0.1200 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

2. 外窗：

（1） 6中透光Low-E+9空气+6透明+9空气+6透明 (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.334

（2） 6绿色吸热+9A+6透明 (K=3.400)：

传热系数3.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.376

（3） 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 15581.12 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 104886.72 |
| 体形系数 | 0.15 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.000 | 5069.58 | 3572.64 | 45626.20 |
| 2 | 9.000 | 5882.35 | 5423.97 | 59260.52 |
| 屋顶 | － | － | 6584.50 | － |
| 合计 | 18.00 | 10951.93 | 15581.12 | 104886.72 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 724.44 | 1535.03 | 0.47 |
| 北向 | 立面2 | 870.13 | 1640.03 | 0.53 |
| 东向 | 立面3 | 862.16 | 2025.00 | 0.43 |
| 西向 | 立面4 | 1173.22 | 1773.00 | 0.66 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 485.74 | 724.44 |
|  |  |  | 1.80×4.00 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  |  | 2.40×4.00 | 2 | 6 | 9.60 | 57.60 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 1 | 4 | 5.40 | 21.60 |  |
|  |  | C1840 | 1.80×4.00 | 1~2 | 9 | 7.20 | 64.80 |  |
|  |  | C1840 | 1.80×4.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2115 | 2.13×4.00 | 2 | 2 | 8.54 | 17.08 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C3040 | 3.00×4.00 | 1 | 1 | 11.98 | 11.98 |  |
|  |  | C3640 | 3.58×4.00 | 1 | 1 | 14.34 | 14.34 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 563.74 | 870.13 |
|  |  |  | 1.80×4.00 | 1 | 6 | 7.20 | 43.20 |  |
|  |  |  | 2.40×4.00 | 2 | 2 | 9.60 | 19.20 |  |
|  |  |  | 2.40×4.00 | 2 | 3 | 9.60 | 28.80 |  |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 3 | 4.50 | 13.50 |  |
|  |  | C1815 | 3.01×4.00 | 2 | 2 | 12.04 | 24.09 |  |
|  |  | C1840 | 1.80×4.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C1840 | 1.80×4.00 | 1 | 6 | 7.20 | 43.20 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2440 | 2.40×4.00 | 2 | 4 | 9.60 | 38.40 |  |
|  |  | 透光门-M1050 | 1.00×5.00 | 1 | 12 | 5.00 | 60.00 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 427.29 | 862.16 |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  |  | 2.40×4.00 | 2 | 4 | 9.60 | 38.40 |  |
|  |  |  | 2.40×4.00 | 2 | 3 | 9.60 | 28.80 |  |
|  |  |  | 2.40×4.00 | 2 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 3 | 4.50 | 13.50 |  |
|  |  | C1840 | 1.80×4.00 | 1~2 | 7 | 7.20 | 50.40 |  |
|  |  | C1840 | 1.80×4.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 1 | 2 | 6.30 | 12.60 |  |
|  |  | C2440 | 2.40×4.00 | 2 | 2 | 9.60 | 19.20 |  |
|  |  | C4640 | 4.65×4.00 | 2 | 1 | 18.60 | 18.60 |  |
|  |  | C5340 | 5.34×4.00 | 2 | 1 | 21.37 | 21.37 |  |
|  |  | 透光门-M1050 | 1.00×5.00 | 1 | 21 | 5.00 | 105.00 |  |
|  |  | 透光门-M1050 | 1.00×5.00 | 1 | 17 | 5.00 | 85.00 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 823.87 | 1173.22 |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 1 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  |  | 2.40×4.00 | 1 | 4 | 9.60 | 38.40 |  |
|  |  |  | 2.40×4.00 | 2 | 12 | 9.60 | 115.20 |  |
|  |  | 15 | 1.10×2.10 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 4 | 4.50 | 18.00 |  |
|  |  | C1840 | 1.80×4.00 | 1 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  | C3140 | 3.12×4.00 | 1 | 1 | 12.48 | 12.48 |  |
|  |  | C8415 | 5.04×4.00 | 1 | 1 | 20.16 | 20.16 |  |
|  |  | 透光门- | 1.00×4.00 | 1 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
|  |  | 透光门-M1050 | 1.00×5.00 | 1 | 8 | 5.00 | 40.00 |  |
|  |  | 透光门-M1050 | 1.00×5.00 | 1 | 6 | 5.00 | 30.00 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 108 | 1.80 | 0.33 | 0.385 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.33 | 0.385 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C1530，C2130，C4640，C5340，C3140，C8415，透光门-，C1830，C2115，C2430，C3040，C3640，C1815 |  |  |  |  |
| 3 | 6绿色吸热+9A+6透明 | 118 | 3.40 | 0.38 | 0.660 | 四川省居住建筑节能65%设计导则2017 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C2440，15 |  |  |  |  |
| 4 | 6中透光Low-E+9空气+6透明+9空气+6透明 | 119 | 2.20 | 0.33 | 0.560 | 四川省居住建筑节能65%设计导则2017 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1840，透光门-M1050， |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.400 | 0.400 | 0.300 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 485.745 | 108 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 119 | 2.200 |
| 3 |  | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.800 |
| 4 |  | 2 | 6 | 9.600 | 57.600 | 118 | 3.400 |
| 5 | C1530 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.800 |
| 6 | C1830 | 1 | 4 | 5.400 | 21.600 | 18 | 1.800 |
| 7 | C1840 | 1~2 | 9 | 7.200 | 64.800 | 119 | 2.200 |
| 8 | C1840 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 119 | 2.200 |
| 9 | C2115 | 2 | 2 | 8.540 | 17.080 | 18 | 1.800 |
| 10 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 1.800 |
| 11 | C3040 | 1 | 1 | 11.980 | 11.980 | 18 | 1.800 |
| 12 | C3640 | 1 | 1 | 14.336 | 14.336 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 724.441 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.975 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 563.745 | 108 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 6 | 7.200 | 43.200 | 119 | 2.200 |
| 3 |  | 2 | 2 | 9.600 | 19.200 | 118 | 3.400 |
| 4 |  | 2 | 3 | 9.600 | 28.800 | 118 | 3.400 |
| 5 |  | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 1.800 |
| 6 | C1530 | 1 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 1.800 |
| 7 | C1815 | 2 | 2 | 12.044 | 24.088 | 18 | 1.800 |
| 8 | C1840 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 119 | 2.200 |
| 9 | C1840 | 1 | 6 | 7.200 | 43.200 | 119 | 2.200 |
| 10 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 1.800 |
| 11 | C2440 | 2 | 4 | 9.600 | 38.400 | 118 | 3.400 |
| 12 | 透光门-M1050 | 1 | 12 | 5.000 | 60.000 | 119 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 870.133 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.029 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 427.290 | 108 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 1.800 |
| 4 |  | 2 | 4 | 9.600 | 38.400 | 118 | 3.400 |
| 5 |  | 2 | 3 | 9.600 | 28.800 | 118 | 3.400 |
| 6 |  | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 118 | 3.400 |
| 7 | C1530 | 1 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 1.800 |
| 8 | C1840 | 1~2 | 7 | 7.200 | 50.400 | 119 | 2.200 |
| 9 | C1840 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 119 | 2.200 |
| 10 | C2130 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 1.800 |
| 11 | C2440 | 2 | 2 | 9.600 | 19.200 | 118 | 3.400 |
| 12 | C4640 | 2 | 1 | 18.600 | 18.600 | 18 | 1.800 |
| 13 | C5340 | 2 | 1 | 21.372 | 21.372 | 18 | 1.800 |
| 14 | 透光门-M1050 | 1 | 21 | 5.000 | 105.000 | 119 | 2.200 |
| 15 | 透光门-M1050 | 1 | 17 | 5.000 | 85.000 | 119 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 862.162 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.093 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 823.869 | 108 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 1.800 |
| 4 |  | 1 | 4 | 9.600 | 38.400 | 118 | 3.400 |
| 5 |  | 2 | 12 | 9.600 | 115.200 | 118 | 3.400 |
| 6 | 15 | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 118 | 3.400 |
| 7 | C1530 | 1 | 4 | 4.500 | 18.000 | 18 | 1.800 |
| 8 | C1840 | 1 | 4 | 7.200 | 28.800 | 119 | 2.200 |
| 9 | C3140 | 1 | 1 | 12.480 | 12.480 | 18 | 1.800 |
| 10 | C8415 | 1 | 1 | 20.164 | 20.164 | 18 | 1.800 |
| 11 | 透光门- | 1 | 2 | 4.000 | 8.000 | 18 | 1.800 |
| 12 | 透光门-M1050 | 1 | 8 | 5.000 | 40.000 | 119 | 2.200 |
| 13 | 透光门-M1050 | 1 | 6 | 5.000 | 30.000 | 119 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1173.223 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.046 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 485.745 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 |  | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 119 | 0.334 | 平板遮阳0 | 0.886 | 0.296 |
| 3 |  | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.853 | 0.286 |
| 4 |  | 2 | 6 | 9.600 | 57.600 | 118 | 0.376 | 平板遮阳0 | 0.886 | 0.333 |
| 5 | C1530 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.853 | 0.286 |
| 6 | C1830 | 1 | 4 | 5.400 | 21.600 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.853 | 0.286 |
| 7 | C1840 | 1~2 | 9 | 7.200 | 64.800 | 119 | 0.334 | 平板遮阳0 | 0.886 | 0.296 |
| 8 | C1840 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 119 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 9 | C2115 | 2 | 2 | 8.540 | 17.080 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.886 | 0.297 |
| 10 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.853 | 0.286 |
| 11 | C3040 | 1 | 1 | 11.980 | 11.980 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.416 | 0.139 |
| 12 | C3640 | 1 | 1 | 14.336 | 14.336 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.886 | 0.297 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 724.441 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.322 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 563.745 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 |  | 1 | 6 | 7.200 | 43.200 | 119 | 0.334 | 平板遮阳0 | 0.937 | 0.313 |
| 3 |  | 2 | 2 | 9.600 | 19.200 | 118 | 0.376 | 平板遮阳0 | 0.937 | 0.352 |
| 4 |  | 2 | 3 | 9.600 | 28.800 | 118 | 0.376 | 百叶遮阳0 | 0.577 | 0.217 |
| 5 |  | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C1530 | 1 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 7 | C1815 | 2 | 2 | 12.044 | 24.088 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.577 | 0.193 |
| 8 | C1840 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 119 | 0.334 | 百叶遮阳0 | 0.577 | 0.193 |
| 9 | C1840 | 1 | 6 | 7.200 | 43.200 | 119 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 10 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.577 | 0.193 |
| 11 | C2440 | 2 | 4 | 9.600 | 38.400 | 118 | 0.376 | 平板遮阳0 | 0.937 | 0.352 |
| 12 | 透光门-M1050 | 1 | 12 | 5.000 | 60.000 | 119 | 0.334 | 百叶遮阳0 | 0.577 | 0.193 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 870.133 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.314 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 427.290 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 |  | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.883 | 0.296 |
| 3 |  | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 |  | 2 | 4 | 9.600 | 38.400 | 118 | 0.376 | 平板遮阳0 | 0.910 | 0.342 |
| 5 |  | 2 | 3 | 9.600 | 28.800 | 118 | 0.376 | 百叶遮阳0 | 0.374 | 0.140 |
| 6 |  | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 118 | 0.376 |  | 1.000 | 0.376 |
| 7 | C1530 | 1 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.377 | 0.126 |
| 8 | C1840 | 1~2 | 7 | 7.200 | 50.400 | 119 | 0.334 | 百叶遮阳0 | 0.375 | 0.125 |
| 9 | C1840 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 119 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 10 | C2130 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 11 | C2440 | 2 | 2 | 9.600 | 19.200 | 118 | 0.376 | 百叶遮阳0 | 0.374 | 0.140 |
| 12 | C4640 | 2 | 1 | 18.600 | 18.600 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.371 | 0.124 |
| 13 | C5340 | 2 | 1 | 21.372 | 21.372 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.910 | 0.305 |
| 14 | 透光门-M1050 | 1 | 21 | 5.000 | 105.000 | 119 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 15 | 透光门-M1050 | 1 | 17 | 5.000 | 85.000 | 119 | 0.334 | 百叶遮阳0 | 0.381 | 0.127 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 862.162 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.283 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 823.869 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 |  | 1 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.361 | 0.121 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 |  | 1 | 4 | 9.600 | 38.400 | 118 | 0.376 |  | 1.000 | 0.376 |
| 5 |  | 2 | 12 | 9.600 | 115.200 | 118 | 0.376 | 百叶遮阳0 | 0.361 | 0.136 |
| 6 | 15 | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 118 | 0.376 |  | 1.000 | 0.376 |
| 7 | C1530 | 1 | 4 | 4.500 | 18.000 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 8 | C1840 | 1 | 4 | 7.200 | 28.800 | 119 | 0.334 | 百叶遮阳0 | 0.363 | 0.121 |
| 9 | C3140 | 1 | 1 | 12.480 | 12.480 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.360 | 0.121 |
| 10 | C8415 | 1 | 1 | 20.164 | 20.164 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 11 | 透光门- | 1 | 2 | 4.000 | 8.000 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.368 | 0.123 |
| 12 | 透光门-M1050 | 1 | 8 | 5.000 | 40.000 | 119 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 13 | 透光门-M1050 | 1 | 6 | 5.000 | 30.000 | 119 | 0.334 | 百叶遮阳0 | 0.368 | 0.123 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1173.223 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.297 |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 一般商店 |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1050 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 724.44 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 870.13 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 862.16 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1173.22 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 2 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。