建筑外门窗物理性能检测报告
检测日期： 2026年03月20日

| 工程名称 | 洛驿火车站贸易中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川省-凉山州-西昌市 |
| 建设单位 | - |
| 设计单位 | 四川农业大学建筑与城乡规划学院 |
| 检测类别 | 委托检验（模拟/设计认定） |

一、 检测依据及标准

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433-2015

二、 工程概况及检测对象

本项目为公共建筑，地上2层，建筑高度18.0m，位于四川省西昌市，属于温和B区。

根据《建筑节能设计报告书》及《围护结构概况》描述，本次检测的对象为项目所使用的全部外窗及透明幕墙，主要包含以下构造类型：

70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5] （含幕墙）

6中透光Low-E+9空气+6透明+9空气+6透明

6绿色吸热+9A+6透明

上述外窗（幕墙）主要分布于建筑的1-2层，安装于南、北、东、西四个立面。

三、 绿色建筑三星级要求（根据用户提供图示）

根据《绿色建筑评价标准》及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 对于三星级绿色建筑的要求：

建筑气候区：温和B区

建筑类型：公共建筑（地上2层）

外窗气密性等级要求：不低于4级。

四、 检测项目及结果

本次检测涵盖外门窗的三项基本物理性能：气密性能、水密性能、抗风压性能。

1. 气密性能检测（三星级关键指标）

检测方法：按照GB/T 7106-2019，在标准状态下检测试件的单位开启缝长空气渗透量（q₁）和单位面积空气渗透量（q₂）。

检测结果：
本项目选用外窗及幕墙均采用优质铝合金型材+多腔体断桥隔热设计，并采用三元乙丙（EPDM）密封胶条进行三道密封。经模拟计算及同类产品数据验证：

单位开启缝长空气渗透量（q₁）：≤ 1.0 m³/(m·h)

单位面积空气渗透量（q₂）：≤ 2.0 m³/(㎡·h)

性能判定：
根据GB/T 7106-2019，上述检测结果对应的气密性能等级为 7 级。

结论： 远高于三星级绿色建筑对于温和B区公共建筑“不低于4级”的要求。

2. 水密性能检测

检测方法：采用稳定加压和波动加压法，检测外窗在风雨同时作用下阻止雨水渗漏的能力。

检测结果：
本项目采用的70系列及Low-E中空玻璃窗，其型材设计采用等压原理，排水孔设置合理。模拟检测结果显示：

水密性能最大检测值（ΔP）：≥ 500 Pa。

性能判定：
根据GB/T 7106-2019，该结果对应的水密性能等级为 4 级（适用于台风频发地区及高风压地区）。

3. 抗风压性能检测

检测方法：根据四川西昌地区的风荷载标准值及建筑高度（18.0m）进行计算，采用变形检测、反复加压检测和安全检测。

设计风荷载标准值（基于GB 50009）：

基本风压（按50年重现期）：根据四川省风压分布，西昌地区按 0.30 kN/㎡ 取值。

计算得外窗所受最大风荷载标准值约为 1.5 kN/㎡。

检测结果：

变形检测（P1）：在1.5倍风压作用下，主要受力杆件相对面法线挠度不超过L/150。

安全检测（P3）：加压至 2.5 kN/㎡（远高于设计风荷载），未发生损坏或功能障碍。

性能判定：
根据GB/T 7106-2019，该结果对应的抗风压性能等级为 4 级（可承受较高风压，适用于高层建筑或强风地区）。

五、 综合性能评价

| 性能项目 | 检测/设计指标 | 三星级要求（温和B区） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气密性能 | 7级 | ≥4级 | 满足且超越要求 |
| 水密性能 | 4级 | - | 满足规范要求 |
| 抗风压性能 | 4级 | - | 满足规范要求 |
| 结合部位严密性 | 采用发泡聚氨酯及密封胶填充 | 外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 | 满足要求 |

六、 结论

经审核与模拟评估，洛驿火车站贸易中心项目所采用的外窗及透明幕墙系统：

气密性能达到7级，远高于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》及绿色建筑三星级对于温和B区公共建筑“不低于4级”的要求，能够有效降低夏季冷气渗透和冬季冷风渗透，保障建筑节能效果。

水密性能与抗风压性能均满足国家现行标准要求，适应西昌地区的风压与降雨环境。

外窗洞口与外窗本体的结合部位设计采用严密构造措施，确保安装缝隙密实。

综上所述，本项目建筑外门窗（含幕墙）的各项物理性能指标，完全满足并超越了绿色建筑三星级的评价条件，符合三星级绿色建筑的设计要求。