绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 洛驿—绿色性能驱动下文化转译的西昌火车站改造
申报单位名称：
参与单位名称：四川农业大学建筑与城乡规划学院
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	45%
	20%
	是

	碳减排
	1766.55%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	83.0
	85.0
	70.0
	117.0
	85.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=94.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	11

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	83.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	
      本项目位于四川省凉山州西昌市，选址科学合理，符合城市总体规划及土地利用规划要求。场地北侧临城市主干道，交通便利，与火车站站前广场衔接顺畅，便于旅客集散。
      地质灾害评估：场地地形平坦，无滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害隐患。地下水位适中，无流砂、管涌等不良地质现象。地基承载力满足框架结构设计要求。
      交通条件：北侧临城市主干道，东侧、西侧为规划道路，交通可达性好。与火车站站前广场一体化设计，实现人车分流。
      危险源排查：场地周边无危险化学品生产、储存设施。无易燃易爆危险源的威胁。无高压输电线路穿越场地，电磁辐射环境安全。
​      风环境：冬季主导风向为NNE，1.5m高处人行区风速≤2.13m/s，<5m/s。夏季主导风向为NNE，场地内人活动区无涡旋或无风区。户外休息区、儿童娱乐区风速≤1.90m/s，<2m/s。
      热环境：场地内通过绿化遮阴、透水铺装等措施，有效缓解热岛效应。室外活动区夏季热舒适度良好。
      声环境：场地昼间最大噪声值61dB(A)，夜间最大噪声值55dB(A)，满足3类声环境功能区要求。建筑出入口设置雨棚及绿化隔离带，有效降低交通噪声影响。
​
​
​
​
​
​



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/项目区位.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/项目地形.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。 

	 ​

本项目采用钢筋混凝土框架结构，结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为7度（0.10g），设计地震分组为第二组，场地类别为Ⅱ类。
结构构件
材料等级
构造要求
混凝土
C30~C40
框架柱、梁、板混凝土强度等级根据受力部位分级选用
钢筋
HRB400级
受力钢筋优先采用高强钢筋，减少用钢量
框架柱
截面≥500mm×500mm
纵向钢筋配筋率≥0.6%，箍筋加密区加密间距≤100mm
框架梁
截面≥300mm×600mm
纵向钢筋配筋率满足抗震构造要求
楼板
厚度≥120mm
双层双向配筋，受力钢筋间距≤200mm
​

2.2 耐久性措施
措施
技术要求
作用
混凝土保护层厚度
梁、柱≥30mm，板≥20mm
保证钢筋在50年使用期内不发生锈蚀
混凝土抗渗等级
P6（地下室及屋面）
防止水渗透导致钢筋锈蚀
混凝土氯离子含量
≤0.06%
控制混凝土中腐蚀性离子含量
碱活性骨料控制
采用非碱活性骨料
防止碱骨料反应导致混凝土开裂
​

3.1 外墙构造层次
本项目外墙采用自保温+外保温复合系统，构造层次如下（由外到内）：
序号
构造层次
材料名称
厚度（mm）
作用
1
饰面层
真石漆/外墙涂料
5
装饰、防水
2
抹面层
抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布
5
抗裂、增强
3
保温层
石墨聚苯板（SEPS）
70
保温隔热
4
找平层
水泥砂浆
20
基层找平
5
结构层
粉煤灰陶粒混凝土
200
承重、保温
6
内抹面
石灰砂浆
20
室内装饰基层
外墙综合传热系数 K = 0.41 W/(㎡·K)，满足三星级绿色建筑节能要求。
​

3.2 安全性构造措施
措施
技术要求
安全作用
保温板锚固
每平方米锚栓数量≥8个，锚固深度≥50mm
防止保温层脱落
网格布增强
双层耐碱玻纤网格布，搭接宽度≥100mm
增强抹面层抗裂、抗冲击能力
防火隔离带
每两层设置岩棉防火隔离带，宽度≥300mm
防止火灾沿外立面蔓延
墙角加强
阳角处增设护角网，阴角处网格布双层搭接
提高角部抗冲击能力
外挑构件包覆
空调板、雨棚等外挑构件全包覆保温
消除热桥，防止冷凝腐蚀
​

4.1 门窗选型
本项目外窗及幕墙采用以下构造类型：
类型
构造名称
传热系数
气密性
水密性
抗风压
幕墙
70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5]
1.80
7级
4级
4级
外窗
70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5]
1.80
7级
4级
4级
外窗
6中透光Low-E+9空气+6透明+9空气+6透明
2.20
7级
4级
4级
外窗
6绿色吸热+9A+6透明
3.40
7级
4级
4级
​

5.1 屋面构造层次
本项目屋面采用倒置式保温屋面系统，构造层次如下（由上到下）：
序号
构造层次
材料名称
厚度（mm）
作用
1
保护层
细石混凝土
40
防水层保护、压重
2
隔离层
无纺布/聚酯毡
1
隔离保护层与保温层
3
保温层
挤塑聚苯板（XPS）
110
保温隔热
4
防水层
SBS改性沥青防水卷材
4+3
防水
5
找坡层
轻骨料混凝土
30
找坡、找平
6
结构层
钢筋混凝土
120
承重
屋面传热系数 K = 0.23 W/(㎡·K)，远优于国家标准要求。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等； 

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告； 

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 围护结构节能率计算书.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	外部设施是指依附于建筑主体结构、服务于建筑使用功能的室外设施，主要包括：幕墙系统、雨棚及出入口设施、光伏发电系统、室外标识系统、景观构架、空调室外机平台、室外栏杆及防护设施等。实现结构一体化设计、节点统一深化、施工协同推进，确保设施安全可靠、耐久适用，满足三星级绿色建筑对“安全耐久”的严格要求。
​   玻璃幕墙，依附于主体结构外表面，主体结构施工时预埋钢板，间距≤1.5m，位置精确放线；幕墙立柱通过转接件与预埋件螺栓连接，传力路径清晰。
      出入口雨棚，悬挑于主入口上方，雨棚钢梁与主体框架柱或梁采用预埋锚板+高强度螺栓连接；雨棚与幕墙交接处设变形缝，适应温度变形。
      光伏发电系统，铺设于屋面及雨棚顶部，光伏支架与屋面结构梁通过预埋螺栓连接，支架与防水层之间设置防水套管，确保屋面防水完整性。
      室外标识系统，安装于建筑立面或屋顶，大型标识与主体结构预埋件焊接连接；小型标识采用化学锚栓后置固定，并做拉拔试验。
      空调室外机平台，外挑于外墙，平台与主体结构整体浇筑，与外墙交接处设置泛水卷边，防止雨水渗漏。​​​​​​​​​​​​​​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	 
     建筑内部的非结构构件、设备及附属设施是指不承担主体结构荷载但具有重要使用功能的构件和设施，主要包括：
     非结构构件：内隔墙、吊顶系统、轻质隔断、固定家具、护栏、楼梯扶手等；设备设施：暖通空调设备（多联机室内外机、新风机、风机盘管）、给排水管道、消防设施、电气设备、电梯等；照明灯具、标识标牌、监控摄像头、广播音响、装饰构件等。
隔墙类型：加气混凝土砌块隔墙，与主体结构梁、柱、板采用拉结筋连接，拉结筋间距≤500mm，锚固长度≥200mm，墙顶与梁板之间预留20mm缝隙，填充聚氨酯发泡胶，适应结构变形。
轻钢龙骨石膏板隔墙：天龙骨与主体结构顶板采用膨胀螺栓固定，地龙骨与地面采用射钉固定，间距≤600mm；竖龙骨与主体结构柱、墙通过U型卡件连接，转角处增设加强龙骨。
​玻璃隔断：钢化玻璃通过不锈钢夹持件与地面、顶面及主体结构连接，夹持件间距≤1.2m。玻璃边缘做倒角处理，夹持件内衬橡胶垫片，防止应力集中。​​​​​



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑结构图.jpg
关键构件计算书、大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗包括玻璃幕墙、铝合金外窗及透光门，总面积约3,630㎡，分布于建筑南、北、东、西四个立面。外门窗作为建筑围护结构的重要组成部分，其牢靠性、抗风压性能和水密性能直接关系到建筑的安全性和使用功能。本项目按照《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106及绿色建筑三星级要求，对外门窗进行了专项设计与性能验证。

门窗类型
构造名称
传热系数
气密性
水密性
抗风压
玻璃幕墙
70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5]
1.80
7级
4级
4级
主要外窗
70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5]
1.80
7级
4级
4级
外窗
6中透光Low-E+9空气+6透明+9空气+6透明
2.20
7级
4级
4级
外窗
6绿色吸热+9A+6透明
3.40
7级
4级
4级
​
 幕墙立柱与主体结构:主体结构施工时预埋钢板（间距≤1.5m），幕墙立柱通过三维可调转接件与预埋件螺栓连接​​ ,预埋件与主体结构锚固可靠，转接件承载力按风荷载1.5倍设计，连接节点满足“强节点、弱构件”原则​。外窗框与墙体:窗框通过镀锌钢附框与墙体连接，附框采用膨胀螺栓（间距≤500mm）与结构墙体固定,附框与墙体间填充聚氨酯发泡胶，窗框与附框之间设弹性垫片，适应温度变形。​​​       ​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 建筑外门窗物理性能检测报告.docx 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	        本项目卫生间及浴室分布于建筑各层，包括公共卫生间、无障碍卫生间、员工卫生间及淋浴间。考虑到公共建筑人员密集、使用频率高的特点，卫生间及浴室在构造设计上重点解决防水防渗、防滑安全、防潮防霉、耐久易洁等问题，满足三星级绿色建筑对“健康舒适”和“安全耐久”的要求。

功能区域
位置
数量
使用人群
公共卫生间
1层、2层
8处
旅客、顾客
无障碍卫生间
1层、2层
2处
残障人士
员工卫生间
1层、2层
4处
工作人员
淋浴间
2层
2处
工作人员
​

序号
构造层次
材料名称
厚度（mm）
作用
1
结构层
钢筋混凝土楼板
120
承重
2
找坡层
1:3水泥砂浆找坡
20~50
找坡排水，坡度≥1%
3
防水层
聚氨酯防水涂料
1.5×2遍
防水，上翻墙面≥300mm
4
保护层
1:2.5水泥砂浆
20
保护防水层
5
结合层
瓷砖粘结剂
5
粘结地砖
6
面层
防滑地砖
10
防滑、装饰
​地面性能指标
​性能指标
设计参数
标准要求
结论
防滑性能
防滑地砖，干态摩擦系数≥0.6，湿态摩擦系数≥0.5
《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331
满足
防水等级
Ⅰ级防水，聚氨酯涂料2遍，厚度≥1.5mm
《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
满足
排水坡度
地面坡度≥1%，地漏处局部坡度≥2%
《建筑给水排水设计规范》GB 50015
满足
地面标高
卫生间地面比相邻房间低10~15mm
防止积水外溢
满足
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目为火车站与贸易中心综合体，人员密集、功能复杂，通行空间的畅通性直接关系到人员通行效率及应急疏散安全。本项目严格按照《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑设计统一标准》GB 50352及绿色建筑三星级要求，对走廊、疏散通道等通行空间进行专项设计，确保空间尺度合理、动线清晰、无障碍物、标识完善。

通行空间类型
分布区域
主要功能
主要疏散走道
各层主要动线、连接进出站大厅与贸易市集
日常通行、紧急疏散
次要疏散走道
办公区、商业区内部通道
区域内部通行
安全出口通道
各安全出口连接室外区域
紧急疏散
楼梯间
各层楼梯
垂直疏散
无障碍通道
各层主要动线、无障碍卫生间周边
残障人士通行
​
2.1 疏散走道宽度
通道类型
设计宽度（m）
规范要求（m）
结论
主要疏散走道
≥2.4
≥1.4
满足且超越
次要疏散走道
≥1.8
≥1.4
满足
楼梯间净宽
≥1.5
≥1.2
满足
安全出口门宽
≥1.6
≥1.4
满足
无障碍通道
≥1.8
≥1.5
满足
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 
​本项目为火车站与贸易中心综合体，人员密集、功能复杂，安全防护的警示和引导标识系统是保障人员安全、提高疏散效率的重要设施。本项目严格按照《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223、《消防安全标志设置要求》GB 15630、《建筑设计防火规范》GB 50016及绿色建筑三星级要求，建立完善的警示和引导标识系统，确保标识清晰、连续、醒目、耐久。
警示标识：提醒潜在危险，预防事故发生，临空区域、湿滑地面、高低差处、电气设备处、禁烟区等。
​引导标识：指引安全出口及疏散路线，疏散走道、楼梯间、安全出口、转角处等。
消防设施标识：指示消防设备位置及使用方法。
无障碍标识：保障残障人士安全通行。
​​​​​​​​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    2规划设计/图纸文件/洛驿火车站贸易中心标识系统设计与设置说明.docx



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目严格按照《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《建筑环境通用规范》GB 55016、《混凝土结构通用规范》GB 55008等现行强制性工程建设规范进行设计、施工与验收。在安全耐久方面，本项目全面满足相关规范的技术要求，为三星级绿色建筑评价提供坚实基础。

强制性规范
规范编号
核心要求
本项目符合性
建筑与市政工程抗震通用规范
GB 55002
抗震设防、结构安全
满足
建筑防火通用规范
GB 55037
防火分区、疏散设施
满足
建筑与市政工程防水通用规范
GB 55030
防水等级、防渗措施
满足
建筑环境通用规范
GB 55016
声环境、光环境、热湿环境
满足
混凝土结构通用规范
GB 55008
混凝土强度、钢筋配置
满足
​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 在建筑物出入口设置外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，确保人员通行安全。​

	防护措施与其他措施结合做法
	 防护+遮阳+挡雨，钢结构雨棚，防坠落、遮阳、挡雨​​​

	缓冲区和隔离带的形式
	 绿化隔离带，建筑南、北、东、西外墙周边，1.5~3.0m，缓冲坠物、美化、降噪、海绵​​​​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.2条第1款要求，本项目从阳台、外窗、窗台、防护栏杆等关键部位入手，采取一系列高于规范标准的安全防护措施，全面提升建筑的安全防护水平，保障人员活动安全。
外窗：防坠器、限位器、钢化玻璃；窗台：防护栏杆、防攀爬设计；防护栏杆：高强度材质、防攀爬、防撞；阳台/露台：加高栏杆、防滑地面；玻璃幕墙：钢化夹胶玻璃、防撞标识。​​​​​​​​​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 洛驿火车站贸易中心安全防护专项措施.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 70%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 45%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本项目在建筑关键部位选用了一系列具有安全防护功能的产品和配件，涵盖外窗、幕墙、栏杆、玻璃、防撞设施、消防设施等。这些产品和配件均符合国家相关标准要求，部分指标高于规范，为建筑使用安全提供了可靠保障。
防坠器：平开窗扇，防止窗扇意外脱落，执行标准：JG/T 124；
开启限位器：平开窗扇，限制开启角度，防止过度开启，JG/T 125；
不锈钢滑撑：平开窗扇，承重、支撑窗扇；
钢化中空玻璃：外窗、幕墙，抗冲击，破碎后呈钝角颗粒；GB 15763.2。​​​​​​​​​​​​​​​​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg
材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	 3

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	 4

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	 5

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	本项目严格按照《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331、《无障碍设计规范》GB 50763及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的要求，根据不同区域的使用功能、人员流动特点及湿滑风险，科学划分防滑等级，选用相应的防滑地面材料，保障人员通行安全。
建筑出入口及平台：高防滑，湿态摩擦系数≥0.6
公共走廊：高防滑，湿态摩擦系数≥0.5防滑地砖、防滑石材
电梯门厅：高防滑，湿态摩擦系数≥0.5，防滑地砖、石材
厨房：高防滑，湿态摩擦系数≥0.6，防滑地砖、防滑钢板
无障碍坡道：高防滑，湿态摩擦系数≥0.6，防滑石材、防滑条
楼梯踏步：高防滑，湿态摩擦系数≥0.5，防滑石材、防滑条​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	 本项目室内外活动场地防滑等级
​场地类型
具体位置
防滑等级
湿态摩擦系数
采用材料
室内活动场地
候车大厅、贸易市集、公共走廊、电梯门厅
Ad
≥0.5
防滑地砖（哑光、凹凸纹理）
儿童活动区（室内）
Aw
≥0.6
防滑软质橡胶地垫
楼梯踏步
Ad
≥0.5
防滑石材+防滑槽/防滑条
室外活动场地
站前广场、庭院、人行道
Ad
≥0.5
透水混凝土、防滑石材
儿童娱乐区
Aw
≥0.6
防滑橡胶地垫、人造草坪
户外休息区
Ad
≥0.5
防滑石材、透水砖
无障碍坡道
Aw
≥0.6
防滑石材+防滑条
​​ 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	​​​

部位
防滑等级
湿态摩擦系数要求
适用标准
室外坡道

Aw
≥0.6

JGJ/T 331

室内坡道

Aw
≥0.6

JGJ/T 331

无障碍坡道

Aw
≥0.6

GB 50763

楼梯踏步

Ad/Aw
≥0.5~0.6

JGJ/T 331

​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



  
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	是 


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	本项目为火车站与贸易中心综合体，人员密集、交通流量大。为保障行人安全、提升通行效率、倡导绿色出行，项目采用科学的人车分流措施，并构建完善的步行和自行车交通系统。设计遵循“以人为本、安全优先、绿色低碳”的原则，全面满足绿色建筑三星级对“生活便利”和“安全耐久”的高标准要求。

交通系统
设计原则
核心措施
人车分流
空间分离、时间协调
平面分流、垂直分离、物理隔离
步行系统
安全、连续、舒适、无障碍
专用步道、风雨连廊、无障碍设施
自行车系统
安全、便捷、连续
专用车道、停放设施、与公交接驳
​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	0 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	11 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	45% 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	暖通空调系统
系统选型：采用多联式空调（热泵）机组，系统模块化、独立分区（Sys、Sys0、默认），可随隔断调整灵活启停。
室内机布置：采用天花板嵌入式/风管式室内机，预留冷媒管接口，新增房间可快速接入。
独立新风：各系统独立新排风，新风量按需调节，适应不同功能区域需求。
控制方式：分区独立温控器、中央集中监控、时间程序控制（工作日/节假日）；热回收按温差自动启停。
照明系统
灯具布置：采用模块化LED平板灯，分区回路设置，吊顶内预留接线盒（间距≤3m），便于灯具增减。
控制方式：分区独立开关、人体感应控制（走廊/卫生间/楼梯间）、场景控制（多功能厅）、时间程序控制、远程智能照明系统，适应空间划分与使用模式变化。
电气系统
综合布线：结构化布线，主干线预留冗余；配电箱设备用回路，预留扩容容量（20%）。
末端布置：大开间办公区设地面插座盒，墙面插座间距≤3m，满足家具布局调整需求。
​管井预留：电气竖井预留50%敷设空间，地下车库预留充电桩管道。
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	50 年

	不同使用寿命的部品组合
	☐便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 40mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 否


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级。为提高结构材料的耐久性，确保建筑在全生命周期内的安全可靠，本项目在材料选用、构造措施、施工控制等方面采取了一系列高于规范标准的设计措施。

耐久性措施
设计内容
落实情况
混凝土材料

高耐久性混凝土、控制氯离子含量

已落实

钢筋保护层

加厚保护层、控制裂缝宽度

已落实

抗渗防水

抗渗混凝土、防水附加层

已落实

防腐蚀措施

氯离子含量控制、碱活性骨料控制

已落实

构件防护

外露构件加强防护、防撞设计

已落实



​



3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 30%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 40%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 60%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
主要公共区域（候车大厅、贸易市集、公共走廊、电梯门厅）采用防滑地砖作为主要地面材料。地砖吸水率≤0.5%，具有高耐磨性（耐磨深度≤3mm），表面经防污处理，油渍、污渍不易渗透，日常清洁仅需湿拖即可恢复洁净。湿态摩擦系数≥0.5，保障雨雪天气通行安全。地砖色泽稳定，耐紫外线老化，长期使用不褪色、不粉化。

出入口及室外平台采用火烧面花岗岩，表面经高温火烧处理形成粗糙纹理，既满足防滑要求，又具有极高的耐磨性和抗压强度。花岗岩吸水率低（≤0.6%），抗冻融性能优异，适用于西昌地区昼夜温差较大的气候条件，长期暴露于室外不风化、不剥落。
卫生间、浴室区域选用防滑釉面地砖，表面凹凸纹理增强防滑性能，釉面致密光滑，污渍不易附着，清洁方便。砖体吸水率≤0.5%，配合防水层使用，可有效防止水分渗透至结构层，避免因长期潮湿导致的地砖空鼓、脱落问题。
楼梯踏步采用防滑石材，踏步前缘设置防滑槽（深度≥2mm）或镶嵌铝合金防滑条，既保证了防滑安全，又增强了踏步边缘的耐磨性，避免长期踩踏造成的边角破损。
儿童活动区（室内及室外）铺设防滑软质橡胶地垫，厚度≥15mm，具有优异的弹性和缓冲性能，可有效减轻儿童摔倒时的冲击力。橡胶地垫表面致密，防水防污，清洁时可用水冲洗，晾干后即可恢复使用，维护极为简便。
墙面材料：
公共区域墙面采用环保乳胶漆，漆膜具有优异的耐擦洗性能（耐擦洗次数≥10000次），可反复清洁而不损伤漆面。乳胶漆耐黄变、防霉变，适用于西昌地区温暖湿润的气候条件，长期保持色泽鲜艳。
卫生间、浴室墙面满贴釉面墙砖至顶棚，墙砖吸水率≤0.5%，表面光滑致密，污渍不易附着，清洁方便。釉面抗酸碱腐蚀，耐清洁剂擦拭，长期使用不褪色、不脱落。墙砖与地面砖配套选用，色调统一，整体美观且便于清洁。
玻璃隔断采用钢化中空玻璃或夹胶安全玻璃，玻璃表面光滑，污渍不易附着，日常清洁仅需玻璃刮配合中性清洁剂即可恢复通透。玻璃具有抗冲击、耐刮擦的特性，长期使用不老化、不黄变。
电梯门套、出入口门套采用不锈钢饰面，选用304不锈钢材质，表面拉丝处理，具有优异的耐腐蚀、耐刮擦性能。不锈钢饰面抗指纹、易清洁，日常用软布擦拭即可保持光亮如新，适用于高频率触摸区域。

​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



 
